Система тревожной сигнализации

ЯЛКГ.466451.002

# Руководство дежурного оператора

Назначение и условия применения программы

Данная программа предназначена для охраны помещений  или других объектов в зданиях, в которых для постоянного контроля за состоянием охраняемых объектов, приема сигналов тревоги и управления процессом охраны имеется собственный пункт охраны.

Система построена на базе панелей Vista-501 (Vista-50Р1).

Контроль и управление охраной производится на ПЭВМ не ниже IBM Pentium-100.

Центральная ПЭВМ расположена на пункте охраны, панели Vista-501 в местах выбранных Пользователем и должны быть защищены от проникновения. Для связи панелей Vista-501

Обращение к программе

Запуск программы осуществляется из Norton Commander.Сначала запускается драйвер ADEMCO.EXE, затем оперативная задача  ADEMCO_V.EXE.

Если после запуска программы на экране появляется сообщение:

надо  выйдите из программы и  загрузить драйвер ADEMCO.EXE

При запуске программы на экран выводится окно ввода пароля.

Введите Ваш пароль (определяет администратор ) и нажмите Enter. Пароль определяет уровень доступа к программе( набор функций, доступных Вам при работе программы ). Если пароль введен правильно, то программа переходит в основной режим, в противном случае выводится сообщение о невозможности доступа и задача завершает работу.

Основной режим

После идентификации  пользователя и определения его статуса, программа войдет  в основной режим работы. В этом режиме оператор получает информацию о состоянии объектов системы охраны и имеет возможность управлять ими.

На экране должна появиться схема объекта и верхнее меню:

Для нажатия “Кнопки” нужно подвести курсор на кнопку и нажать ЛЕВУЮ клавишу мыши или, если на кнопке написано “F1”...”F9”, то можно нажать клавишу на  соответствующую функциональную клавишу клавиатуры

Схема объекта

Верхнее меню

Данное меню состоит  из кнопок, которые позволяют войти в определенный режим работы или  вызвать вложенное меню.

Кнопка “ТРЕВОГА” (F1) - оператор входит в режим  обработки тревог.

Кнопка “КОНСОЛЬ“  (F2 ) - вызывает на экран  изображение аналога штатной консоли .

Кнопка  “ПРОТОКОЛ” (F3) - выдача протокола.

Кнопка “СОСТОЯНИЕ ЗОН” (F4) - предназначена для просмотра  состояния зон.

Кнопка “СЕРВИС” (F5) - вызывает вложенное меню, позволяющее выполнять некоторые сервисные функции и получать справочную информацию.

Для выхода из любого режима можно использовать клавишу ESC.

Все рисунки , кроме нижних, разбиты на фрагменты, образуя дерево. Самый верхний рисунок ( главная схема ) - один. Чтобы перейти на более нижнюю схему, необходимо подвести курсор к нужному участку схемы и нажать ЛЕВУЮ клавишу мыши. Для того, чтобы вернуться на схему выше, можно нажать кнопку “ВЕРХНЯЯ СХЕМА” или нажать клавишу PageUp.  Для возврата на общую схему можно нажать кнопку “Общая схема “ или клавишу Home.

Оперативная работа

При приходе сообщения типа “Тревога” на экран выводится требуемая схема и начинают мигать извещатели, прикрепленные к данной зоне и разделу, раздается тревожный звуковой сигнал, в левом верхнем углу появляется сообщение, в котором указаны: панель, раздел, зона, наименование тревоги, наименование зоны и объекта к которому прикреплена зона.

Cхема, прикрепленная к данной зоне

Извещатель

Сообщение

Если подвести курсор к извещателю и нажать ПРАВУЮ клавишу мыши, то на экране появится характеристика извещателя и название тревоги, эту же информацию можно получить находясь в режиме СОСТОЯНИЕ ЗОН по нажатию клавиши ПРОБЕЛ.

Если же подвести курсор к извещателю, нажать клавишу SHIFT и, удерживая ее, нажать ЛЕВУЮ клавишу мыши, то вызовется самая нижняя схема, в которой находится данный извещатель. Если же просто нажать ЛЕВУЮ клавишу мыши, то вызовется нижняя схема. По нажатию SHIFT+правая кнопка мыши Вы перейдете в режим ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ.

При приходе сообщений, которые не влияют на извещатели ( например, “Восстановление принтера” ), в левом верхнем углу экрана появиться соответствующее сообщение и раздастся звуковой сигнал.

Режим телеуправления

Режим ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ предназначен для обслуживания заявок на взятие/снятие, изменения режима охраны (полная, частичная, максимальная и т.п. ).

Вызов реализован следующим образом: из любого режима по нажатию на основной или дополнительной клавиатуре  цифры, с которой начинается номер выбранной Вами панели.
 В результате на экране отображается следующая форма.

Номер панели

Окно команд оператора

Информ.

окна

Номер

раздела

Номер зоны

Сообщение с  консоли  данного раздела

С выбранным объектом охраны оператор может выполнять различные действия  с помощью функциональных клавиш (см. ОКНО КОМАНД ОПЕРАТОРА) или выбирая команду непосредственно из окна с помощью мыши.

Имеется возможность взятия с план-схемы. Для этого необходимо показать на планах извещатели, после чего подвести курсор к извещателю и удерживая клавишу SHIFT, нажать правую клавишу мыши.

Режим  “КОНСОЛЬ”

Режим  КОНСОЛЬ  вызывается из ОСНОВНОГО РЕЖИМА по нажатию F2 .

Он эмулирует   все функции штатной консоли панели Vista. Технология работы  и внешний вид  экрана соответствует штатной консоли,  но на  экране монитора для удобства работы отображены  сразу все 8 разделов.

В этом режиме есть возможность перехода от одной панели к другой ( для  случая, когда работа ведется с несколькими панелями ).

Данный режим может быть использован для выполнения специфических действий, не предусмотренных в программе.

# Протокол

Для вызова протокола нажмите в ОСНОВНОМ режиме кнопку “ПРОТОКОЛ” или клавишу F3.

В протокол записываются все пришедшие сообщения.

Вы можете отфильтровать сообщения по интересующим Вас параметрам , вывести протокол за интересующую Вас дату, получить информацию по любой зоне (схема, извещатели, информация), распечатать полученную выборку.

На экране появится следующая форма:

Сообщения

Цвет Тип сообщенияКрасныйТревогиСинийВзятияЗеленыйДействия оператораБелыйПуск, останов задачи, смена дежурстваЧерныйОстальные сообщения системы

Кнопка для выхода из ПРОТОКОЛА. Можно также нажать Esc

Переход на схему

В протоколе будут показываться только сообщения по выбранной зоне

Данный режим используется для отслеживания сообщений.

# Состояние зон

Для просмотра состояния зон предназначен режим “СОСТОЯНИЕ  ЗОН”. Его можно вызвать из основного режима, нажав соответствующую кнопку или клавишу F4. На экране появиться следующая форма:

Показываются все зоны  по всем панелям

Показываются все взятые под охрану зоны  по всем панелям

Показываются все тревожные зоны  по всем панелям

Тревожная зона

Панель: 1

Раздел: 2

Зона: 17

Взятая зона

Панель: 1

Раздел : 4

Зона: 17

Показываются все зоны  по отдельной панели

Рис.10

Если подвести курсор к нужной зоне и нажать ПРАВУЮ клавишу мыши, то можно получить следующее меню:

Данное вложенное меню позволяет  выполнить ряд действий.  Например,  сообщения по конкретной зоне можно получить нажав F4 .

Если подвести курсор к нужной зоне и нажать ЛЕВУЮ клавишу мыши, то вызовется схема, прикрепленная к выбранной зоне.

Данный режим можно использовать наравне с основным режимом для отслеживания сообщений.

# Обработка тревог

Для просмотра  и обработки тревог предназначен режим “ТРЕВОГИ”. Его можно вызвать, нажав соответствующую кнопку или клавишу F1. На экране появиться следующая форма:

Отбой тревоги

Тревога изчезает из данного окна и извещатель перестает мигать

Выводится схема, прик-репленная к данной зоне

Выводится окно информации по зоне

Снятие указанного раздела с охраны. Применяется для отключения звукового сигнала на консолях.

Тревожное сообщение