ATSN Telecommunication Engineering Company

http://www.control-dostupa.ru

тел/факс (095) 107-1221 многоканальный, (095) 725-1192

1.Подключение оборудования.

Подключение  SMDR Server 3

Подключение плат расширения каналов для контроллеров SMDR Server 3

Подключение контроллера SMDR Server 4

Подключение контроллеров SMDR-1, SMDR-2, SMDR-3.

| “-“ источника питания--- |  |  |
| --- | --- | --- |
| “+” источника питания--- |  |  |
| Контакт ключа выхода--- |  | ---Общий (кнопки, (5 COM), считывателей) |
| Контакт ключа входа--- |  |  |
| ТХ СОМ порта (2) |  | Контакт кнопки выхода |
| RX COM порта (3) |  | Перемычка типа замка |
|  |  | Сервисная перемычка |

Обмотка замка

I     I

I   I

Красный Зеленый

Управление Светодиодом

Подключение Контроллера SMDR – 5

Подключение считывателей карт Proxy через разъемы

Подключение интерфейса RS-232 через разъем RJ-45

Перемычка типа замка: не установлена (OFF) – замок электромагнитный, установлена (ON) – замок электромеханический.

Максимальный ток обмотки замка 0,5А, в случае его превышения следует использовать реле. Также следует использовать реле, если для управления вашим устройством требуется «сухой» контакт.

Напряжение питания 10-15В. Собственный ток потребления контроллера 50мА.

В стандартной комплектации flash память контроллера и сервера рассчитана на 1024 ключа, по требованию может быть увеличена до 4093 ключей

Для подключения к компьютеру распаивается разъем DB-9 на 2, 3 и 5 контакты согласно схеме.

2. Установка программы.

Запустите файл setup.exe. По запросу выберите путь к папке, в которую нужно установить программу и нажмите «Далее», выберите необходимые компоненты системы, которые должны быть установлены на данный компьютер. Следует иметь в виду, что:

1. При уже установленных компонентах программы не выбранные компоненты не удаляются.

2. Выбранные компоненты заменяются, это особенно относится к файлу базы данных, если установить поверх базу данных, то она будет уничтожена.

3. В случае выбора компонента «сервер базы данных» устанавливается пустой файл базы данных и сервер баз данных Firebird.

Если у вас уже установлена сетевая версия SMDR-2, то есть возможность конвертировать существующую базу без потери данных в SMDR server. Для этого следует сохранить файл smdrkey.fdb в папке программы, после чего полностью удалить программу SMDR-2 и сервер БД Firebird. Далее следует установить программный пакет SMDR server вместе с Firebird, скопировать файл ConToSrv.exe в папку программы и запустить его. Указать путь к файлу smdrkey.fdb, нажать кнопку «Конвертировать», дождаться 100% завершения конвертации и нажать кнопку закрыть.

3. Ввод системы в эксплуатацию.

Запустите «Административную станцию». В качестве имени пользователя и пароля укажите любого из созданных администраторов.

Если вы входите в программу впервые, введите имя пользователя SYSDBA и пароль masterkey. В качестве адреса сервера БД укажите IP адрес компьютера, на котором установлена база данных системы или localhost, если база установлена на том же компьютере.

Внимание!!! Во избежание несанкционированного доступа к системе измените пароль для пользователя SYSDBA, и сохраняйте его в тайне.

Изменить пароль можно в пункте меню «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ -> ОПЕРАТОРЫ». Выберите в списке операторов SYSDBA и нажмите кнопку «Задать пароль», наберите новый пароль и его же еще раз для подтверждения и нажмите ОК. Пароль задан. Закройте программу и войдите в нее с новым паролем.

## Создание сервера событий

Выберите пункт меню «ОБОРУДОВАНИЕ -> СЕРВЕРЫ СОБЫТИЙ». Нажмите кнопку «Добавить». По желанию укажите наименование, что не является обязательным, т.к. в любом случае новому серверу событий будет присвоен уникальный номер.

Отметьте пункт «соединение запускается при запуске программы» если с данным сервером событий поддерживается постоянная связь.

Параметры «количество повторов» и «интервал ожидания» указывают количество попыток соединения с SMDR сервером, а также интервал между попытками соединения

При необходимости изменения настроек можно выбрать строку с существующим сервером событий и нажать кнопку «Настройка».

Добавление контроллеров SMDR Server

Выберите пункт меню «ОБОРУДОВАНИЕ -> КОНТРОЛЛЕРЫ SMDR Server». Нажмите кнопку «Добавить» По желанию укажите наименование, что не является обязательным, т.к. в любом случае новому контроллеру будет присвоен уникальный номер, а также автоматически будет создана дверь с идентичным номером. Выберите сервер событий, с которым будет работать данный контроллер, а также СОМ порт к которому подключен данный контроллер.

На 1 компьютер может быть установлено не более одного сервера событий. На 1 СОМ порт может быть подключен только 1 контроллер SMDR Server. На 1 сервер событий может приходиться столько контроллеров SMDR Server, сколько имеется доступных СОМ портов на компьютере.

Параметр «использовать 1 стоповый бит» требуется установить в случае неправильной работы некоторых устройств USB-COM и мультипортовых карт.

При необходимости изменения настроек можно выбрать строку с существующим контроллером и нажать кнопку «Настройка».

## Настройка дверей

Выберите пункт меню «ОБОРУДОВАНИЕ ->ДВЕРИ». Выберите «Добавить». По желанию укажите наименование, что не является обязательным.

Выберите контроллер SMDR Server к которому подключена дверь, а также канал на котором подключена эта дверь (от 0 до 31).

Выберите мастер ключ из имеющихся в базе, если хотите пользоваться аварийным входом при отсутствии связи контроллера и сервера или «домофон», если мастер ключ не нужен.

Установите желаемый график доступа для мастер ключа (Подробнее смотрите в разделе «Графики доступа»).

Установите желаемое время открывания двери в секундах.

Внимание!!! Время открывания электромеханических замков строго 1 сек. Не превышайте его во избежание повреждения замка.

Укажите возможен ли проход через эту дверь для всех зарегистрированных ключей в случае исчезновения связи с контроллером SMDR Server. Мастер ключ при отсутствии связи в любом случае открывает дверь, при наличии связи действует по указанному графику доступа.

Выберите необходимые параметры фотографирования. Имеется возможность отдельного выбора фото зарегистрированных пользователей в момент открывания двери, фото попыток входа незарегистрированными картами или ключами, а также открытия двери с домофона или кнопки выхода.

Настройка WEB камеры

Если вы будете использовать на своем компьютере USB WEB камеру, выберите пункт меню «СИСТЕМА -> ВЫБОР КАМЕРЫ». Из списка устройств Twain вашего компьютера выберите нужную вам камеру.

### Аппаратные средства

Запустите аппаратные средства на компьютере, к которому подключены один или несколько контроллеров SMDR Server. В качестве имени пользователя и пароля укажите любого из операторов с правами доступа «администратор» или «пользователь». В качестве адреса сервера БД укажите IP адрес компьютера, на котором установлена база данных системы или localhost, если база установлена на том же компьютере. В качестве номера сервера событий укажите номер, который был выделен при настройке административной станции именно для этого компьютера.

Экспорт в SMDR

Выберите вкладку «Экспорт в SMDR-2» и нажмите кнопку «Выполнить». Запустится процесс полной очистки и экспорта данных о правах доступа из базы данных  во все контроллеры SMDR Server, подключенные к данному компьютеру. Повторите эту процедуру на каждом компьютере, к которому подключены контроллеры SMDR Server. Следует иметь ввиду, что при экспорте непустой базы время обработки одного ключа 3 сек., доступ по всем ключам установится только после обработки всех существующих ключей.

Эту процедуру необходимо проводить каждый раз при установке новых контроллеров и замене существующих.

Другие полезные функции аппаратных средств.

Импорт из SMDR

Нажмите кнопку «Выполнить». Данная функция позволяет импортировать в основную базу ключи или карты, добавленные в контроллер с помощью автономного программирования.

Задачи.

Представляют собой список невыполненных  задач для контроллеров, подключенных к данному компьютеру, что в свою очередь является результатом отсутствия связи с сервером событий. Задачами могут быть, например удаление, добавление ключей или карт, программирование времени открывания.

Нажмите «Обновить» для пополнения списка задач из базы, «Выполнить» для выполнения выделенной задачи, «Удалить» для ее удаления.

Терминал.

Нужен для непосредственного обращения к контроллеру путем набора команд его внутреннего протокола связи.

Перед работой с терминалом следует выбрать конкретный контроллер из списка доступных.

#### Сервер событий

Запустите сервер событий на компьютере, к которому подключены один или несколько контроллеров SMDR Server.

В качестве имени пользователя и пароля укажите любого из операторов с правами доступа «администратор», «пользователь» или «охрана». В качестве адреса сервера БД укажите IP адрес компьютера, на котором установлена база данных системы или localhost, если база установлена на том же компьютере. В качестве номера сервера событий укажите номер, который был выделен при настройке административной станции именно для этого компьютера.

Запуска этой программы достаточно для того, чтобы установилась связь между базой данных и контроллерами SMDR Server. В окне программы вы можете увидеть список контроллеров SMDR Server, в котором отображается состояние связи с ними, а также кнопки управления опросом котроллеров, который можно отключать и включать для диагностики.

Если требуется, чтобы сервер событий запускался автоматически при включении компьютера.

Поместите ярлык к компоненту SMDRLog.exe (Сервер событий) из папки программы в автозагрузку.

Запустите «Настройку автостарта сервера событий». Отметьте пункт «Запускать автоматически». Выберите необходимые параметры запуска сервера событий. Чтобы проверить правильность настроек нажмите «Тест соединения». Для сохранения нажмите «Применить».

#### Добавление сотрудников и посетителей

# Добавление отделов (подразделений)

(Установка отделов не является обязательной)

# Выберите в «Административной станции» пункт меню «БАЗА ДАННЫХ -> ОТДЕЛЫ». Нажмите кнопку «Добавить» и введите название отдела, также можете ввести комментарии: например номер кабинета, этажа и т.д. В дальнейшем при указании отделов Вы сможете получать отчеты по каждому из отделов по отдельности.

# Административный считыватель

Если вы будете вводить коды карт или ключей путем их считывания, выберите в «Административной станции» пункт меню «СИСТЕМА -> АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ». Можно использовать как считыватель удобной для вас двери, так и отдельный считыватель, для которого нужно создать свою дверь, как было описано выше.

# Добавление сотрудников и посетителей

Выберите в «Административной станции» пункт меню «БАЗА ДАННЫХ -> СОТРУДНИКИ» или «БАЗА ДАННЫХ -> ПОСЕТИТЕЛИ» для ввода новых пользователей. Эти две группы пользователей однотипны по настройкам и существуют для идентификации в отчетах.

Ведите параметры «фамилия» «имя» «отчество», достаточно любого из этих параметров. Обязательным условием является, то, чтобы один из них содержал не менее одного любого символа.

Если Ваше предприятие подразделяется на отделы, то укажите отдел.

По желанию можно ввести в поле «Комментарии» необходимую текстовую информацию, например паспортные данные.

Если требуется нажмите «Файл» и откройте фото в формате jpg или bmp или нажмите «Камера» и введите фото с WEB Камеры, сканера или любого другого устройства TWAIN.

Фото предназначено для дальнейшего отображения в программе «Монитор», которая будет описана ниже.

# Настройка графиков доступа

В графиках доступа указывается, когда разрешен, а когда запрещен проход через двери. Каждой двери присваивается определенный график доступа. Сотрудникам можно разрешать или 	запрещать доступ вне графика. Если сотруднику запрещен доступ вне графика, то он не попадет в помещение ( а также не выйдет) во время, запрещенное графиком. По умолчанию всем дверям присваивается график «Доступ всегда»

Выберите в «Административной станции» пункт меню «БАЗА ДАННЫХ -> ГРАФИКИ ДОСТУПА» для задания графиков рабочего времени.

Выберите кнопку «добавить», чтобы добавить новый график или «редактировать», чтобы изменить предустановленный. По желанию укажите наименование, что не является обязательным, т.к. в любом случае новому графику будет присвоен уникальный номер.

Выберите интервал рабочего времени, интервал обеда для каждого дня недели, а также короткого дня и выходного. Те дни недели, которые не отмечены, считаются для данного графика нерабочими. Доступ в эти дни будет закрыт.

# Настройка графиков работы

Выберите в «Административной станции» пункт меню «БАЗА ДАННЫХ -> ГРАФИКИ РАБОТЫ» для задания графиков рабочего времени.

Графики рабочего времени формируются исходя из того, что их нужно присвоить разным картам доступа для упрощения обозначения их рабочей недели. По умолчанию установлен график №10000, составленный на основании КЗОТ РФ.

Выберите кнопку «добавить», чтобы добавить новый график или «редактировать», чтобы изменить предустановленный. По желанию укажите наименование, что не является обязательным, т.к. в любом случае новому графику будет присвоен уникальный номер. Выберите интервал рабочего времени, интервал обеда, допустимое время отсутствия (перекура) для каждого дня недели, а также короткого дня и выходного. Те дни недели, которые не отмечены, считаются для данного графика нерабочими.

# Также Вы сами можете установить считать ли переработками время проведенное сотрудником на рабочем месте до начала, и после окончания рабочего дня, а также время обеденного перерыва.

Пункт «Окончание рабочего дня по умолчанию» используется в случае отсутствия выходного считывателя. В случае использования этого пункта окончанием рабочего дня всех сотрудников считается конец рабочего дня указанный в графике, а также невозможно учитывать переработки после окончания рабочего дня

# Настройка праздничных и коротких дней

ыберите вкладку «Короткие дни и праздники». Для добавления новой записи нажмите «Добавить». По желанию введите наименование. Введите дату, воспользовавшись календарем. Выберите тип даты (короткий день или праздник). Для сохранения записи нажмите «Сохранить».

При необходимости можно выбрать строку с существующей датой и нажать кнопку «Настройка».

# Присвоение сотрудникам и посетителям карт доступа

Выберите в «Административной станции» пункт меню «БАЗА ДАННЫХ -> КАРТЫ ДОСТУПА».

В левой части экрана выберите из списка пользователей владельца карты.

Один владелец может иметь неограниченное количество карт доступа.

Выберите график работы, при необходимости срок действия карты. По истечении срока действия карты доступ по ней будет заблокирован.

При наличии административного считывателя считайте ключ или карту и нажмите кнопку «считать», код появится в окне «Номер». При его отсутствии: В случае ключа Touch Memory введите 16 символов текста выгравированного на ключе. В случае proximity карты с напечатанным кодом в зависимости от формата (ххх ххххх или хххххххххх) введите его в соответствующем окне.

Для оперативного отключения доступа ко всем дверям, разрешенным данной карте нажмите «Карта недействительна». Сохраните изменения.

# Разрешение доступа для карт

Выберите карту, для которой требуется разрешить или запретить доступ, и нажмите «Настройка»

Выберите вкладку «Доступ».

Для добавления новой записи нажмите «+».

Выберите дверь из списка существующих. Установите в соответствии с внутренним распорядком организации параметры «входная» и «выходная» для дверей. Эти параметры связаны с учетом рабочего времени.

Для каждой карты или ключа должно быть столько входных и выходных дверей, через сколько можно войти и выйти в/из помещения.

Выберите график доступа для этой карты применительно к этой конкретной двери. Также укажите разрешен, или запрещен доступ вне графика по этой карте в дверь которую, Вы редактируете. Если доступ вне графика запрещен, доступ по карте будет невозможен

Отработанным временем считается время от момента входа в любую входную дверь до момента выхода из любой выходной двери.

Для сохранения записи нажмите «V». Таким образом, назначается доступ для каждой двери, к которой данная карта имеет доступ.

При необходимости можно выбрать строку с существующей картой и нажать кнопку «Настройка».

Внимание! Для разрешения доступа, для только что созданной карты доступа требуется нажать «Сохранить», а только после этого нажать «Настройка». Нельзя разрешить доступ для только что созданной карты без сохранения самой карты

Другие полезные функции административной станции.

Сохранение и загрузка базы данных.

Требуется для случаев перестановки операционной системы ПК, на котором установлена база данных. Также полезна в качестве архивирования за промежутки времени, раз в год, раз в месяц в зависимости от интенсивности проходов.

Для резервного копирования файлов базы данных выберите в меню пункт «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ -> ФАЙЛ БАЗЫ ДАННЫХ -> СОХРАНИТЬ». Выберите пути к файлам базы настроек (все содержимое основной базы, кроме списка операторов) и базы операторов. Нажмите кнопку «Сохранить».

Процедура загрузки идентична. После загрузки все данные текущей базы уничтожаются, если не были сохранены заблаговременно.

Список операторов.

Список операторов это база пользователей, паролей и прав доступа программы, не связанный с базой пользователей операционной системы.

Имеется несколько уровней доступа.

SYSDBA - неизменный и неудаляемый пользователь, у которого можно (и даже нужно, как было описано выше) сменить только пароль.

Администратор имеет доступ ко всем компонентам системы, кроме добавления и удаления пользователей, а также сохранения и загрузки резервной копии базы данных (это может только SYSDBA).

Пользователь имеет право доступа ко всем программам и их настройкам за исключением: удаления архивов действий операторов и событий, просмотра и редактирования базы операторов, загрузки и сохранения резервной копии базы данных.

Охрана имеет доступ только к монитору и запуску сервера событий (рекомендуется для сотрудников службы безопасности).

Нет доступа – статус, предназначенный для удобства оперативного отключения отдельных операторов с сохранением учетной записи.

Выберите в меню пункт «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ->ОПЕРАТОРЫ». Выберите «Добавить» для добавления нового оператора или «Настройка» для редактирования существующего. Назначьте ИД оператора в качестве его логина, а также права доступа, по желанию фамилию, имя и отчество. Нажмите кнопку «Сохранить».

Для назначения пароля выделите соответствующую строку учетной записи и нажмите «Задать пароль» в нижнем левом углу экрана. Введите пароль 2 раза и нажмите «Задать».

Архив действий операторов.

Предназначен для детализации различных действий связанных с редактированием всех компонентов программы.

Выберите в меню пункт «администрирование => архив действий операторов».

Выберите на вкладке «выборка» требуемого оператора из списка доступных, интервал дат, за который будет производиться выборка, а также область базы данных, редактирование которой будете анализировать (например, можно сделать выборку только добавления карт). Выберите вкладку «действия», если требуется отслеживать не все действия, а какое-то определенное (например, только удаление). Нажмите кнопку «выборка». Справа появится таблица выбранных действий операторов. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Для полного или частичного удаления данных о проходах, выберите вкладку «очистка архива». Выберите диапазон дат или «весь архив», нажмите кнопку «удалить».

4.Монитор – программа наблюдения.

Программа предназначена в основном для службы безопасности и позволяет отслеживать события в реальном времени.

События отображаются как в виде текстовой информации, так и в виде фотографии из учетной записи, с тем, чтобы фиксировать факт передачи карты или ключа другому лицу.

С помощью монитора можно заблокировать или разблокировать дверь.

Кроме того, монитор обладает возможностью фотографирования в момент открытия двери или попытки такового в зависимости от настроек в административной станции (см. ОБОРУДОВАНИЕ ->ДВЕРИ).

Фото сделанные монитором сохраняются в общую базу и доступны для просмотра в архиве событий административной станции. Если камера является скрытой и служит только для фотографирования всех проходящих, монитор на компьютере, где она находится должен быть постоянно включен, т. к. фотографирование осуществляется посредством только его.

Запустите монитор.

Введите имя пользователя, пароль и IP адрес компьютера, где расположена база данных. Выберите пункт меню «СИСТЕМА -> УСТАНОВКИ”. Если требуется возможность отображения фотографий для всей локальной копии программы в целом, выберите пункт «включить отображение фотографий». Отметьте из списка дверей системы те двери, которые вы хотите отображать в мониторе и по каждой двери источник изображения (камера или учетная запись). Изображения с камеры поступают по условиям настройки конкретной двери.

В мониторе отображаются только события по тем дверям, которые отмечены в настройках.

После произведения настроек закройте программу и откройте еще раз. Расставьте окна и отрегулируйте их размеры.

В окне команд имеются кнопки «открыть дверь» для штатного открытия двери, «заблокировать» для оперативного запрета доступа всем ключам, «разблокировать» для полной разблокировки двери, «нормальный режим» для восстановления режима входа по ключам.

Пример штатной работы монитора.

Поиск сотрудников

В мониторе событий в также можете посмотреть кто из сотрудников в каком помещении находится или находился в какой либо момент времени.

5. Работа с отчетами.

Запустите «Генератор отчетов». Раздел «Учет времени» посвящен различным способам подсчета рабочего времени. Раздел «Нарушения доступа» посвящен различным нарушениям прав доступа к дверям.

Отчеты «опоздания», «переработки» и «недоработки».

Отметьте слева в списке сотрудников, тех которые будут участвовать в отчете. Выберите в календаре месяц, за который будет производиться отчет (дата не имеет значения). Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится таблица с переработками или недоработками по каждому дню месяца и каждому сотруднику, в конце итоговое значение за месяц. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Следует иметь ввиду, что переработкой является работа вне графика за исключением работы в обед и  прихода до начала рабочего времени, недоработкой считаются опоздания в начале рабочего дня и с обеда, преждевременный уход на обед и в конце рабочего дня, а также превышения допустимого времени отсутствия.

Отчет «прогулы».

Отметьте слева в списке сотрудников, тех которые будут участвовать в отчете. Выберите в календаре месяц, за который будет производиться отчет (дата не имеет значения). Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится таблица с прогулами по каждому дню месяца и каждому сотруднику, в конце итоговое значение за месяц. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Следует иметь ввиду, что прогулом является полное отсутствие в течение рабочего дня, а также нарушение порядка выхода и входа (вход или выход без считывания карты).

Отчет «отработанное время».

Отметьте слева в списке сотрудников, тех которые будут участвовать в отчете. Выберите в календаре месяц, за который будет производиться отчет (дата не имеет значения). Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится таблица с отработанным временем по каждому дню месяца и каждому сотруднику, в конце итоговое значение за месяц. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Следует иметь ввиду, что отработанным временем считается время, отработанное внутри графика. Если следует считать отработанным время вне графика, то параллельно следует пользоваться отчетом «переработки» и складывать полученные значения.

Отчет «несанкционированный доступ».

Предназначен для выявления попыток входа и выхода как зарегистрированных, так и незарегистрированных пользователей, при условии, что доступ им запрещен.

Отметьте слева в списке дверей те проходы, в которые будут участвовать в отчете. Выберите в календаре интервал дат, за который будет формироваться отчет. Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится список событий. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Отчет «нарушения порядка входа и выхода».

Предназначен для выявления неправильного порядка входа и выхода, выражающегося во входе и выходе без считывания карт или ключей.

Выберите в календаре интервал дат, за который будет формироваться отчет. Отметьте во вкладке «двери» те двери, по которым будет производиться отчет, во вкладке «сотрудники» сотрудников, участвующих в отчете, во вкладке «посетители» посетителей, участвующих в отчете. Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится список событий. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения. Наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Если для решения вашей задачи не подошел ни один из имеющихся отчетов, воспользуйтесь отчетом «архив событий» в пункте меню «администрирование».

Выберите при необходимости пользователя, карту доступа, интервал дат, событие. Если не выбран ни один из параметров выборки, то производится полная выборка всех событий базы, что может быть полезно для полного экспорта событий в другие программы. Нажмите кнопку «выборка». Справа появится список событий. При выделении мышью каждого события в нижней правой части экрана появляется его расшифровка. Карта доступа выдается в трех возможных форматах, первый Touch Memory, второй и третий разные варианты EM Marine. Кнопка «показать фото» выводит фотографию события, сделанную монитором. Нажмите кнопку «выборка», в правой части экрана появится список событий. Для распечатки нажмите кнопку «отчет». В сформировавшемся отчете нажмите кнопку распечатки или сохранения. При сохранении выберите формат сохранения, наиболее удобен для экспорта в другие программы формат csv.

Для полного или частичного удаления данных о проходах, выберите вкладку «очистка архива». Выберите диапазон дат или «весь архив», нажмите кнопку «удалить».

6. Генератор Событий

Генератор событий предназначен для искусственного создания прохода сотрудника в случае его отсутствия на рабочем месте, но при этом выполняющего служебные обязанности (например сотрудник находится в командировке или до прихода на рабочее место, задерживается по служебным делам). В таких случаях для того, чтобы учесть это время как рабочее следует создать события (вход и выход).

Выберите сотрудника, его карту, дверь через которую нужно создать проход, тип события (вход или выход), а также дату и время, требуемое для корректного прохода, и нажмите кнопку «Добавить проход»

Внимание! Генератор событий создает проходы только в случае подключенного SMDR Server и открытого сервера событий.

7. Демо сервер событий.

Позволяет до покупки оборудоваания полностью ознакомиться с работой программы.

Настройте систему следуя инструкциям, запустите демо сервер событий, выберите дверь которую Вы назначили административным считывателем, перетаскивание мышью карты к считывателю имитирует считывание на оборудовании. Вы можете прописать в системе до 5 карт и совершать события которые потом будут отображаться в отчетах