# СИГНАЛИЗАТОР ОТРЫВНОГО ТИПА

"КУВШИНКА-П" Паспорт АНВЯ.4205.119.001 ПС-П

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализатор предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, охраны грузов при их транспортировании и хранении, блокирования оконных и дверных проемов, различного рода заборов, стен и т.п.

Сигнализатор срабатывает при обрыве тонкого малозаметного двойного микропровода. Микропровод размещается по периметру охраняемой территории на высоте 0,5 - 0,7 м и закрепляется через 3 - 10 м на местных предметах (столбах, стволах деревьев, кустарнике и т.п.). Для охраны предметов, блокирования окон, дверей, заборов микропровод закрепляется на них таким образом, чтобы хищение предметов, нарушение целостности ограждения приводило к обрыву микропровода.

Двойной микропровод вытягивается из кассеты, находящейся внутри корпуса сигнализатора, через отверстие в корпусе. Конец двойного микропровода замыкается путем сварки с помощью спички или зажигалки. После включения питания сигнализатор выдает кратковременные световой и звуковой сигналы. Прекращение сигнала свидетельствует о замкнутом состоянии микропровода и начале работы сигнализатора в дежурном режиме - режиме контроля целостности микропровода. При обрыве микропровода сигнализатор срабатывает и начинает вырабатывать прерывистые световой и звуковой сигналы. Громкость звукового сигнала может изменяться с помощью переключателя на корпусе сигнализатора. При замыкании конца двойного микропрокода световой и звуковой сигналы прекращаются и сигнализатор снова переходит в дежурный режим.

Сигнализатор   имеет   потенциальный выход через гнездо "ЛИНИЯ" для подключения к центральному пульту с помощью жгута, имеющегося в комплекте.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания, В | 2...3 (Два элемента. Л 316) |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, мА, не более | в дежурном режиме 0,01 в режиме сигнализации 10 |
| Время непрерывной работы в дежурном режиме без замены элементов питания, мес. | не менее 12 |
| Внешнее напряжение, подаваемое с пульта на гнездо "ЛИНИЯ", В | 3 ... 12 |
| Запас микропровода в кассете, м. | не менее 2000 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -50 ...+50 |
| Допустимая относительная влажность воздуха при температуре 35° С, % | не более 95 |

1 – корпус;

2 – индикатор звуковой;

3 – переключатель громкости;

4 – кассета с микропроводом;

5 – основание;

6 – гнездо “ЛИНИЯ”;

7 – выключатель питания;

8 – индикатор световой;

9 – крышка;

10 – элемент А316;

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Сигнализатор "Кувшинка-П" АНВЯ.425.119.001-П без элементов питания | 1 шт |
| --- | --- |
| Элемент А 316 | 2 шт* |
| Запасная кассета с микропроводом БРИД.685.452.002-П | 1 шт* |
| Жгут для подключения к пульту АНВЯ.685.631.001-11 | 1 шт |
| Паспорт АНВЯ.4205.119.001 ПС-П | 1 шт |
| Упаковка АНВЯ.425.119 Т10-11 | 1 шт |

* Поставка производится только при наличии соответствующей записи в договоре на поставку

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование   сигнализатора в упакованном виде может производиться любым видом транспорта на любое расстояние, при этом должны   быть   исключены   перемещения сигнализатора      в транспортном средстве.

Допускается транспортирование и хранение сигнализатора при  температуре окружающей  среды  от  -50С до +50С и относительной влажности не более 95% при температуре +35С.

Длительное (более 10 суток) хранение сигнализатора с установленными элементами питания категорически запрещено.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора "КУВШИНКА-П требованиям АНВЯ.4205119.001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

На элементы питания гарантия не распространяется.