© Компания "Семь печатей"

117216, Москва,  ул. Феодосийская, д. 1, тел.(факс): (095) 713-9614,  тел: (095) 713-96-11, 12, 13.

E-mail: info@sevenseals.ru  Web-Page: http://www.sevenseals.ru

- Система

контроля и управления доступом

- TSS-OFFICE

- TSS-PROFI

Редактирование параметров

- руководство администратора

Сведения о документе:

Название файла документа: input.doc.

Название документа:

Дата последнего сохранения документа: 6/7/2005 09:33:00 AM.

Автор последних изменений в документе: .

Размер файла документа: 23012 байт.

Количество страниц в документе: 16.

Шаблон документа:  1.2.1.

Москва 2005

Оглавление

1.	Общее описание	1

2.	Клавиши управления	2

3.	Системный журнал (WriterLog)	2

4.	Персонал (Personal)	2

5.	Мониторинг (Monitoring)	3

6.	Пароли	5

7.	Охрана (Monitoring)	5

8.	Двери-объекты (Doors)	6

9.	Удаленный мониторинг (DmonМ)	7

10.	Управление объектами (PlanBrowser)	7

11.	Видеонаблюдения (Monitoring)	7

12.	Система управления СКД (@ACSGMS/A)	7

13.	Права на группы (Personal)	8

14.	Сервер контроллеров (@ServCont)	8

15.	Мультимониторинг (Monitoring)	11

16.	Сервер приложений (AppServer)	11

17.	Расписание (Servcont)	12

# Общее описание

Различные параметры СКД хранятся в реестре WindowsNT. Для их изменения существует программа Редактор установок (ParamsEdit), расположенная в каталоге ACS.

Каждая закладка программного окна позволяет изменять параметры соответствующего модуля. Исключение составляют закладка Права на группы, которая относится к модулю Персонал, Охрана и Мультимониторинг, относящиеся к Мониторингу и Расписание, относящееся к загрузке расписания в реестр.

Помните, что во время редактирования параметров все работающие программы

СКД должны быть закрыты, т.к. значения параметров прописываются в системном реестре Windows.

Параметры сгруппированы на отдельных панелях в соответствии с их функциональным назначением.  В скобках указаны соответствующие ключи в системном реестре Windows.

Программа позволяет настраивать параметры следующих модулей и подсистем:

- Системный журнал (WriterLog),

- Персонал (Personal),

- Мониторинг (Monitoring),

- Двери-объекты (Doors),

- Дистанционный монитор (DmonМ),

- Права на группы (Personal).

- Видеонаблюдения (Monitoring).

- Управление объектами (PlanBrowser).

- Пароли

- Охрана (Monitoring).

- Сервер контроллеров (ServCont)

- Сервер приложений (AppServer)

- Мультимониторинг (Monitoring)

- Расписание (ServCont)

- Управление СКД (ACSGMS)

В данном документе приведены лишь общие определения установочных параметров, подробное их описание смотрите в соответствующих разделах документации по Системе.

Первоначальный пароль для входа в программу – 1984. Пароль может быть изменен на закладке Пароли (см. п.6). Паролем может являться только число.

Программа имеет ряд установочных параметров, прописанных в файле ParamsEdit.ini:

- Имя алиаса базы данных TSSOffice.

AliasName=@ACS

- Ключ в реестре, где располагается секция ParamsEdit.

RegistryRoot=ACS

- Имя куста реестра, где располагаются секции Monitoring и WriterLog (LM – HK_LOCAL_MACHINE, CU – HK_CURENT_USER).

RegistryType=LM

Далее следуют имена ключей реестр для каждой из настраиваемых программ.

- ACSGMS=\Software\@ACS\@ACSGMS\A

- Servcont=\Software\@ACS\@Servcont\A

- Writerlog=\Software\@ACS\Writerlog\A

- Monitoring=\Software\@ACS\Monitoring\A

- AppServer=\Software\@ACS\AppServer\A

- Personal=\ACS\Personal

- Doors=\ACS\Doors

- PlanBrowser=\ACS\PlanBrowser

- MDIMonw=\ACS\MDIMonw

- DMon=\ACS\Dmon

Менять заданные значения не рекомендуется. Указанные строки оставлены для совместимости с прежними версиями СКД.

# Клавиши управления

В правой части программного окна расположены следующие функциональные клавиши:

- Применить – записать значения со всех закладок в реестр.

- Перечитать – перечитать реестр.

- Закрыть – выйти из программы.

- Реестр – показать значения ключей реестра для программ СКД.

# Системный журнал (WriterLog)

Панель «Спецрежимы»

- Приоритет (PSETAPPPRIORITY)

Стандартный приоритет Windows (Real, High, Normal, Low).

- Отображать код ключа (VISIBLE_KLUCH).

Если опция включена, то в экранной форме появится колонка КЛЮЧ.

- Монопольный режим (FEXCLUSIVELOG).

Если опция включена (по умолчанию), то программа будет захватывать файл базы Системный журнал в монопольный режим.

- Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

- Номер процессора  (NUMPROCESSOR)

Номер процессора для многопроцессорных машин.

# Персонал (Personal)

Панель «Схема» позволяет назначить имена групп для персонала организации.

- Подразделение (DEPARTMENT), Организация (FIRMA),  Группа (PGRUPPA)

Служат для группирования владельцев ключей по определенным признакам. По умолчанию – это “Подразделение”, “Организация”, “Группа”. По желанию пользователя, эти названия могут быть заменены (например, на “Здание”, “Этаж”, “Квартира”).

- Схема (SHEMA)

Программное имя конфигурации для конкретного пользователя.

Панель «Пользователь»

- Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

Панель «Режимы проходов»

- Срок действия постоянного пропуска (SPECREGIMS -TIMELONG)

Задает период времени (в месяцах), на который выдается постоянный пропуск.

- Срок действия разового пропуска (SPECREGIMS -TIMELONGTEMP)

Задает период времени (в днях), на который выдается разовый пропуск.

Панель «Прочие»

- Гостевые группы (SPECREGIMS-GUESTGROUPS)

Название групп, всех членов которой система будет рассматривать как гостей. Имена групп должны быть разделены запятыми.

- Отображать код ключа (SPECREGIMS -VISIBLE_KLUCH).

Если опция включена, то в экранной форме появится колонка КЛЮЧ.

- Вход по паролю (OPTIONS - TYPEIDENTOPER).

При выключении этой опции не запрашивается пароль при входе в программу.

- Показывать параметры для учета рабочего времени (SPECREGIMS- SHOW_WORK_DAY).

При включении опции отображается закладка Рабочий день.

- Автообновление базы (OPTIONS - AUTOREFRESH).

При включении опции происходит автоматическое обновление выборки при операции удалении записи.

Панель «Контрольный считыватель»

- Номер СОМ-порта для контрольного считывателя (LOCALKEYPORT-LOCALKEYPORT)

Определяет номер СОМ-порта, к которому подсоединен контрольный считыватель.

- Тип считывателя (LOCALKEYPORT- CRDRTYPE)

Определяет тип контрольного считывателя. По умолчанию – GT7.

- Режим считывания (LOCALKEYPORT- CRDRPREFIX)

Определяет режим считывания. По умолчанию – 1.

# Мониторинг (Monitoring)

Панель «Кнопки» управляет включением режимов работы системы при старте мониторинга (BUTTONS).

- Анти-пассбэк (A_ANTIPASSBACK) – режим  контроля пересечения проходной на вход.

- Дисциплина (A_DISCIPLIN) – режим дисциплина.

- Проходная (A_ENTRYEXIT) – режим проходная.

- Стоп-гость (A_STOPGUEST) – режим контроля выхода гостя.

- Загрузка ключей - режим автозагрузки ключей

Для включения соответствующего режима выберите его щелчком мыши.

Панель «Контроллер» управляет настройкой параметров работы с контроллерами (CONTROLLER).

- Открытие двери (RELAYTYPE)

BLOCK – после события КЛЮЧ система ожидает заданное время (параметр время ожидания в программе конфигурирования) до генерации события ДВЕРЬ ОТКРЫТА.

UNBLOCK – срабатывание датчика двери в любом случае приводит к  генерации события  ДВЕРЬ ОТКРЫТА.  Режим по умолчанию.

- Минимальная скорость (ALARMLIMITSPEED)

Значение скорости опроса контроллеров, при достижении которого генерируется звуковое сообщение, указанное в параметре Имя звук. файла. Используется для предупреждения оператора о недопустимо низкой скорости опроса.

- Имя звук. файла (ALARMLIMITSPEEDWAV)

Имя звукового файла для параметра Минимальная скорость. Файл должен находиться в каталоге /Voice.

- Период просмотра базы ключей (мсек) – это период времени, через который просматривается база ключей (файл reloadkluch.dbf). По умолчанию- 30000мсек.

Панель  «ПК с контр. считыв.».

На данной панельке указываются сетевые имена компьютеров, на которых предполагается работа программы Персонал с вводом кодов ключей  с контрольных считывателей. Естественно, в системе должны быть считыватели на портах контроллеров, описанные как контрольные. Подробнее смотрите документацию на модуль Конфигурирование системы.

Панель  «Разное».

- Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь). Для ранга «пользователь» блокируются все функции управления мониторингом.

- Контрольный маршрут (SPECREGIMS- CONTRMARSRUT)

Номер маршрута, который рассматривается системой, как контрольный. Контрольный маршрут – это последовательность считывателей, которых обязан коснуться охранник  при совершении планового обхода. При этом считыватель только регистрирует касание, но не подает сигнал на исполнительное устройство замка.

- Номер процессора  (NUMPROCESSOR)

Номер процессора для многопроцессорных машин.

- Время полной перезагрузки ключей в контроллеры (чч:мм:сс ) – это время, в которое ежедневно все ключи будут перегружаться в контроллер. Обычно перегрузка производится в ночное время суток.

- Гостевые группы (SPECREGIMS-GUESTGROUPS)

Название групп, всех членов которой система будет рассматривать как гостей. Имена групп должны быть разделены запятыми. Аналогичное значение должно быть введено для программы Персонал на той рабочей станции, где предусматривается работа с ней.

Панель «Спецрежимы».

- Приоритет (PSETAPPPRIORITY)

Стандартный приоритет Windows (Real, High, Normal, Low).

- Следующий ключ через…(сек.)  (SPECREGIMS-DELAYNEXTKEY)

Задает максимальное время ожидания касания второго ключа при установленном режиме прохода через дверь по двум ключам.

- Режим «Стоп-гость» на входе  (SPECREGIMS- STOPGAST_IN)

Включение этой опции инициирует режим Стоп-гость при входе через проходную. По умолчанию выключен.

- Режим «Строгая проходная» (SPECREGIMS- REGIM_ENTRY_EXIT)

При включенной (по умолчанию) опции режим Проходная  и связанное с ним формирование базы учета рабочего времени инициируются только при включенной клавише Проходная. Если данная опция выключена, то пересечение сотрудниками проходной будет фиксироваться системой в любом случае. При этом будет формироваться база учета рабочего времени и последующее включение режима Проходная не вызовет запрет доступа владельцев ключей во внутренние помещения объекта.

- Режим «Анти-пассбэк на выходе»  (SPECREGIMS- ANTIPASSBACK_OUT)

Включение этой опции инициирует режим Анти-пассбэк при выходе через проходную. По умолчанию выключен.

- Режим «Хозяин помещения» (SPECREGIMS- FCHECKOWNERSROOM)

Включение этой опции инициирует режим запрета входа в помещение при отсутствии в нем «хозяина». По умолчанию выключен. Хозяева помещений определяются в программе конфигурирования. Для функционирования данного режима помещение должно быть оборудовано двухридерной дверью.

- Режим «Расчет рабочего времени»

- Режим «Строгая дисциплина»

Этот режим аналогичен режиму Дисциплина, но, помимо распространения на внутренние помещения объекта он распространяется и на проходные. Дверь в помещение и проходные должны иметь считыватель, как на входе, так и на выходе. Он позволяет управлять доступом в отдельные помещения внутри здания, например, запрещать вход в другую комнату, если владелец ключа не покинул данную. При этом клавиша Проходная должна быть обязательно включена.

- Шлюз

Включает режим шлюз, для пунктов прохода, заданных в параметре Шлюз-двери.

- Шлюз-двери

Описывается комбинация пунктов прохода для режима Шлюз. В строке задаются номера считывателей (поле Номер элемента в программе конфигурирования) на двух последовательных дверях. Предполагается, что двери оснащены считывателями с обеих сторон. Например: 3,4,7,8. Если двери имеют считыватель только на входе, то допускается запись 3,3,7,7. При необходимости задать несколько шлюзов используется разделитель «/», например  3,4,7,8/11,12,13,14/22,24,27,29.

- Запрет на анти-пассбэк

В этом поле задаются адреса пунктов прохода (выбираются из расположенного ниже списка), на которые не должен распространяться режим Запрет повторного прохода. Пункты прохода должны быть описаны, как проходные.

- Запрет на проходную

В этом поле задаются адреса пунктов прохода (выбираются из расположенного ниже списка), на которые не должен распространяться режим Проходная.

- Отмена запретов

В этом поле задаются адреса пунктов прохода, на которые никакие запреты распространяться не будут.

# Пароли

Панель “ParamEdit”

Отвечает за смену старого пароля и установку нового (для входа в программу Редактор параметров).

В поле Старый пароль вводится пароль, который нужно заменить новым. А новый пароль задается в поле Новый пароль.

Чтобы проверить, правильно ли введен старый пароль, нужно нажать на кнопку Контроль. Если пароль был введен неверно, то на экране появится сообщение: “Пароль неверный”.

# Охрана (Monitoring)

Управляет режимами работы охранной системой.

Все установки имеют смысл только при наличии охранной системы марки TSS или Fit-tich (Securiton).

Панель «Общие».

- Включить (GUARDSYSTEMACC)

Выбор этой опции включает работу охранной системы.

- Охранная система (GUARDSYSTEM)

Выбирается тип охранной системы согласно паспортным данным.

- Пожарная система (FIRESYSTEM)

Выбирается тип пожарной системы согласно паспортным данным.

- Режим – режим работы охранной системы (UNBLOCK- по умолчанию).

Панель «Режимы постановки под охрану».

- Режим «Охрана по любому ридеру»

Выбор этой опции позволяет ставить помещения под охрану и снимать с охраны с любой пары считывателей СКД.

- Режим «Охрана с проходной»

Выбор этой опции позволяет ставить помещения под охрану и снимать с охраны только при пересечении проходной.

Панель «Коды для постановки под охрану».

Если в качестве считывателя для постановки под охрану используется считыватель с цифровой клавиатурой, то появляется возможность выборочной постановки под охрану помещений объекта. В расположенной на панели таблице для каждого помещения может быть задан четырехсимвольный код. Для постановки (снятия) сотрудник должен приложить  свою карточку к считывателю и набрать код того помещения, которое следует поставить под охрану.

Панель «Разное».

На данной панели указывается та программа, которая блокирует охранные датчики, после их срабатывания. По умолчанию – программа Сервер контроллеров.

# Двери-объекты (Doors)

Панель «Разное».

- Ранг пользователя (USER-USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

- Версия – поле зарезервировано.

- Номер СОМ-порта  считывателя (LOCALKEYPORT-LOCALKEYPORT)

Определяет номер СОМ-порта, к которому подсоединен контрольный считыватель.

- Тип считывателя (LOCALKEYPORT- CRDRTYPE)

Определяет тип контрольного считывателя. По умолчанию – GT7.

- Режим считывания (LOCALKEYPORT- CRDRPREFIX)

Определяет режим считывания. По умолчанию – 1.

- Вход по паролю (OPTIONS - TYPEIDENTOPER).

При выключении этой опции не запрашивается пароль при входе в программу (значение по умолчанию).

- Показать настройки виртуальной охраны

При включении данной опции, в программе конфигурирования будет отображаться поле “Вирт->” на панели описания элементов контроллера. Подробно ознакомится с режимом виртуальной охраны Вы сможете, обратившись к документу для ПО Конфигуратор( п. 5.12).

# Удаленный мониторинг (DmonМ)

Настроек не имеет.

# Управление объектами (PlanBrowser)

- Разрешить ставить под охрану этажи (OPTIONS-FLOORREGIM)

При отключении этой опции система запрещает проводить операции постановки/снятия с охраны для целого этажа.

- Режимы работы (OPTIONS- TYPESKD)

Выбор СКД и охрана позволит управлять как системой охранной сигнализации, так и системой контроля доступа.

Выбор СКД  позволит управлять только системой контроля доступа.

Выбор Охрана позволит управлять только системой охранной сигнализации.

- Список управляемых этажей (OPTIONS - PLANLIST).

Задается (через запятую) перечень названия этажей, которые должны отображаться в программе (*- все этажи).

- Номер СОМ-порта для контрольного считывателя (LOCALKEYPORT-LOCALKEYPORT)

Определяет номер СОМ-порта, к которому подсоединен контрольный считыватель.

- Тип считывателя (LOCALKEYPORT- CRDRTYPE)

Определяет тип контрольного считывателя. По умолчанию – GT7.

- Режим считывания (LOCALKEYPORT- CRDRPREFIX)

Определяет режим считывания. По умолчанию – 1.

- Вход по паролю (OPTIONS - TYPEIDENTOPER).

При выключении этой опции не запрашивается пароль при входе в программу (значение по умолчанию).

# Видеонаблюдения (Monitoring)

Таблица заполняется по правилам, указанным в документе на ПО ВидеоАгент (ключи реестра VIDEO_OPTIONS1, VIDEO_OPTIONS2 и т.д.)

# Система управления СКД (@ACSGMS/A)

Загрузка

На этой панельки выставляется время (в секундах) между стартом ACSGMS и каждой из программ ядра – Сервером контроллеров, Мониторингом и Системным журналом.

Общие

- Ранг пользователя (USER- USERSTATUS)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

- Номер процессора  (NUMPROCESSOR)

Номер процессора для многопроцессорных машин.

- Приоритет  (SPECREGIMS-PSETAPPPRIORITY)

Устанавливает приоритет Windows NT для данной программы. По умолчанию- NORMAL.

Слежение

Устанавливается время слежения за всеми программами ядра – Сервером приложений Сервером контроллеров, Мониторингом и Системным журналом. В поле Время ОК (сек) выставляется максимально возможная задержка прихода события «все в порядке» от каждой из программ. В поле Коэф.рестарта указывается коэффициент задержки перезагрузки приложения. Т.е. время, через которое будет перезагружена программа, вычисляется путем перемножения значений двух этих полей.

Защита

Опции данной панели выставляются в случаях:

- Проверять запрещенные процессы – запущенный несанкционированный процесс регистрируется в Системном журнале.

- Закрывать запрещенные процессы – не допускается запуск несанкционированного процесса.

- Убирать Рабочий стол – при старте программы Рабочий стол Windows закрывается. Чтобы сделать Рабочий стол доступным следует нажать клавиши Ctrl-Alt-G.

# Права на группы (Personal)

Панель «Список администраторов программы Персонал».

Отображает список всех администраторов (лиц, имеющих право работать с программой Персонал). В списке указывается фамилия администратора, его логин и пароль для входа в программу. Администраторы, логины и пароли  назначаются непосредственно в программе Персонал. В данной таблице задаются права на просмотр и редактирование групп.

Панель «Может редактировать и смотреть группы».

Отображает список групп, с которыми текущий администратор (выбранный в списке вверху) имеет право работать в режиме редактирования (добавлять, изменять, удалять) и просмотра.

Панель «Список всех групп для выбора».

Отображает список всех групп сотрудников.  Именно из этого списка выбираются группы для задания прав.

Процедура задания прав на группы.

- Выберите в списке администраторов лицо, которому Вы собираетесь задать права на работу с группами.

- Установите курсор в списке всех групп.

- Для задания прав на редактирование всех групп щелкните  правой клавишей мыши и выберите в меню пункт Редактировать все.

- Для задания прав на редактирование некоторых групп выберите требуемые группы, щелкните  правой клавишей мыши и выберите в меню пункт Редактировать выбранные.

- Нажмите клавишу Сохранить права на группы. При этом производится запись во временную базу. Для сохранения информации в основной базе необходимо дополнительно нажать клавишу Применить.

# Сервер контроллеров (@ServCont)

Панель «Мониторинг» позволяет настроить работу с программой Мониторинг.

- Имя программы (MONITORING)

Имя программы Мониторинг (как правило, Monitoring).

- Имя ПК (MONITORINGEXENAME)

Имя компьютера, на котором работает программа Мониторинг.

- Ждать комплексного режима (MONITORINGWAITKOMPLEX)

При включенной опции перевод Системы в комплексный режим  выполняется только после загрузки Мониторинга.

Панель «Системный журнал» позволяет настроить работу с программой Системный журнал.

- Запись (MessageToWriterlog)

При включении этой опции Сервер Контроллеров записывает события в Системный журнал.

- Имя программы (WriterLog)

Имя программы Системный журнал  (как правило, WriterLog).

- Имя ПК (WRITERLOGEXENAME)

Имя компьютера, на котором работает программа Системный журнал.

Панель «Сервер приложений»

- Имя ПК Сервера приложений  (APPSERVER)

Задается сетевое имя машины, на которой должен работать Сервер приложений. По умолчанию - LOCALHOST.

Панель «Описание контроллеров» позволяет произвести конфигурирование СКД (CONTROLLERS).

- Таблица контроллеров

Заполняется по приведенным ниже образцам согласно паспортным данным контроллеров.

- Номер канала

Номер nn в имени ключа реестра CHANNELnn секции контроллеров.

- Опция Активный - при выключенной опции канал, номер которого указан в поле Номер канала, не будет опрашиваться Сервером контроллеров.

- СОМ порт или IP адрес (COMPORT)

Номер порта компьютера, к которому подведена линия контроллеров. Или IP адрес сетевой линии контроллеров (точнее, модуля TSSEthernet).

- Скорость контроллеров (COMSPEED)

Скорость, выставляемая на контроллерах.

- Количество ошибок (SETNUMERROR)

Число фатальных ошибок при опросе контроллера (отсутствие ответа, неверное число бит и т.п.), по достижению которых выдается сообщение о разрыве связи и включается процесс ее восстановления. По умолчанию – 2. Этот параметр зависит от мощности компьютера и степени его загруженности. Для медленных машин и для машин, на которых выполняются другие программы, его следует увеличивать до 3-5.

- Инт. восст. связи - (CHANNELnn/ INTERVALRESTORECONT)

Период попыток восстановления связи с контроллерами.

- Время ожидания (SETTIMEOUT)

Предельное время (в периодах таймера) ожидания прихода сообщения от контроллера. Считается от момента посылки программного запроса контроллеру до его ответа. По истечению этого времени генерируется событие “фатальная ошибка”. По умолчанию – 15. Значение этого параметра зависит от мощности компьютера, скорости его порта и портов контроллера. Может варьироваться от 1 до 50.

- Фатальный автоном (CHANNELnn/ ERR5002_DETCHN)

Перевод звена контроллеров в автономный режим при фатальных сбоях (ошибка 5002). Перевод происходит при возникновении ошибки 5002 подряд столько раз, сколько указано в строке Сч. ошибок 5002.

- Сч. ошибок 5002 (CHANNELnn/ ERR5002) и Сч. ошибок 5001 (CHANNELnn/ ERR5001_5)

Число ошибок 5002, по достижению которого программа выполняет заданные действия по отношению к контроллерам.   Первый параметр заведует переводом в автономный режим или отключением контроллера, второй – перевод в автономный режим данного контроллера.

- Pad-ожидание (CHANNELnn/ PADCOUNTSEC)

Период ожидания нажатия клавиш на пад-клавиатуре.

- Pad-касаний  (CHANNELnn/ PADCOUNTTOUCH)

Число  нажатия клавиш на пад-клавиатуре.

- Синхронизация часов (CONTROLLERS-SYNHROSEC)

Параметр указывает разницу между показаниями часов компьютера и контроллера, при превышении которой автоматически происходит синхронизация часов (запись в контроллер системного времени). По умолчанию – 5 секунд.

- Открытие двери (ARELAYTYPE)

BLOCK – после события КЛЮЧ система ожидает заданное время (параметр «время ожидания» в программе конфигурирования) до генерации события ДВЕРЬ ОТКРЫТА.

UNBLOCK – срабатывание датчика двери в любом случае приводит к  генерации события  ДВЕРЬ ОТКРЫТА.  Режим по умолчанию.

Панель «Параметры работы с контроллерами» (CONTROLLERS).

- Время ОК (SETOKFACTOR)

Зарезервировано.

- Период опроса состояния дверей (OPTIONS/CLOSEDOORTIMERINT)

Период времени (в секундах), с которым происходит опрос контроллеров для оперативного (чаще чем раз в 15 секунд) определения состояния двери (открыта – закрыта). Кроме специально оговоренных с поставщиком конфигураций, данная возможность должна быть отключена установкой значения равного нулю.

- Очистка событий (MODASTART)

Сброс всех событий в контроллерах при переходе в комплексный режим (RESET). По умолчанию все события вычитываются в системный журнал (NORESET).

- Режим старта (OPTIONS/START)

Автоматический (AUTO) или ручной (NOAUTO)  переход в комплексный режим при старте сервиса.

- Режим эмуляции

Включает режим эмуляции СКД (демо-режим).

- Путь к демо-базе

Указывает путь к демонстрационной базе данных.

Панель «Программные параметры» (OPTIONS).

- Приоритет  (PSETAPPPRIORITY)

Устанавливает приоритет Windows NT для данной программы. По умолчанию-NORMAL.

- Аварийный режим

Указывает программе, как обрабатывать потерю связи с Мониторингом. При значении параметра САМ, программа переходит в режим работы на реестровой базе данных. При значении Автоном вся система переводится в автономный режим работы.

- Автозагрузка ключей (GLOBALLOADKEYTYPE)

Включенная опция означает автоматический старт процедуры загрузки ключей, инициированный программой Мониторинг. Выключать эту опцию не рекомендуется.

- Ранг пользователя (USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

- Номер процессора

Устанавливает номер процессора. По умолчанию – 0.

- Восстановление сетевого сбоя

Число попыток восстановления связи с сервером приложений при разрыве сетевого соединения с сервером СКД. При превышении заданного значения система перейдет в автономный режим.

- Восстановление фатального сетевого сбоя

Число попыток восстановления связи с сервером приложений при фатальном разрыве сетевого соединения с сервером СКД. При превышении заданного значения система перейдет в автономный режим.

- Задержка автономных событий

При вычитывании автономных событий помещать их в буферный файл для последующей передачи Мониторингу. Снимать опцию не рекомендуется.

- Интервал задержки автономных событий

Интервал передачи буферизованных событий.

Панель «САМ» (OPTIONS).

Параметры, относящиеся к работе в режиме САМ.

- Учитывать праздники  (FLAGHOLYDAYS)

Учитывать ли расписание праздников.

- Учитывать временные зоны  (FLAGTIMEZONES)

Учитывать ли временные зоны.

- Писать в Системный журнал  (SELFSYSLOG_DBF)

Писать ли протокол событий в собственный Системный журнал. Если опция включена будет вестись запись событий в файл SYSLOG.DBF. Файл должен располагаться по пути, указанному следующим параметром.

- Путь к файлу SYSLOG.DBF  (SELFSYSLOGPATH_DBF)

Путь к файлу протокола событий.

# Мультимониторинг (Monitoring)

Позволяет настроить программу Мониторинг для работы в режиме Мультимониторинга.

- Имя программы (TSSMON/A/SPECREGIMS/SERVCONTEXE)

Имя программы Сервер контроллеров (ServCont).

- Список ПК (TSSMON/A/SPECREGIMS/ LISTPCSERV)

Сетевые имена компьютеров, на которых предполагается запуск серверов Сервер Контроллеров. Имена ПК разделяются запятыми.

- Загрузка ключей с фамилиями (TSSMON/A/SPECREGIMS/ SERVCONTSENDFIO)

Признак пересылки фамилии владельцев ключей для загрузки в реестр программой Сервер контроллеров во время операции Загрузка ключей.

# Сервер приложений (AppServer)

- Приоритет  (PSETAPPPRIORITY)

Устанавливает приоритет Windows NT для данной программы. По умолчанию - NORMAL.

- Ранг пользователя (USERLEVEL)

Устанавливает ранг пользователя (А – администратор, U – пользователь).

- Предельное время ожидания  (TIMEDELAY)

Предельное время (в секундах)  ожидания прихода события SELFCONTROL. Если указанное событие не приходит, контролируемый процесс удаляется из числа процессов СКД.

- Номер процессора  (NUMPROCESSOR)

Номер процессора для многопроцессорных машин.

- Список неконтролируемых процессов  (Listnotcheckclient)

Список процессов, для которых не выставляется Предельное время ожидания. Формат строки: <имя ПК>_<имя процесса>. Например: SERVER_CARAGENT, TSS_TASKMNG.

# Расписание (Servcont)

Выполняет загрузку в реестр расписания (временных зон) из базы данных. Секция расписания в реестре необходима для работы системы в режиме САМ, и для загрузки временных ограничений в память контроллеров.

В верхней таблице приведено расписание, созданное программой Персонал (база Time-Zones). Маленькая табличка слева отображает список праздничных дней.

В окошке Ключи располагаются секции реестра, содержащие расписания. В окошке Значения показаны содержащие непосредственно расписания по дням недели.

Клавиши управления выполняют следующие функции:

- Перечитать из базы – обновить таблицы расписания и праздников.

- Перечитать из реестра – обновить данные в окошках Ключи и Значения.

- Удалить из реестра – удалить из реестра все секции расписания.

- Записать в реестр – занести в реестр расписание из базы.

Для создания расписания в реестре в большинстве случаев достаточно нажать клавишу Записать в реестр.

Версия программы выше 3.1 располагает указанные секции в кусте HK_LOCAL_MACHINE.

В скобках указаны соответствующие ключи в системном реестре Windows.

Для считывателя (в программе Конфигуратор) должна быть установлена опция На охране.

Администраторы создаются в модуле Персонал.

Один период таймера равен 55 мсек.