Компания «Семь Печатей ТСС»

117216, Москва,  ул. Феодосийская, д. 1, тел.(факс): (095) 713-9614,

тел: (095) 713-96-11, 12, 13.

E-mail: info@sevenseals.ru  Web-Page: http://www.sevenseals.ru

Система

контроля и управления доступом

TSS-OFFICE

TSS-PROFI

ВЕРСИЯ 4.3

Программное обеспечение

Программы ядра СКД

Руководство администратора

Сведения о документе:

Название файла документа: input.doc.

Название документа:

Дата последнего сохранения документа: 6/8/2005 05:31:00 AM.

Автор последних изменений в документе: .

Размер файла документа: 23012 байт.

Количество страниц в документе: 39.

Шаблон документа:  1.2.1.

Москва

2005

Оглавление

1.	Принципы работы системы	1

2.	Назначение модулей Ядра СКД	1

2.1.	Программа Система слежения	1

2.2.	Программа Сервер Контроллеров	1

2.3.	Программа Сервер Приложений	1

2.4.	Программа Системный журнал	2

2.5.	Программа Мониторинг	2

2.6.	Мониторинговый и Мультимониторинговый режимы работы	2

2.7.	Особенности установки модулей ядра	3

2.8.	Протоколирование работы модулей ядра	4

2.9.	Защита модулей ядра от несанкционированного доступа	4

3.	Система слежения	4

3.1.	Запуск программ Ядра СКД	5

3.2.	Слежение за работоспособностью программ комплекса.	6

3.3.	Защита ОС и ПО СКД от несанкционированного вмешательства.	7

3.3.1.	Защита от запуска несанкционированных программ	7

3.3.2.	Запрет доступа к Рабочему столу Windows	7

3.4.	Управление модулями ядра СКД	7

4.	Сервер контроллеров	8

4.1.	Настройка программы	8

4.2.	Описание параметров	8

4.3.	Программный интерфейс	11

4.3.1.	Закладка Контроллеры	12

4.3.1.1.	МЕНЮ (1)	12

4.3.1.2.	ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (2)	12

4.3.1.3.	ПАНЕЛЬ СПИСКА КОНТРОЛЛЕРОВ (4)	12

4.3.1.4.	ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ (5)	12

4.3.1.5.	ИНДИКАТОР СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (6)	13

4.3.1.6.	ПАНЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ (7)	13

4.3.1.7.	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАМИ (8)	13

4.3.1.8.	СТРОКА СИСТЕМНЫХ СООБЩЕНИЙ (9)	14

4.3.1.9.	ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ  И УПРАВЛЯЮЩИХ КНОПОК (10)	14

4.3.1.10.	ПАНЕЛЬ ПРОГРАММНОГО ОКРУЖЕНИЯ (11)	14

4.3.1.11.	ПАНЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗКИ (12)	15

4.3.2.	Закладки  События, Отладка	15

4.3.3.	Закладка Диагностика	15

4.3.4.	Закладка Особые режимы	16

4.4.	Работа с программой	16

4.4.1.	Общие принципы работы.	16

4.4.2.	Работа в режиме САМ.	17

4.4.3.	Работа в режиме ХОСТ.	17

4.4.4.	Реестровая база данных	18

4.4.5.	Настройки программы	19

5.	Мониторинг	20

5.1.	Принципы работы	20

5.1.1.	Описание загрузочных параметров	20

5.1.2.	Элементы управления окна программы	21

5.1.2.1.	ЗАКЛАДКА «КОНТРОЛЛЕРЫ»	21

5.1.3.	Закладка «Состояние контроллеров»	26

5.2.	Особенности режима Мультимониторинг	27

5.2.1.	Настройка режима	27

5.2.2.	Особенности работы	27

6.	Системный журнал	28

6.1.	Назначение программы	28

6.2.	Описание загрузочных параметров	28

6.3.	Описание интерфейса	29

6.3.1.	Справочная строка	29

6.3.2.	Меню (1)	29

6.3.3.	Панель закладок (2)	30

6.3.4.	Информационная панель (3)	30

6.3.5.	Информационная панель (4)	30

6.3.6.	Окно сообщений Системного журнала	31

6.3.7.	Закладка Ошибки	31

6.3.8.	Просмотр текущего Системного журнала	31

6.4.	Особенности работы с программой	32

6.4.1.	Архивация	32

6.4.2.	Монопольный режим	32

6.4.3.	Ведение копии Системного журнала	33

6.4.4.	Проблемы обеспечения целостности протокола событий	33

7.	Сервер приложений	33

7.1.	Принципы работы	33

7.2.	Установка и настройка	33

7.3.	Работа с программой	34

# Принципы работы системы

Для работы Системы Контроля Доступа в  полнофункциональном (комплексном) режиме должны быть запущенны следующие программы:

- Система слежения (ACSGMS),

- Сервер приложений (AppServer),

- Сервер контроллеров (ServCont),

- Мониторинг (Monitoring),

- Системный журнал (WriterLog).

Все указанные программы в совокупности составляют ядро СКД.

При создании Ядра СКД реализованы два основных принципа:

- Разделение функций между программными модулями.

- Сервисное исполнение всех модулей Ядра.

Все программы ядра инсталлируются как сервисы во время установки ПО. При установке каждого сервиса создается соответствующая секция в реестре, в которой прописываются значения настроек по умолчанию. Параметры реестра по необходимости могут быть изменены программой Редактор установок.

# Назначение модулей Ядра СКД

## Программа Система слежения

ACSGMS   (acsgms.exe) – сервис, позволяющий администрировать СКД. Он стартует сервисы и программные модули, следит за их корректной работой, обеспечивает защиту Системы от несанкционированного доступа.

## Программа Сервер Контроллеров

ServCont (ServCont.exe) – сервис, обеспечивающий работу с контроллерами. Работает либо в режиме ХОСТ (транслирует события и команды между контроллерами и Мониторингом), либо в режиме САМ (самостоятельное принятие решений по правам доступа). В режиме САМ использует собственную базу данных, хранящуюся в реестре. Должна быть установлена как NT сервис и сконфигурирована с помощью программы Редактор настроек. Может работать как на одном с Мониторингом компьютере, так и на рабочих станциях, реализуя т.н. режим Мультимониторинга – связи отдельных звеньев контроллеров в единую систему.

Устанавливаются при инсталляции ПО на тех ПК, к которым подключены линии контроллеров.

При загрузке Сервер контроллеров проверяет наличие файла защиты, связь с контроллерами, а также соответствие параметров лицензии реальной конфигурации системы. В случае несовпадения этих параметров программа прекращает работу.

## Программа Сервер Приложений

AppService (AppService.exe) – сервис, обеспечивающий сетевое взаимодействие модулей СКД. Должен функционировать только на  Сервере Системы. Имя ПК, на котором работает Сервер Приложений, указывается в файле настроек (файлы с расширением .ini) для каждого модуля (файлы настроек конфигурируются автоматически во время инсталляции).

Сервис должен стартовать автоматически при старте ОС.

## Программа Системный журнал

WriterLog или Системный журнал (WriterLog.exe). Программа, осуществляет запись в Системный журнал СКД. Именно через нее обращаются к Системному журналу все модули системы. Программа при старте захватывает базу Системного журнала (файл SYSLOG.DBF) в монопольном режиме, так что доступ к ней имеют только приложения программного комплекса СКД. Категорически запрещается открывать базу Системного журнала любыми посторонними программами!  Помните, что данная программа не предназначена для просмотра и работы с журналом. Для этих целей пользуйтесь программой Дистанционный мониторинг и системой отчетов.

## Программа Мониторинг

Программа предназначена для выполнения алгоритмов СКД (принятие решения по правам допуска, реализация различных режимов и функций СКД, работа с охранной сигнализацией).

При загрузке программа Мониторинг проверяет наличие файла защиты и также соответствие параметров лицензии реальной конфигурации системы. В случае несовпадения этих параметров программа прекращает работу.

Программа функционирует только в связке с программами Сервер контроллеров и Системным журналом.

Необходимо понимать, что все остальные модули СКД (Персонал, Проходная и прочие) будут функционировать только при работающем Мониторинге.

## Мониторинговый и Мультимониторинговый режимы работы

Мультимониторинг – это режим работы системы контроля доступа, в котором программы Мониторинг и Сервер Контроллеров запускаются на разных рабочих станциях ЛВС.

Мониторинг – стандартный режим работы, когда все модули ядра выполняются на Сервере СКД.

Назначение Мультимониторинга – это расширение стандартной системы контроля доступа, позволяющее связать в единое целое ее отдельные звенья.

Отдельным звеном СКД является некоторое количество  контролеров, связанных общей шиной, и заведенных на СОМ порт компьютера через интерфейсное устройство БИТ.  СКД в своей стандартной конфигурации может работать либо с одним таким звеном, либо с несколькими звеньями, заведенными на разные Сом-порты компьютера-Сервера СКД, а также, включенных в локальную сеть посредством  интерфейсного модуля TSSEthernet.

Расширенная конфигурация СКД (собственно Мультимониторинг) позволяет объединить звенья контроллеров, заведенные на разные сетевые ПК, в единую СКД. Система в такой конфигурации может быть использована в следующих случаях:

- Когда линии контроллеров расположены на разных территориях и связывание их в единую сеть либо недопустимо по техническим характеристикам (удаленность) либо нецелесообразно по экономическим соображениям.

- Когда система состоит из большого (несколько десятков) числа контроллеров и требуется повысить ее надежность путем разгрузки центрального сервера.

Принцип работы Мультимониторинга поясняется на рисунке.

Каждый из компьютеров «Сервер контроллеров…» связан со своей линией оборудования СКД. На каждом из них работает программа обмена с контроллерами (прием событий и управление). Вся информация передается на центральный компьютер системы – Сервер СКД, на котором запущена программа Мониторинг. Мониторинг объединяет полученные данные по правилам, установленным при его конфигурировании. Он принимает решения по правам доступа и передает их на ПК управления контроллерами. Те, в свою очередь, «доводят» это решение до контроллеров, т.е. указывают им, разрешить или запретить проход (включать или не включать реле).

В случае разрыва связи Серверов контроллеров с Мониторингом (выключение программы, обрыв локальной сети) каждый Сервер контроллеров может функционировать в одном из двух вариантов:

- Продолжать работать самостоятельно, используя собственную базу данных (расположенную в системном реестре Windows) и фиксируя события системы в локальный Системный журнал (режим САМ).

- Переводить свою цепочку контроллеров в автономный режим.

При восстановлении связи с Мониторингом Сервер контроллеров автоматически переходит в режим ХОСТ (переводя контроллеры в комплексный режим).

При отключении Сервера контроллеров, связанное с ним оборудование начинает функционировать в автономном режиме.

Принципы работы остальных модулей системы остаются прежними. Они связаны по локальной сети только с ПК Мониторинга и видят единую цепь контроллеров.

## Особенности установки модулей ядра

На заключительном этапе инсталляции ПО с дистрибутивного компакт диска Вам предлагается установить необходимые для работы сервисы. Рекомендуется последовательно провести установку всех предлагаемых сервисов. После каждой установки операционная система выдает сообщение либо об успешном завершении операции (“Service has been successfully installed”), либо о сбое при загрузке. В последнем случае Вам следует определить причину сбоя. Одна из причин – данный сервис уже установлен. В таком случае деинсталлируйте его (команда <имя сервиса> /uninstall). Если причина не в этом, то потребуется вмешательство Вашего системного администратора.

Если Вы по каким либо причинам отказались от автоматической установки сервисов, не забудьте установить их вручную, командой <имя сервиса> /install.

Всего должно быть установлено пять сервисов (включая Borland Socket Server). Сервисы имеют следующие имена:

- Сервер сокетов (scktsrvr.exe) зарегистрирован под именем Borland Socket Server.

- Сервер приложений (AppServer.exe) – под именем @AppServer.

- Система слежения (ACSGMS.exe) – под именем @ACSGMS

- Сервер контроллеров (Servcont.exe) – под именем @Servcont.

- Мониторинг (Monitoring.exe) – под именем @Monitoring.

- Системный журнал (Writerlog.exe) – под именем @Writerlog.

Три сервиса имеют  тип старта Automatic, т.е. запускаются автоматически при старте операционной системы:

- Borland Socket Server

- @AppServer

- @ACSGMS

Таким образом, запуск СКД в комплексном режиме может быть осуществлен без вмешательства оператора, т.к. система стартует до регистрации пользователя.

## Протоколирование работы модулей ядра

Каждый из указанных модулей во время своей работы фиксирует различные события в собственном файле протокола. Все подобные файлы имеют расширение LOG и хранятся в папке ACS/Log. Имя файла состоит из имени соответствующей программы, даты и времени создания файла. Файл протокола создается при каждом старте приложения. Эти файлы хранят всю информацию о функционировании программы, в том числе и о сбоях  в ее работе, в работе других программ комплекса, в работе ОС. При возникновении проблем в работе комплекса данные файлы должны быть переправлены разработчику ПО для детального анализа. При нормальной работе комплекса файлы протоколов могут удаляться администратором СКД.

## Защита модулей ядра от несанкционированного доступа

Все модули ядра могут стартовать в режиме блокировки функций управления. При этом в программных окнах закрывается меню, и становятся недоступными клавиши управления. Режим блокировки задается в программе Редактор установок на соответствующих закладках (Системный журнал, Мониторинг, Сервер приложений, Управление СКД) заданием  Ранга пользователя равным «U». Помните, что все изменения должны выполняться при остановленных сервисах.

# Система слежения

Программа Система слежения (ACSGMS.EXE) располагается в каталоге ACS. Она представляет собой NT сервис и должна быть установлена командой ACSGMS /install, если ее установка не выполнена при инсталляции комплекса.

Программа выполняет следующие функции:

- Запуск программ Ядра СКД, а именно:

  - Сервер контроллеров

  - Мониторинг

  - Системный журнал

- Слежение за работоспособностью программ комплекса.

- Защита ОС от запуска несанкционированных процессов.

Программа стартует автоматически как сервис при запуске ОС.

Программное окно  имеет следующий вид:

На настоящий момент доступны окна, расположенные на двух закладках: Главная и Отладка.

На закладке Отладка выводится информация о работе программы в формате разработчика.

На закладке Главная представлена информация о работе комплекса.

## Запуск программ Ядра СКД

Как уже было сказано, программа стартует автоматически при старте ОС. При этом она инициирует загрузку следующих программ Ядра СКД:

- Сервер контроллеров

- Мониторинг

- Системный журнал

По умолчанию порядок загрузки указанных модулей таков:

- Системный журнал стартует через пять секунд после загрузки ACSGMS.

- Мониторинг стартует через десять секунд после загрузки ACSGMS.

- Сервер контроллеров стартует через пятнадцать секунд после загрузки ACSGMS.

Если при таких временных интервалах во время загрузки СКД происходят сбои (естественно, не вызванные ошибками установки или конфигурирования Системы), то рекомендуется увеличить значения задержек. Наиболее принципиальной в этом случае является задержка старта Сервера контроллеров. Величина ее может быть увеличена до 60 – 90 секунд. Изменения данных параметров выполняются в программе Редактор установок на закладке Управление СКД на панели Загрузка. Помните, что все изменения должны выполняться при остановленном сервисе.

Если Система слежения функционирует на рабочей станции СКД, и должна стартовать только программу Сервер контроллеров, то параметры задержки загрузки для Системного журнала и Мониторинга должны быть равными нулю.

## Слежение за работоспособностью программ комплекса.

ACSGMS следит за работоспособностью программ комплекса, которые в нем регистрируются. При остановке или зависании любой из этих программ Система слежения стартует ее заново (как сервис, если это сервис, или как программу, если это программа).

Во время работы программы отображается таблица, содержащая следующую информацию:

- Поле Процесс – название отслеживаемого процесса.

- Поле A/S – тип процесса: сервис (S) или приложение (A).

- Поле Appserver – имя ПК Сервера приложений (для самого Appserver’а данный параметр не существует).

- Поле Инт. – интервал времени между посылками сообщений от отслеживаемой программы. Если интервал превышен, Система слежения считает процесс остановленным или зависшим. Значение интервала хранится в реестре и может настраиваться для каждой программы Редактором установок (закладка Управление СКД, панель Слежение, поле Время ОК).

- Поле Макс. – максимальное время задержки сообщения о нормальном функционировании программы. Время вычисляется умножением предыдущего параметра (Инт.) на соответствующий коэффициент. Значение коэффициента хранится в реестре и может настраиваться для каждой программы Редактором установок (закладка Управление СКД, панель Слежение, поле Коэффициент рестарта). По истечении данного интервала, ACSGMS начинает процесс рестарта программы. Информация о попытке рестарта фиксируется в нижнем окне программы красным цветом, а также заносится в файл протокола.

- Поле Зад. –  Задержка прихода сообщения от данного модуля.

- Поле Старт – дата и время начала слежения за модулем.

- Поле Обсерв. (обсервация) – время прихода последнего сообщения от модуля.

- Поле Путь – расположение модуля на диске.

## Защита ОС и ПО СКД от несанкционированного вмешательства.

### Защита от запуска несанкционированных программ

Данный уровень защиты выполнен в двух вариантах:

- Фиксация старта не разрешенных приложений.

- Полный запрет на их выполнение.

Для включения режима защиты необходимо выполнить следующие действия:

- Убедиться в том, что СКД корректно функционирует.

- Стартовать на ПК все процессы, к которым имеет право доступа его пользователь (кроме программ ядра СКД, это возможно будет Конфигуратор, Персонал, Дистанционный мониторинг, Редактор установок, а также системная программа работы с Сервисами).

- Выполнить пункт главного меню Сделать снимок процессов. При успешном завершении операции в нижней строке окна появится сообщение «Снимок процессов создан».

- Остановить сервис ACSGMS.

- Стартовать программу Редактор установок.

- На закладке Управление СКД (панель Защита) включить необходимый уровень защиты – либо только Проверять запрещенные процессы, либо еще и Закрывать запрещенные процессы.

- Сохранить изменения, закрыть Редактор установок.

- Стартовать ACSGMS (либо перезагрузить ПК).

Если Вы включили уровень  проверки, то программа будет  только фиксировать запуск несанкционированных процессов в Системном журнале СКД. При выборе максимального уровня защиты, любой несанкционированный процесс будет закрываться ACSGMS.

Будьте осторожны с сочетанием максимального уровня защиты с заданием пользовательских прав доступа для программы! В этом случае включайте в число разрешенных процессов системную программу работы с сервисами. Помните, что для изменения параметров необходимо остановить сервис. Если Вы все же закрыли себе доступ к изменению настроек и остановки сервиса, стартуйте Windows в VGA режиме.

### Запрет доступа к Рабочему столу Windows

При включении в программе Редактор установок (панель Защита) опции Закрывать Рабочий стол, программа при старте уберет с экрана все элементы рабочего стола. Открыть его возможно нажатием на клавиши Ctrl-Alt-G.

## Управление модулями ядра СКД

После старта в правой части полосы задач Windows (System Tray) появится значок программы   . Щелкнув по значку мышкой, Вы выведите на экран меню управления модулями. Выбирая тот или иной пункт меню, Вы можете остановить или запустить любой из модулей ядра, остановить саму программу ACSGMS, показать ее экранную форму. При запуске сервиса в режиме пользователя данное меню отображаться не будет.

# Сервер контроллеров

## Настройка программы

Программа Сервер контроллеров (SERVCONT.EXE) располагается в каталоге ACS. Она представляет из себя NT сервис и должна быть установлена командой SERVCONT /install, если ее установка не выполнена при инсталляции комплекса.

Внимание! Для всех операций с Сервером контроллеров необходимо наличие файла защиты (файла электронной подписи - acs.ini), поставляемым вместе с программным обеспечением СКД. При изменении содержимого данного файла Система становится неработоспособной.

Мониторинг на Сервере Системы работает только с включенными на уровне Сервера контроллеров устройствами (т.е. контроллерами), автоматически отслеживая их включение и выключение.

При установке сервиса создается его ключ в реестре, в котором прописываются параметры по умолчанию. Эти параметры являются достаточными для старта СКД. Их изменение должно производиться  весьма осторожно, после осмысления значения каждого параметра.

## Описание параметров

Описание параметров происходит с помощью программы Редактор настроек, закладка Сервер контроллеров.

На панели Мониторинг указывается:

Имя программы - название программного модуля Мониторинг (Monitoring).

Имя ПК – сетевое имя компьютера, на котором должен работать Мониторинг.

Ждать компл. режима – при включении этой опции Сервер контроллеров стартует в режим Хост с ожиданием старта Мониторинга в комплексном режиме.

На панели Системный журнал указывается:

Имя программы - название программного модуля Системный журнал (Writerlog).

Имя ПК – сетевое имя компьютера, на котором должен работать Системный журнал.

Запись – выключенная опция запрещает запись в текущий Системный журнал.

На панели Описание контролеров  задается описание контроллеров во многом аналогично правилам, указанном в документе Конфигурирование системы. Параметры, задаваемые на данной панели, относятся к выбранному каналу и должны сохраняться клавишей Применить, до переключения канала.

Описание контроллеров производится по т.н. каналам. Канал – это звено контроллеров, тем или иным способом заведенных на компьютер и включенных в опрос Сервером контроллеров.  Контроллеры могут подсоединяться к компьютеру либо через сом-порт или USB-порт (с помощью интерфейсного модуля BIT), либо через локальную сеть (через интерфейсный модуль TSSEthernet). В первом случае необходимо знать номер сом-порта, во втором – IP адрес интерфейсного устройства. Для каждого канала создается таблица описания звена контроллеров. Каналы переключаются в поле Номер канала. Весь канал (т.е. все контроллеры звена) может быть активным или неактивным в зависимости от включенной или выключенной опции Активный.

В таблице описываются контролеры звена:

- Активный – должно всегда стоять - А

- Включен – если контроллер следует включать в опрос – А, если нет – Е.

- Адрес – десятичный адрес контроллера (указан в паспорте).

- Тип - тип контроллера (указан в паспорте), может быть одним из:

  - STN – стандартный контроллер СКД (201 или релейный).

  - ATN – охранный контроллер

  - WA-48 – расширенный контроллер СКД (типа Office или 207 серии).

- Портов – количество портов контроллера.

Внимание! Для всех типов контроллеров необходимо выставлять значение восемь.

- Р – зарезервировано (0).

- ПАД– наличие кодонаборного устройства  (PAD) или его отсутствие (NOPAD). При наличии кодонаборника, после слова PAD указываются номера портов контроллера, к которым присоединено устройство (например: PAD367 – кодонаборники на портах 3,6 и 7).

- Реле 1… Реле 8 – время срабатывания реле на портах (в секундах) (в режиме “САМ”).

- Нет 220 В – номер спецдатчика контроллера, на который заведен контакт с блока питания. Действителен только для контроллеров серии 207.

N Com-порта или IP адрес – либо номер Сом-порта компьютера, на который заведено интерфейсное устройство БИТ, либо IP адрес интерфейсного модуля TSSEthernet.

Скорость контроллеров - скорость контроллеров. Должна соответствовать реально установленной на контроллере. Заводской установкой является скорость 9600. Помните, что на всех контроллерах звена скорость должна быть одинаковая.

Количество ошибок - Число фатальных ошибок при опросе контроллера (отсутствие ответа, неверное число бит и т.п.), по достижению которых выдается сообщение о разрыве связи и включается процесс ее восстановления. По умолчанию – 1 ошибка. Этот параметр зависит от мощности компьютера и степени его загруженности. Для медленных машин и для машин, на которых выполняются другие программы, его следует увеличивать до 3-5.

Время ожидания - Предельное время (в периодах таймера) ожидания прихода сообщения от контроллера. Считается от момента посылки программного запроса контроллеру до его ответа. По истечению этого времени генерируется событие “фатальная ошибка”, По умолчанию – 15. Значение этого параметра зависит от мощности компьютера, скорости его порта и портов контроллера. Может варьироваться от 1 до 50.

Открытие двери - BLOCK – после события КЛЮЧ система ожидает заданное время (параметр «время ожидания» в программе конфигурирования) до генерации события ДВЕРЬ ОТКРЫТА. UNBLOCK – срабатывание датчика двери в любом случае приводит к генерации события ДВЕРЬ ОТКРЫТА.  Режим по умолчанию - UNBLOCK.

Фатальный автоном – перевод звена контроллеров в автономный режим при фатальных сбоях (ошибка 5002). При этом Сервер контроллеров больше не будет пытаться опрашивать контроллерную линию. Перевод происходит при возникновении ошибки 5002 подряд столько раз, сколько указано в строке Сч. ошибок 5002.

Сч. ошибок 5002 и Сч. ошибок 5001 – число ошибок 5002, по достижению которого программа выполняет заданные действия по отношению к контроллерам.   Первый параметр заведует переводом в автономный режим или отключением контроллера, второй – перевод в автономный режим данного контроллера.

Инт. восстан. связи – период попыток восстановления связи с контроллерами.

Pad-ожидание – период ожидания нажатия клавиш на пад-клавиатуре.

Pad-касаний – число нажатия клавиш на пад-клавиатуре.

Синхронизация часов - параметр указывает разницу между показаниями часов компьютера и контроллера, при превышении которой автоматически происходит синхронизация часов (запись в контроллер системного времени). По умолчанию – 15 сек.

На панели Параметры работы с контроллерами задается следующее:

Период опроса состояния дверей - Период времени (в секундах), с которым происходит опрос контроллеров для оперативного (чаще чем раз в 15 секунд) определения состояния двери (открыта – закрыта). Параметр актуален только для контроллеров серии STN с версией ПЗУ ниже 30.

Очистка событий – сброс всех событий в контроллерах при переходе в комплексный ре-жим (RESET). По умолчанию все события вычитываются в системный журнал (NORESET).

Режим эмуляции – включить режим эмуляции.

Демо-база – база для режима эмуляции.

На панели Сервер приложений указывается:

Имя ПК Сервера приложений – Имя ПК, на котором должна быть запущена программа AppServer.

На панели Программные параметры указывается:

Приоритет – Устанавливает приоритет Windows NT для данной программы. По умолчанию - NORMAL.

Аварийный режим - поведение программы при потере связи с Мониторингом. Выставляется либо режим Сам, либо Автоном (т.е. СКД переводится в автономный режим).

Задержка автономных событий – при вычитывании событий из памяти контроллера (т.е. при переводе системы в комплексный режим) используется промежуточный файл (база TEMPEVENT.DBF). Данный режим вычитывания событий позволяет Мониторингу без задержек принимать решения по проходам. По умолчанию – включен.

Интервал задержки автономных событий – интервал передачи Мониторингу вычитанных из памяти контроллеров событий. По умолчанию – 300 мсек. Этот параметр рекомендуется увеличивать в тех случаях, когда предполагается накопление большого количества событий (т.е. контроллеры длительное время работают в автономном режиме), а также при низкой пропускной способности локальной сети (низкая скорость, высокий трафик).

Восстановление сетевого сбоя – число попыток восстановления сетевого соединения с Сервером СКД при его разрыве. По умолчанию – 10000. По исчерпанию всех попыток СКД переводится в автономный режим и программа закрывается.

Восстановление фатального сетевого – число попыток восстановления сетевого соединения с Сервером СКД при фатальной ошибке в сети. По умолчанию – 5. По исчерпанию всех попыток СКД переводится в автономный режим и программа закрывается.

На панели Режим САМ задаются параметры, действующие при работе Сервера контроллеров в режиме САМ :

Учитывать праздники – при включении этой опции учитываются ограничения в правах доступа, задаваемые в таблице праздничных дней.

Учитывать временные зоны – при включении этой опции учитываются ограничения в правах доступа, задаваемые в таблице временных зон.

Писать в системный журнал – при включении этой опции все события СКД локального звена будут записываться в локальный системный журнал.

Путь к файлу Syslog.dbf – расположение файла Syslog.dbf. Не следует использовать Syslog.dbf, в который пишут данные Writerlog.exe и dmonm.exe.

## Программный интерфейс

Программное окно схоже с окном программы Мониторинг. Оно состоит из нескольких закладок.

2

1

4

6

11

3

5

7

12

8

9

10

### Закладка Контроллеры

Закладка предназначена для отображения параметров и режимов работы с контроллерами, а также для управления ими.

В верхней справочной строке программного окна (3) последовательно указываются:

- имя, дата и время создания программы,

- ключ реестра.

Описание панелей и управляющих элементов приводится далее. В скобках приведены номера на рисунке.

#### МЕНЮ (1)

Пункт меню Отладка позволяет отображать отладочную информацию, необходимую для разработчиков ПО.

#### ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (2)

Выводится:

- Дни и время  (час:мин:сек), истекшие с момента запуска программы.

- Системная дата, время, день недели.

- Сетевое имя компьютера, на котором  загружена программа, и имя программы.

- Виртуальный (эмуляция) или реальный режим работы –VIRTUAL  или REAL.

- Приоритет работы программы.

- Ранг пользователя – А (администратор) или U (пользователь).

#### ПАНЕЛЬ СПИСКА КОНТРОЛЛЕРОВ (4)

Указываются адреса работающих контроллеров.

При исключении из опроса одного или нескольких контроллеров, данная панель приобретает красный цвет, а на панели режимов работы высвечивается соответствующее сообщение. При восстановлении связи контроллер (контроллеры) автоматически включится в опрос. Однако  цвет панели останется красным для информирования администратора о сбоях в работе Системы.

#### ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ (5)

Эта панель расположена под панелью выбора контроллеров и содержит следующие поля (слева направо):

- Объем свободной памяти компьютера.

- Состояние Мониторинга (зеленая окраска соответствует работающей программе, красная - выключенной). Имя компьютера Мониторинга указывается в строке подсказки.

- Состояние Системного журнала (зеленая окраска соответствует работающей программе, красная - выключенной). Имя компьютера Системного журнала указывается в строке подсказки.

- Счетчик обрывов связи с контроллерами.

- Общее количество событий в контроллерах.

- Количество событий в текущем контроллере.

- Номер канала

- Номер COM-порта.

- Скорость контроллеров.

- Комплексное (К) или автономное (А) событие. Имеет смысл для контроллеров типа WA48.

- Адрес текущего контроллера.

- Скорость обмена (событий в секунду).

- Количество ошибок связи с контроллерами.

#### ИНДИКАТОР СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (6)

Индикатор имеет вид сетки, на которой в виде графика отображаются скоростные  характеристики опроса звена контроллеров.

Плавная кривая на индикаторе свидетельствует о нормальном процессе обмена. Изломы, возникающие на графике, говорят о том, что в процессе обмена с контроллерами происходят сбои, что и приводит к задержкам. Скорость обмена также падает, если на компьютере загружается ресурсоемкая программа. Цвет кривой зависит от режима работы: в комплексном режиме он зеленый, в автономном – желтый. На рисунке показан момент перевода СКД в автономный режим при сбое на межконтроллерной линии.

#### ПАНЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ (7)

Верхний ряд, крайнее правое окошко:

- Количество произведенных попыток восстановления связи. Счетчик числа попыток восстановления связи с контроллерами.

Нижний ряд, слева направо:

- Список для выбора текущего контроллера.

- Число активных контроллеров.

- Интервал опроса состояния «дверь закрыта».

- Число звуковых сообщений в очереди.

- Кнопка отключения выдачи звуковых сообщений.

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАМИ (8)

Эта  панель  расположена  справа  от  индикатора  скоростных характеристик и предназначена  для  включения  и  отключения портов  текущего  контроллера.

Панель содержит восемь кнопок, предназначенных для работы с портами текущего контроллера. Над кнопками расположены индикаторы типа событий соответствующего порта. Цвета индикаторов означают:

- Зеленый – принят сигнал от считывателя.

- Красный – принят сигнал от геркона.

- Желтый – принят сигнал от кнопки выхода.

При выборе одного из контроллеров Системы текущим, кнопки портов могут быть использованы для следующих действий:

- Полная блокировка порта (нажатие на кнопку с номером порта). Данная функция заблокирована в программе.

- Однократное открытие двери (посылки сигнала на исполнительное устройство замка).

#### СТРОКА СИСТЕМНЫХ СООБЩЕНИЙ (9)

Здесь отображаются принципиальные для функционирования Системы события (комплексный или автономный режим, потеря связи с контроллерами, ошибки в контроллерах, процесс загрузки ключей).

#### ПАНЕЛЬ ИНДИКАТОРОВ  И УПРАВЛЯЮЩИХ КНОПОК (10)

Панель расположена в нижней части окна программы.

На ней располагаются следующие клавиши и индикаторы (не подписанные и не объясненные клавиши зарезервированы).

Верхний ряд, слева направо:

- Эмуляция. Индикатор работы программы в режиме эмуляции.

- Кмплкс. Переключает режим работы звена контроллеров из автонома в комплекс.

- Сброс. Сброс всех событий в контроллере. После старта программа начинает вычитывать из памяти контроллеров события, записанные во время работы в автономном режиме. Этот процесс (в зависимости от мощности ПК, времени работы в автономном режиме, а также от типа и количества контроллеров) может занять длительное время. При этом скорость опроса контроллеров несколько снижается, что может сказаться на времени принятия решений по контролю доступа. Если нет необходимости в получении списка событий, этот процесс можно прервать нажатием данной кнопки. Но помните – при этом сведения о работе СКД в автономном режиме будут утеряны.

- ВсеОт. Включает реле по всем портам. Тем самым разблокируются замки на всех дверях объекта. Отжатие кнопки выключает реле. Перевод контроллеров в автономный режим при нажатой кнопке категорически запрещается.

- Л/ключ. Нажатие этой кнопки разрешает проход для ключа с любым кодом (не занесенным в базу).

- Загр.расп.  Нажатие этой кнопки инициирует загрузку расписания в контроллеры типа WA48 (серий Office и 207). Перед началом загрузки в реестре должна быть создана секция расписания (TIMEZONES). Секция создается в программе Редактор настроек (закладка Расписание)

Нижний ряд, слева направо:

- Хост/Сам. Индикатор режима работы Сервера контроллеров. Режим Хост – работа в среде Мультимониторинга (стандартный режим). Сам – работа на локальной базе (аварийный режим).

- Стоп. Переключает режим работы звена контроллеров из комплексного в автономный.

- Чит.расп. Нажатие этой кнопки инициирует выгрузку расписания из контроллеров типа WA48 (серий Office и 207). Но при условии, что оно было ранее загружено в контроллеры.

- ОчК. Удаление кодов ключей из памяти контроллера. Операция удаляет все коды ключей во всех контроллерах звена! Ни один ключ в автономном режиме опознаваться не будет.

- Искл./разд. Исключительный (монопольный) или разделяемый режим для собственного Системного журнала программы.

Панель справа отображает функционирование Системы слежения (ACSGMS).

#### ПАНЕЛЬ ПРОГРАММНОГО ОКРУЖЕНИЯ (11)

- В левом окошке указывается системное время

- Количество процессов СКД, активных в данный момент.

- В раскрывающемся списке перечисляются процессы СКД, активные в данный момент.

#### ПАНЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗКИ (12)

Отображает некоторые текущие параметры программы. Последовательно, слева направо:

- Индикатор загруженных ключей.

- Работа с учетом праздников.

- Работа с учетом временных интервалов.

- Интервал восстановления разорванной связи с контроллерами (в сек.).

- Признак записи в собственный файл протокола (Syslog.dbf).

- Зарезервировано.

- Индикатор процесса шифрования.

### Закладки  События, Отладка

На закладке События отображаются события, приходящие от локального звена контроллеров.

Сообщение имеет следующий вид (слова разделяются запятыми):

- 1 слово – К (комплексный режим), А (автономный режим).

- 2 слово – адрес контроллера.

- 3 слово – номер порта контроллера.

- 4 слово – тип события (KEY – считыватель, DATA – геркон, RTE – кнопка выхода).

- 5 слово – код ключа (для события KEY).

- 6 слово – порядковый номер события с начала текущего сеанса Мониторинга.

- 7 слово – время прихода события.

- Последнее слово – YES (если в памяти контроллера остались непрочитанные сообщения), NO (в памяти контроллера нет сообщений).

На закладке Отладка отображаются сообщения, генерируемые программой.

Указанные закладки используются исключительно в целях отладки системы при возникновении нештатных ситуаций, при непосредственной консультации разработчиков программного продукта.

### Закладка Диагностика

В окне Диагностика выводятся все события СКД, связанные с работой контроллеров звена.

На панели Контроллеры отображается список контроллеров звена. С помощью всплывающего  меню (правая кнопка мыши) можно исключать контроллеры из опроса или включать их в опрос.

Двойной клик по окошку с адресом контроллера выведет на экран информацию о сбоях в его работе.

### Закладка Особые режимы

Данная закладка зарезервирована  и не используется при работе.

## Работа с программой

### Общие принципы работы.

Как уже говорилось, Сервер Контроллеров может работать либо в режиме САМ, либо в режиме ХОСТ. Оба режима  являются комплексными, т.е. все включенные в опрос контроллеры звена управляются программно. Контроллеры звена работают в автономном режиме только в следующих случаях:

- Программа Сервер Контроллеров выключена (сервис остановлен).

- Программа Сервер Контроллеров переведена в автономный режим (клавишей Стоп).

- Программа Сервер Контроллеров находится в режиме ожидания старта Мониторинга и Системного журнала.

На закладке Диагностика каждый контроллер звена может быть вручную исключен из опроса и включен в опрос (правая клавиша мыши на окошке соответствующего контроллера). При разрыве связи с контроллером (контроллерами) программа автоматически делает попытки ее восстановления. Окошки исключенных контроллеров приобретают красный цвет. После восстановления связи контроллеры включаются в опрос и цвета их окошек становятся зелеными. Однако внутри окна останется красная точка, сигнализирующая о том, что в работе данного контроллера происходили сбои.

При старте программа начинает процесс вычитывания базы из реестра в буфера памяти. Этот процесс может продолжаться достаточно долго (в зависимости от размера базы и числа контроллеров). При этом Система работает штатно (без задержек) в комплексном режиме. Ход операции отображается на панели Системных сообщений (9).

### Работа в режиме САМ.

При работе в режиме САМ Сервер Контроллеров включает блок принятия решений по правам доступа. Алгоритмы принятия решений аналогичны упрощенным алгоритмам  Мониторинга. Сервер Контроллеров реализует следующие возможности:

- Разрешение или запрет по коду ключа.

- Разрешение или запрет по маршруту.

- Разрешение или запрет по временному расписанию.

- Разрешение или запрет по сроку действия ключа.

Остальные возможности СКД реализуются только в режиме Мультимониторинг.

Работа в режиме САМ основывается на базе прав доступа, хранящейся в Системном реестре Windows. Для корректной работы Сервера Контроллеров необходимо сформировать указанную базу. Помните, что пока Вы не создали базу, Сервер Контроллеров, работая в режиме САМ, будет запрещать проход по всем ключам, даже если они загружены в контроллер и имеются в дисковой базе данных! Для формирования реестровой базы следует:

- Сконфигурировать Сервер Контроллеров, как указано в разделах Настройка программы и Описание параметров.

- На ПК Сервера СКД сконфигурировать Систему, как указано в документе Конфигурирование СКД.

- Заполнить карточки сотрудников в программе Персонал, ввести коды ключей.

- Запустить СКД в режиме Мультимониторинг.

- Инициировать функцию загрузки ключей в контроллер (клавиша Загрузить ключи на панели Мониторинга).

- Если используются нестандартные временные зоны (кроме ВСЕГДА и НИКОГДА), данные о них должны быть занесены в реестр (подробнее смотрите в разделе Реестровая база данных).

По окончании загрузки ключей будет сформирована реестровая база данных, загружены ключи в контроллеры и сформирована система синхронизации ключей. С этого момента Сервер Контроллеров может полноценно работать в режиме САМ, а коды ключей и права доступа, задаваемые в программе Персонал будут автоматически вноситься в базу реестра и память контроллеров.

Собственно, описанная процедура не столько загружает ключи, сколько создает систему синхронизации трех баз: дисковой, реестровой и памяти контроллера. Поэтому Вы можете пропустить пункт 3, т.е. ввести данные о правах доступа сотрудников позже. При этом коды ключей и данные о правах будут автоматически попадать и в реестр и в контроллер. Однако процедура пересылки данных достаточно длительная, поэтому мы рекомендуем при массовом вводе информации в программе Персонал выключить режим автоматической загрузки ключей. По окончании ввода данных вручную (как описано выше) инициировать загрузку, а затем вновь включить режим автоматической синхронизации баз.

### Работа в режиме ХОСТ.

После конфигурирования СКД на Сервере системы и запуске там программы Мониторинг в режиме Мультимониторинг Сервер Контроллеров начнет работать в режиме ХОСТ, т.е. в режиме трансляции событий (передачи событий от контроллеров своего звена Мониторингу, приему решения по контролю доступа от Мониторинга, передача разрешения или отказа в доступе на контроллеры).

Еще раз подчеркнем, что данный режим и является штатным режимом работы СКД.

### Реестровая база данных

При инсталляции Сервера Контроллеров в реестре создается раздел TIMEZONES с ключами HOLYDAYS, ZONE01, ZONE02, ZONE03, ZONE04. В ключе HOLYDAYS хранится информация о праздничных днях, в ключах ZONEnn – данные о временных зонах. Временные зоны описываются аналогично временным зонам из программы Персонал. Каждая временная зона хранит информацию в строках DAY1, DAY2 … DAY8, где DAY1 – DAY7 – семь дней недели, DAY8 – праздничные дни. Формат каждой записи следующий:

YES,00:07-09:00#12:00-1 4:00#16:00-17:30, где

YES – доступ разрешен (или NO – доступ запрещен),

00:07-09:00 – первый интервал доступа,

12:00-14:00 – второй интервал доступа и т.д. до восьми интервалов.

При формировании базы ключей реестра, все временные зоны, описанные в программе Персонал, заносятся в строку прав доступа под своими номерами. Эти номера должны соответствовать именам ключей: ZONE01 соответствует первой зоне и т.д.

Помните, что строки временных зон должны быть сформированы с помощью программы  Редактор установок (закладка Расписание) на основе временных зон, созданных в программе Персонал.

База ключей реестра формируется автоматически после выполнения операции загрузки ключей. Для каждого контроллера формируется ключ ZMAPCONT_nnnnn, где nnnn – адрес контроллера (например, ZMAPCONT_00021 – ключ для контроллера 21). Разделителем  является запятая.

Внимание! Не допускаются  лишние запятые в полях: Фамилия, Имя, Отчество, Маршруты, Временные зоны.

На каждый ключ создается строковый параметр в формате ADRK_nnnnnnnnnnnn, где nnnnnnnnnnnn – код ключа. Формат строки следующий:

1         2          3        4   5         6             7           8         9                 10                               11        12 13

00002,00021,032784,C,80386,000002035816,0000,12345678,01,ИВАНОВИВАНИВАНОВИЧ,12.09.2002,+,N, где

1  – номер записи в базе,

2 – адрес контроллера,

3 – уникальный номер в базе (PERSID),

4,5 – служебная информация

6 – код ключа,

7 – код цифровой клавиатуры

8 – маска доступа по портам контроллера,

9 – временная зона

10 – фамилия, имя, отчество,

11  – срок действия ключа,

12 – признак запрета загрузки ключа в память контроллера (N – запрет)

13 – признак запрета прохода (N – запрет)

### Настройки программы

При инсталляции сервиса в реестре автоматически создается секция описания контроллеров. Исходные данные для этого вычитываются из файла лицензии ACS.INI. При создании секции программа предполагает, что, во-первых, все контроллеры расположены на первом канале, и, во-вторых, все они имеют тип STN. Если реальные типы и подсоединение контроллеров отличается от теоретического, то Вам предстоит исправить созданное описание. Указанное действие выполняется в программе Редактор установок (закладка Сервер контроллеров).

Типы контроллеров меняются в таблице контроллеров в поле Тип.

Для создания нового канала необходимо сделать следующее:

- Найти в таблице контроллер, который должен быть описан по другому каналу (например, соединенный через локальную сеть) и во всплывающем меню (правая клавиша мыши) выбрать пункт Копировать строку.

- Создать канал, увеличив на единицу значение Номер канала в кружке слева.

- В окне таблицы выбрать последовательно во всплывающем меню пункты Добавить строку и Вставить строку.

- Задать в поле «N сом-порта или IP адрес» соответствующее значение.

- Нажать на клавишу Применить.

- Вернуться в таблицу первого канала (уменьшением значения в поле Номер канала) и удалить из таблицы перенесенный контроллер (пункт всплывающего меню Удалить строку).

- Нажать на клавишу Применить.

Далее приведем некоторые рекомендованные настройки (Редактор установок, закладка Сервер контроллеров):

В поле Аварийный режим желательно установить значение Автоном. Это означает, что при разрыве связи с Мониторингом программа переведет контроллеры в автономный режим, т.е. обеспечит минимальную функциональность СКД – контроль прав доступа, в то время как администратор Системы будет анализировать причину сбоя. Исключением может являться случай, когда используется режим Мультимониторинг (т.е. Сервер контроллеров и Мониторинг разнесены по разным рабочим станциям сети), а число сотрудников в базе персонала намного превосходит число ключей, сохраняемых в памяти контроллера. Для этого должен быть  выставлен параметр САМ.

Опцию Фатальный автоном рекомендуется держать включенной. В этом случае достижении заданное число ошибок межконтроллерной линии (поле Сч.ошибок 5001) вызовет перевод всей Системы в автономный режим. При этом контроллеры будут автономно принимать решения по проходам, а администратор СКД сможет спокойно проанализировать причину сбоя. Причиной ее может явиться либо выход из строя одного или нескольких контроллеров (например, из-за полного отключения питания), либо сбои на самой межконтроллерной линии (плохие контакты, повреждение интерфейсного модуля БИТ).  Если указанная опция выключена, то при описанных проблемах программа будет пытаться восстановить связь с контроллерами. При удачной попытки связь восстановится и СКД будет продолжать работать в комплексном режиме. При неудаче повторные попытки приведут к расходованию системных ресурсов и увеличению времени  принятия решения СКД, что, в свою очередь, может привести к фактической блокировки проходов. Подробнее о связи ПО и оборудования, о возможных проблемах и их решениях, о различных вариантах настройки смотрите документ Проблемы и их решения.

Опция Задержка автономных событий должна быть всегда включена, тогда как пара-метр Интервал задержки автономных событий можно регулировать. Данный параметр ответственен за передачу автономных событий от Сервера контроллеров Мониторингу. Процесс вычитывания событий из памяти контроллеров при переходе из автономного режима в комплексный Сервером контроллеров происходит параллельно с работой СКД (т.е. не препятствует проходам). Однако процесс передачи этих событий Мониторингу и запись их в Системный журнал может значительно замедлять работу Системы. Чтобы избежать этого рекомендуется на медленных машинах увеличивать указанный параметр (например, до 1000 мсек.). То же относится и к конфигурации Мультимониторинг, при работе на медленных сетях с высоким трафиком.

# Мониторинг

## Принципы работы

Программа предназначена для реализации алгоритмов СКД (принятие решения по правам допуска, реализация различных режимов и функций СКД, работа с охранной сигнализацией).

Программа реализована как NT сервис, который инсталлируется при установке программного комплекса. Старт сервиса инициируется Системой слежения ACSGMS.

### Описание загрузочных параметров

Перед началом работы необходимо выставить системные параметры, используемые при загрузке программы. Все системные параметры описываются в файле Monitoring.ini (содержимое файла выделено курсивом). Не используемые и зарезервированные параметры не описываются.

[PROGRAMM_KEY]

Ключ реестра. Параметр указывает, под каким ключом будут располагаться рабочие параметры программы в системном реестре

(HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/@ACS/MONITORING).

Данный параметр менять не рекомендуется.

SECTION=A

Основная база. Указывается имя алиаса, по которому располагается база данных Системы (каталог BASE). Если Вы, по каким либо соображениям, захотите изменить алиас, то должны будете проделать необходимые изменения и в программе BDEAdmin (Program Files/Borland/BDE).

ALIASBASE =@ACS

Резервная база. Указывается имя алиаса, по которому располагается резервная база данных Системы (на локальном или сетевом диске). Алиас должен быть создан в программе BDEAdmin (Program Files/Borland/BDE).

SELF_RESTORE_ALIASBASE=@ACS_1

ПК Сервера приложений. Имя компьютера, на котором следует запускать системную программу СКД Сервер приложений (AppService). Программа запускается автоматически на том ПК, имя которого указано в данной строке. Подробнее см. «Общее описание Системы». Рекомендуется указывать LOCALHOST (т.е. стартовать Сервер приложений на Сервере СКД).

APPSERVER=REZERV

Резервный ПК Сервера приложений.

RESERV_APPSERVER=localhost

Период времени в секундах, через который программа передает по сети сигнал о своем существовании.

LIFETIME=2

Имя ПК, на котором должна работать программа записи в системный журнал WriterLog.

LOGSERVER=ROVER

При старте удалять файл протокола от предыдущего запуска.

ERASELOG=YES

Если в поле ФИО Звук карточки сотрудника (программа Персонал) указано имя звукового файла, то он будет проигрываться при проходе владельца данного ключа через проходную, если следующий параметр установлен в YES.

PERSONWAV=YES

Описание прочих программных параметров происходит с помощью программы Редактор настроек, закладка Мониторинг.

### Элементы управления окна программы

#### ЗАКЛАДКА «КОНТРОЛЛЕРЫ»

Окно программы Мониторинг включает в себя несколько панелей,  содержащих   информационные  и  управляющие элементы, служащие для информирования администратора СКД о ходе работы СКД и дающие ему возможность при необходимости вмешиваться в этот процесс в тех или иных ситуациях.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

12

13

15

Описание панелей и управляющих элементов приводится далее. В скобках приведены номера на рисунке.

5.1.2.1.1	Справочная строка (1)

Последовательно указывается:

- имя, дата и время создания программы,

- ключ реестра,

- алиас.

5.1.2.1.2	Меню (2)

- Отладка - вывод специальной информации (используется для отладки системы).

- О программе – вывод информации о разработчиках ПО

5.1.2.1.3	Панель информации о загрузке и функционировании программы (3)

Отображаются:

- сетевое имя компьютера, на котором  загружена программа, и имя программы,

- дни и время, истекшие с момента запуска программы,

- текущая дата, время и день недели,

5.1.2.1.4	Панель индикации и выбора  контроллера (4)

Эта  панель  расположена  под  панелью информации о загрузке  и содержит следующие поля (слева направо):

- Общее количество контроллеров.

- Количество активных контроллеров.

- Активность системы шифрования сообщений,

- Список активных (работающих) контроллеров.

5.1.2.1.5	Панель информации о событиях (5)

Эта панель расположена под панелью выбора контроллеров и содержит следующие поля (слева направо):

- Объем свободной памяти компьютера.

- Свободное место на диске (в процентах).

- Количество необработанных сообщений от контроллеров.

- Максимальное количество событий в контроллерах.

- Текущее количество событий в контроллерах.

- Номер текущего COM-порта.

- Скорость контроллера.

- Номер текущего контроллера.

- Скорость обмена (событий в секунду).

- Количество ошибок связи.

5.1.2.1.6	Панель состояния баз данных (6)

Эта панель расположена под панелью информации о событиях. На ней размещены индикаторы, сигнализирующие о  состоянии работы с таблицами (файлами) базы данных Системы.

Индикаторы, помеченные латинскими литерами, сигнализируют о состоянии обмена с файлами:

TR  -  TRACE,

DR  -  DOORS,

PS  -  PERSONEL,

TZ  -  TIMEZONES,

PG  -  PLAGINS

WT  -  WORKTIME.

Зеленый цвет индикаторов свидетельствует о том, что процесс обмена происходит нормально. Красный цвет индикатора сигнализирует о наличии сбоев при обмене с соответствующей таблицей. Серый цвет означает, что в данной конфигурации таблица не задействуется.

5.1.2.1.7	Индикатор скоростных характеристик (7)

Индикатор имеет вид сетки, на которой в виде графика отображаются скоростные  характеристики опроса контроллеров.

Кривая отображает суммарную скорость опроса (особенно при конфигурации Мультимониторинг с несколькими программами Сервер контроллеров). При отключении системы работы с контроллерами скорость становится равной нулю.

5.1.2.1.8	Панель процессов (8)

Эта панель расположена под индикатором скоростных характеристик.

- В маленьком информационном окошке приводится количество процессов СКД, активных в данный момент.

- В последнем окошке приводится список процессов СКД, активных в данный момент.

5.1.2.1.9	Строка системных сообщений (9)

Здесь отображаются принципиальные для функционирования программы события.

5.1.2.1.10 Панель управляющих кнопок (10)

Панель расположена в нижней части окна программы.

На ней располагаются следующие панели и кнопки:

- Старт. Начать чтение событий

- Стоп. Переключает режим работы звена контроллеров из комплексного в автономный.

- ВсеОт Нажатие этой кнопки открывает все двери объекта (контроллеры постоянно выдают сигнал на исполнительное устройство). Если после нажатия этой кнопки перевести Систему в автономный режим, состояние открытых дверей сохранится.

- САМ. Индикация штатного  режима работы программы.

- ЗагрК. Загрузка кодов ключей в память контроллера. Эту операцию необходимо производить после первого запуска Мониторинга, а также после каждого переконфигурирования Системы (при добавлении или исключении контроллеров). При этом инициируется процесс передачи списка кодов ключей и прав доступа Серверу контроллеров.

Остальные кнопки  зарезервированы и остаются во время работы неактивными.

5.1.2.1.11 Строка события  контроллера (11)

В этой строке отображается последнее пришедшее от контроллеров событие, еще не обработанное Мониторингом. Может быть использовано для целей отладки системы.

Сообщение имеет следующий вид (слова разделяются запятыми):

1 слово – К (комплексный режим), А (автономный режим).

2 слово – адрес контроллера.

3 слово – номер порта контроллера.

4 слово – тип события (KEY – считыватель, DATA – геркон, RTE – кнопка выхода).

5 слово – код ключа (для события KEY).

6 слово – порядковый номер события с начала текущего сеанса Мониторинга.

7 слово – время прихода события.

Последнее слово – YES (если в памяти контроллера остались непрочитанные сообщения), NO (в памяти контроллера нет сообщений).

5.1.2.1.12 Панель параметров Мониторинга (12)

Отображает некоторые параметры Мониторинга. Последовательно, слева направо:

- Время ОК. Число опросов нормально работающего контроллера, по достижению которого программа записывает в Системный журнал событие «ОК». Служит для информации о штатно работающей Системе при отсутствии событий в контроллерах (например, в ночное время). По умолчанию – 1000.

- Время ожидания. Предельное время (в миллисекундах) ожидания прихода сообщения от контроллера. Считается от момента посылки программного запроса контроллеру до его ответа.

- Интервал повтора. Интервал времени в миллисекундах, по истечении которого Мониторинг пытается восстановить разорванную связь с контроллерами. Во время этих попыток выдаются текстовые и звуковые сообщения. По умолчанию – 1000 мсек. (т.е. 1 секунда).

- Синхронизация часов при разнице более… (сек.). Параметр указывает разницу между показаниями часов компьютера и контроллера, при превышении которой автоматически происходит синхронизация часов (запись в контроллер системного времени). По умолчанию – 15 сек.

- Количество произведенных попыток восстановления связи. Счетчик числа попыток восстановления связи с контроллерами.

Все указанные параметры задаются в модуле Редактор установок (закладка Мониторинг).

5.1.2.1.13 Панель событий от контроллеров (13)

Эта  панель  расположена  справа  от  индикатора  скоростных характеристик и предназначена  для  включения  и  отключения портов  текущего  контроллера.

Панель содержит восемь кнопок, предназначенных для работы с портами текущего контроллера. Над кнопками расположены индикаторы типа событий соответствующего порта. Цвета индикаторов означают:

- Зеленый – принят сигнал от считывателя (сработало исполнительное устройство),

- Красный – принят сигнал от геркона,

- Желтый – принят сигнал от кнопки выхода.

5.1.2.1.14 Панель управления режимами мониторинга (14)

На ней располагаются кнопки включения и выключения  режимов мониторинга:

- Проходные. Режим отслеживания  пересечений  проходных.  Система не пропускает  владельца зарегистрированного ключа  ни  в одно из контролируемых помещений, если ключ не предъявлен при проходе  через проходную. Предварительно в программе конфигурирования Системы хотя бы одна дверь с двумя считывателями должна быть помечена как проходная на вход и на выход.

- Дисциплина. Режим  отслеживания  проходов  через   двухридерные  двери. Система не допускает проход владельца зарегистрированного ключа ни  в  одно из контролируемых помещений,  если  он  не  предъявил ключ при выходе из одного из них.

- Стоп-Гость. Режим   отслеживания   владельцев   ключей,   относящихся  к  гостевой  категории (группе).  При предъявлении гостем ключа  для   выхода  через  проходную   Система блокирует  выход  и предупреждает  дежурного о необходимости изъятия  ключа  у  выходящего. Дежурный, изъяв ключ, выпускает гостя по кнопке, разблокировав выход.

- Антипасбэк. Режим отслеживания выходов  через  проходные.  Система  не допустит  вход владельца  зарегистрированного  ключа  через проходную,    если    ранее   он пересек   проходную  (эту  или  другую),  не предъявив ключ.

- Автоматическая загрузка ключей. Режим автоматического занесения кодов ключей в контроллер при их вводе в карточку в модуле Персонал.

- При нажатой на форме мониторинга кнопке “Авт.загр.кл.” будет происходить автоматическое занесение (обновление) кодов ключей в контроллер и в системный реестр Сервера контроллеров при их вводе (изменении) в базе Персонала. Рассмотрим этот процесс подробнее:

- Изменим запись в базе Персонала (добавим, удалим, подкорректируем),

- Информация об этих изменениях попадает в виде записи в файл базы данных

- Reloadkluch (…\ACS\BASE),

- Периодически Мониторинг перечитывает файл базы Reloadkluch. Если в ней есть запись, берет ее оттуда и корректирует в системном реестре сервера контроллеров (в разделе ключей) и в памяти контроллера. Затем удаляет эту запись из файла  Reloadkluch. И так будет происходить каждые 30000 мсек. Если же записей изменялось много, то описанный выше процесс будет продолжаться довольно долго, поскольку ключи не занесутся в память контроллера и в реестр сервера контроллеров так быстро.

Выполняя полную загрузку ключей, файл Reloadkluch очищается полностью, т.к. в автозагрузке ключей уже нет необходимости, ключи и так все перезапишутся из базы Персонала в реестр сервера контроллеров и в память контроллера. Поэтому, чтобы ключи быстро попали в контроллер после массовых изменений в базе Персонала, лучше выполнить полную загрузку ключей.

5.1.2.1.15 Панель управления звуком (15)

Здесь можно отключить или включить режим звукового оповещения о событиях Системы (нажатием на кнопку с изображением динамика). В маленьком окошке слева от этой кнопки указывается число звуковых сообщений в очереди. Чтобы очистить очередь сообщений щелкните два раза мышью на этом окошке и подтвердите намеренье очистить очередь.

На этой же панели отображается параметр Интервал определения состояния двери, а также ряд показателей текущего состояния Мониторинга.

### Закладка «Состояние контроллеров»

В правой части расположены панели с адресами контроллеров. Панели, соответствующие реально существующим контроллерам, приобретают вид нажатых кнопок. Их цвет означает:

- Серый – контроллер на линии, но от него не пришло ни одного события.

- Желтый – контроллер исключен из опроса администратором (контроллер на линии)

- Красный - контроллер исключен из опроса Системой (контроллера нет на линии).

- Зеленый – контроллер работает в штатном режиме.

- Зеленый с красной точкой – в настоящее время контроллер работает штатно, но в процессе работы происходили сбои.

Администратор может выполнить следующие действия над текущим контроллером (курсор мыши на панельки с адресом контроллера, всплывающее меню по нажатию правой клавиши мыши):

- Включить контроллер в опрос,

- Выключить контроллер из опроса,

- Загрузить ключи в текущий контроллер

## Особенности режима Мультимониторинг

### Настройка режима

Для запуска программы в режиме Мультимониторинг достаточно в Редакторе установок (закладка Мультимониторинг) сделать следующее:

- В поле Список ПК указать список рабочих станций, на которых будут работать программы Сервер контроллеров (например: ACS1,ACS2,ACS3).

- Включить опцию Загрузка ключей с фамилиями (при формировании реестровой базы прав доступа каждому ключу будет поставлена в соответствие фамилия его владельца).

- Далее необходимо, как описано в документе Конфигурирование системы, создать описание всех контроллеров и их элементов СКД.  Особое внимание следует уделить указанию имени ПК, к которому принадлежат описываемые контроллеры.

Помните, что описание контроллеров на сервере системы для Мониторинга (программой конфигурирования) и на рабочих станциях для Сервера контроллеров (программой Редактор настроек) должны полностью совпадать.

### Особенности работы

Имена ПК программ Сервер контроллеров будут отображаться в окошках над графиком скорости опроса. Зеленый цвет означает нормальную работу сервиса звена, черный – отсутствие сервиса на данном компьютере.

Скорость опроса представляет собой некую суммарную величину, которая зависит от скоростных характеристик всех звеньев контроллеров и их ПК.

Работа Мониторинга в режиме Мультимониторинг не отличается от работы в режиме локального  Мониторинга. Настройка прикладных программ СКД также ничем не отличается от настройки их, описанной в соответствующих разделах документации.

# Системный журнал

Программа ведения протокола событий Системы Контроля Доступа относится к программам ядра Системы и устанавливается на сервере СКД вместе с программами Мониторинг и Сервер приложений.

## Назначение программы

Назначение программы - протоколирование всех событий СКД и ведение специальной базы данных – Системного журнала (Syslog.dbf).

Протокол событий является важнейшим элементом СКД. На основе протокола (Системного журнала) выполняется контроль за работой Системы в целом, за функционированием отдельных подсистем и программных модулей, за состоянием охраняемых СКД объектов, за передвижением персонала.

Система не просто ведет протокол событий, но и непрерывно контролирует этот процесс. При старте программа Система слежения автоматически стартует Системный журнал. В случае закрытия Системного журнала она рестартует его.

В автономном режиме все события сохраняются в памяти контроллеров, и после старта ПО СКД (т.е. перевода Системы в комплексный режим) вычитываются и помещаются в Системном журнале.

Описываемая программа также производит архивацию Системного журнала (как по достижению определенного количества записей, так и по наступлению заданного времени и даты).

Файл Системного журнала - Syslog.dbf – хранится в базе СКД (ACS\BASE). Архивы журнала располагаются в папке ACS/BASE/ARC_SYSLOG.

На основе журналов с помощью стандартных программ отчетов СКД создаются различные формы протоколов событий.

## Описание загрузочных параметров

Все системные параметры задаются в файле Writerlog.ini при установке ПО (содержимое файла выделено курсивом, описываются только используемые параметры).

[PROGRAMM_KEY]

Ключ реестра. Параметр указывает под каким ключом будут располагаться рабочие параметры программы в системном реестре

(HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/@ACS/WRITERLOG).

Данный параметр менять не рекомендуется.

KEYREGISTRY=\Software\@ACS\Writerlog

SECTION=A

Основная база. Указывается путь к базе данных Системного журнала (файл Syslog.dbf).

ALIASBASE =D:\ACS\BASE

ПК Сервера приложений. Имя компьютера, на котором работает программа Сервер приложений.

APPSERVER= localhost

Период времени в секундах, через который программа передает по сети сигнал о своем существовании.

LIFETIME=2

Путь к базе резервного журнала (т.н. зеркала Системного журнала). Указывается путь, по которому располагается база данных Logmirror.dbf (каталог должен существовать).

LOGMIRRORPATH=D:\ACS\LOGMIRROR

Часть настроек (хранящихся в системном реестре) выполняется с помощью программы Редактор установок, часть производится в рамках самой программы, о чем будет сказано позже.

## Описание интерфейса

Вид главного окна программы (закладка Состояние) показан на рисунке. В пояснениях в скобках указываются номера на рисунке.

1

3

4

2

### Справочная строка

Последовательно указывается:

- Имя (версия программы), дата и время создания программы,

- ключ реестра,

- путь к базе данных.

### Меню (1)

На панели (1) расположено меню, содержащее два пункта:

- Пункт Опции, при выборе которого раскрывается следующий список:

  - Приоритеты (Низкий, Средний, Высокий). Установка типа стандартного приоритета Windows.

  - Настройки – в данном окне задается определенный набор параметров архивации IB и DB журналов (см рисунок).

  - Отладка - вывод специальной информации (используется для отладки системы).

  - О программе – вывод информации о разработчике.

  - Сброс в архив IB журнала (для архивации событий журнала вручную, для базы данных Interbase)

  - Сброс в архив DB журнала (для архивации событий журнала вручную, для базы данных DBF)

- Кнопка Текущий Syslog,  нажав которую можно либо открыть окно журнала с текущими событиями,  либо закрыть его (если оно было открыто).

### Панель закладок (2)

На панели (2) расположены следующие закладки:

- Состояние

- Сообщения

- Ошибки

- Спец.опции

### Информационная панель (3)

Слева направо отображается:

- Время непрерывной работы программы (сутки и часы).

- Текущие дата, время, день недели.

- Индикатор работы (норма или проблемы).

### Информационная панель (4)

На панели (4) отображаются некоторые сведения об операциях, произведенных над DBF файлом:

- Путь к файлу Syslog.dbf

- Кол-во.исправл.(количество  исправленных в журнале записей)

- Кол-во.коллиз.записи (количество незанесенных в Системный журнал записей)

- Кол-во.коллиз.доступа

- Кол-во.записей (DBF) файл (количество записей в Syslog.dbf)

Опция Разделение  служит для установления разделяемого режима работы с базой. Если данная опция не включена (не стоит галки), то режим исключительный.

### Окно сообщений Системного журнала

Чтобы просмотреть сообщения Системного журнала, нужно выбрать закладку Сообщения на панели (2). Окно сообщений имеет вид:

### Закладка Ошибки

При выборе закладки Ошибки, откроется окно, в которое заносятся все сообщения о неполадках. Рекомендуется открывать это окно при появлении проблем с Системным журналом (сбои при  архивации, ошибки записи).

### Просмотр текущего Системного журнала

Чтобы  просмотреть текущий Системный журнал, нужно на панели (1) перейти к пункту меню Текущий Syslog  и выбрать из выпадающего меню подпункт Показать. Откроется окно вида (см на рисунке):

В левом нижнем углу  расположено опционное окошко для включения (установлена галка)/  выключения (нет галки) режима приема событий.

Для того чтобы очистить окно текущего Системного журнала нужно воспользоваться кнопкой Очистить экран.  При этом все события из журнала архивируются.

Чтобы закрыть окно текущего Системного журнала, выберите подпункт Закрыть  (панель (1) -> Текущий Syslog->Закрыть).

## Особенности работы с программой

### Архивация

Под архивацией понимается перемещение текущего Системного журнала в архивный каталог. Физически операция выглядит следующим образом:

- Файл переименовывается (имя соответствует дате и времени архивации) и перемещается в каталог ARC_SYSLOG.

- Создается новый файл Системного журнала.

Операция переименования может выполняться только в монопольном режиме доступа к файлу.

### Монопольный режим

В стандартном режиме программа должна держать файл Системного журнала в монопольном использовании. Т.е. ни одна программа не может открыть этот файл даже для чтения. Это является необходимым условием для его архивации.

При крайней необходимости допускается запуск программы с разделяемым доступом к журналу. При этом становится доступной опция Разделение. Помните, что после работы с файлом из внешней программы Вы должны переключить режим доступа на монопольный!

### Ведение копии Системного журнала

Для повышения надежности ведения протокола событий СКД имеется возможность производить запись в т.н. файл Зеркала Системного журнала. Файл представляет собой базу данных точно такого же формата, что и Syslog.dbf. Запись в Зеркало производится параллельно с записью в основной журнал. Зеркало не архивируется и не захватывается программой в монопольный режим.

Файл Зеркала может располагаться в любом месте (на локальном или сетевом диске). Его имя – LogMirror.dbf. Для включения описываемого режима необходимо:

- Создать каталог с указанным файлом.

- В файле Writerlog.ini  в строке LOGMIRRORPATH указать путь к файлу.

### Проблемы обеспечения целостности протокола событий

Программа записи протокола СКД является такой же важной ее частью, как остальные программы ядра. При разрыве связи с программой (т.е. при невозможности писать протокол событий) Сервер контроллеров переводит Систему в автономный режим работы.

Перед запуском СКД в рабочую эксплуатацию тщательно проверьте надежную работу программы. Информация о неполадках записывается в файл протокола самой программы. При сбоях в работе внимательно просмотрите его.

Мы рекомендуем следующие меры для повышения надежности сохранения данных СКД:

- Установить время архивации журнала в период минимальной загруженности Системы.

- Стараться, чтобы число записей в журнале не превышало 10000.

- Вести запись событий в Зеркало Системного журнала.

- Периодически (желательно до архивации) копировать Системный журнал с помощью программы DBBackUp (настроив ее на копирование одного файла – SYSLOG.DBF).

# Сервер приложений

## Принципы работы

Программа Сервер приложений (AppServer) служит для обеспечения связи и взаимодействия модулей комплекса по протоколу TCP\IP.

Программа стартует как сервис в автоматическом режиме.

Собственно говоря, Сервер приложений является диспетчером связи: он присваивает загруженным модулям адреса виртуальных портов и следит за их работоспособностью. Если приложение в течение заданного времени  не передает событие SELFCONTROL, Сервер приложений считает, что программа перестала нормально функционировать (зависла, выключен компьютер,  разорвана связь по локальной сети) и принудительно исключает ее из числа диспетчерируемых процессов.

## Установка и настройка

Программа имеет ряд настраиваемых параметров. С помощью программы Редактор установок (или непосредственно в Системном реестре)  Вы можете установить следующее:

Приоритет – тип стандартного приоритета Windows.

Предельное время ожидания – время (в секундах), по истечении которого процесс, не передавший событие SELFCONTROL, исключается из работы СКД. По умолчанию – 180 секунд.

Список неконтролируемых процессов – список процессов, регистрируемых в Системе, но не контролируемых на передачу события SELFCONTROL. Список задается в виде последовательности слов <Имя компьютера>_<имя процесса>, разделяемых запятыми.

Номер процессора – имеет смысл для многопроцессорных машин. Рекомендуемое значение – 0.

## Работа с программой

При открытии экранной формы программное окно пустое. Для отображения зарегистрированных процессов следует нажать клавишу Сделать видимым. После этого окно приобретет следующий вид, показанный на рисунке.

В верхней строке, кроме стандартной информации о версии, дате и времени создания программы указывается значение предельного времени ожидания TD (TimeDelay).

Основное окно имеет вид таблицы, в которую помещаются имена текущих процессов СКД. Таблица имеет следующие колонки:

- Компьютер - имя процесса. Имя состоит из сетевого имени компьютера (на котором загружен данный процесс) и собственно имени процесса.

- Задержка – время (в секундах) задержки прихода события SELFCONTROL.

- IP-адрес – IP-адрес компьютера, на котором выполняется данный процесс.

- Порт – адрес виртуального порта.

- Сообщений – число не принятых процессом сообщений Системы.

В нижнем окне отображаются события СКД.

В нижней строчке указывается общее количество процессов СКД, загруженных в данный момент. Здесь расположены три клавиши:

- Отключить – позволяет принудительно отключить выбранный процесс. Тем самым процесс исключается из числа зарегистрированных процессов СКД.

- Стереть сообщения – позволяет очистить буфер не принятых данным процессом сообщений.

- Спрятать – скрыть список процессов.

Не рекомендуется держать список открытым. После просмотра его следует закрыть клавишей Спрятать.

Менять настроечные параметры рекомендуется только в следующих случаях (операции выполняются в программе Редактор установок, закладка Сервер приложений):

- По ряду объективных причин (загруженность операционной системы, загруженность локальной сети и прочее) процессы СКД не всегда успевают посылать событие SELFCONTROL за установленный период времени. В таком случае рекомендуется увеличить параметр Предельное время ожидания.

- Некоторые процессы СКД либо передают событие SELFCONTROL с непредсказуемой задержкой, либо в принципе не рассчитаны на передачу таких событий. Эти процессы необходимо включать в список неконтролируемых. Например: ACS1_Car,ACS2_Car,ACS3_Writerlog.

ACSGMS – Access Control System General Management System.

Подлежит проверке число контроллеров, их адреса, количество записей в базе персонала, количество рабочих станций.

Сервером СКД называется компьютер, на котором исполняются модули Ядра СКД и на котором находится база.

Подлежит проверке число контроллеров, их адреса, количество записей в базе персонала, количество рабочих станций, количество мультимониторингов.

Напомним, что для контроллеров это по-прежнему комплексный режим работы.

Лучше, конечно, сделать это до установки новой версии.

При соответствующих настройках.

Еще раз подчеркнем, что речь идет о старте СКД, выполняемом во время загрузки ОС. В данном случае, на корректность загрузки модулей ядра СКД могут влиять особенности конкретного компьютера (параметры его быстродействия, версии установленной ОС).

За исключением тех случаев, когда тип контроллеров отличен от STN. Для контроллеров типа STN параметры уже выставлены таким образом: номер СОМ-порта-1, скорость-9600. При необходимости, данные параметры можно изменить.

При этом контроллеры звена продолжают работать в автономном режиме.

Большая часть параметров, задаваемых на этой панели, является характеристиками контроллеров и приведены в их паспортах.

Если Вы опишите больше контроллеров, чем задано в файле защиты, Сервер контроллеров возьмет в работу только указанное в файле число, т.е. количество контроллеров, указанное в лицензии.

Точнее, считывателя совмещенного с цифровой клавиатурой.

Т.е. сколько секунд замок держится в открытом положении.

IP адрес прошивается при поставке модуля.

Смотрите также параметр «Счетчик ошибок 5002».

Один период таймера равен 55 мсек.

Этот и следующий параметры актуальны только конфигурации Мультимониторинг.

При работе в этом режиме Сервер контроллеров использует базу, хранящуюся в системном реестре Windows. Эта база должна быть создана по правилам, описанным в разделе Работа с программой.

Актуален только для контроллеров STN с версией ПЗУ ниже 30.

Если в Редакторе настроек не выставлен в RESET параметр «Очистка событий».

В контроллерах STN с версией ПЗУ ниже 30 во время вычитывания событий из памяти возможны достаточно длительные (до нескольких минут) задержки в работе СКД.

В зависимости от установки опции Фатальный автоном Система будет либо пытаться восстановить связь, либо переходить в автономный режим.

Ввод ключей может быть осуществлен либо с контрольного считывателя на com-порту, либо с любого считывателя СКД. В любом случае Система должна функционировать в комплексном режиме.

Для операции необходима минимум одна запись в базе Персонала.

Естественно, если в Мониторинге включена клавиша Автоматическая загрузка ключей.

В программе Мониторинг.

Только после этого можно выполнять процедуру загрузки расписания.

Смотрите документ Редактор установок.

Если в системном реестре программы, поставить в параметре TimeAutoReloadKeys время (в формате HH:mm:ss), то именно в это время Мониторинг будет выполнять загрузку ключей во все активные контроллеры.

Период задается в реестре программы Мониторинга параметром Период просмотра базы ключей (в мсек.). По умолчанию - 30000 мсек.

Разные типы контроллеров имеют разную память на события. Подробнее об этом смотрите в документе Общее описание СКД.

Подробнее смотрите раздел Ведение копии Системного журнала.

Смотрите документ Редактирование параметров.

Подробное описание процедуры архивации дано в п. 6.4.1

Что может быть связано с особенностями локальной сети, например – с сетью, построенной на низкоскоростных линиях связи.

Некоторые специальные программы, работающие в рамках СКД (включая программы, написанные пользователем СКД). К таким, например, относится программы определения автомобильных номеров.