Сведения о документе:

Название файла документа: input.doc.

Название документа:

Дата последнего сохранения документа: 6/14/2005 12:18:00 PM.

Автор последних изменений в документе: .

Размер файла документа: 23012 байт.

Количество страниц в документе: 13.

Шаблон документа:  1.2.1.

© Компания "Семь печатей"

117216, Москва,  ул. Феодосийская, д. 1, тел.(факс): (095) 713-9614,  тел: (095) 713-96-11, 12, 13.

E-mail: info@sevenseals.ru  Web-Page: http://www.sevenseals.ru

Система

контроля и управления доступом

TSS-OFFICE

TSS-PROFI

Программное обеспечение

Управление объектами

(PlanBrowser)

руководство пользователя

Москва 2005

Оглавление

1.	Принципы работы	1

2.	Настройки программы	1

3.	Главное окно программы	3

3.1.	Справочная строка	3

3.2.	Меню	3

3.3.	Информационная панель	5

3.4.	Панель дерева этажей	5

3.5.	Панель текущего поэтажного плана.	5

4.	Работа с программой	5

5.	Режимы работы программы	7

5.1.	Обычный режим	7

5.2.	Использование таблицы реакций	7

5.3.	Режим тревожных сообщений	9

6.	Управление объектами	9

7.	Работа с охранной сигнализацией	10

# Принципы работы

Программа Управление объектами (PlanBrowser) позволяет выполнять следующие функции:

- Производить наблюдение за состоянием объектов Системы Контроля Доступа (касание считывателя, нажатие кнопки RTE, срабатывание датчика двери, срабатывание охранной сигнализации).

- Оперативно управлять работой системы (открывать или блокировать двери).

- Ставить помещения на охрану или снимать их с охраны.

- Следить за работой охранной сигнализации.

Для наблюдения за событиями СКД и для управления объектами необходимо предварительно правильно сформировать поэтажный план  с объектами системы. Эта операция подробно описана в разделе «Конфигурирование системы».

Для штатной работы модуля Система должна функционировать в комплексном режиме.

# Настройки программы

Перед началом работы необходимо выставить системные параметры, используемые при загрузке программы. Все системные параметры описываются в файле PlanBrowser..ini (содержимое файла выделено курсивом).

[PROGRAMM_KEY]

Ключ реестра. Параметр указывает, под каким ключом будут располагаться рабочие параметры программы в системном реестре. Данный параметр менять не рекомендуется.

RegistryRoot=ACS\ PlanBrowser

Основная база. Указывается имя алиаса, по которому располагается база данных Системы (каталог BASE). Если Вы по каким-либо соображениям захотите изменить алиас, то должны будете проделать необходимые изменения и в программе BDEAdmin (Program Files/Borland/BDE).

DBAlias=@ACS

ПК AppService. Имя компьютера, на котором следует запускать системную программу  Сервер приложений (AppService). Программа запускается автоматически на том ПК, имя которого указано в данной строке. Подробнее см. «Общее описание Системы».

APPSERVER=REZERV

Этот параметр менять не следует!

APPSERVERPORT=1972

ПК мониторинга. Имя компьютера, на котором будет функционировать Мониторинг Системы (Monitoring). Подробнее см. «Общее описание Системы».

MONITORING=REZERV

NAMEEXEMONITORING=MONITORING

Синхронизация времени (в часах) на рабочих станциях системы со временем компьютера, на котором работает Сервер приложений (т.е. на сервере Системы). Этот параметр имеет смысл только, когда данная программа выполняется не на сервере Системы СКД.

TIMESYNCHRONIZE=1

NAMECOMPANY=Объект (будет отображаться наименование объекта вверху в окошке).

С помощью программы Редактор установок (закладка Управление объектами) Вы можете отрегулировать вид всплывающего меню:

- Для отображения всех возможностей управления  следует выбрать в поле Режимы работы значение СКД и охрана.

- Для отображения функций  управления только охранной сигнализацией следует выбрать в поле Режимы работы значение Охрана.

Здесь Вы также можете разрешить или запретить оператору программы выполнение поэтажных функций (таких, как постановка или снятие с охраны всех датчиков этажа). Для этого следует включить или выключить опцию Разрешить ставить под охрану этажи.

При наличии считывателя, подсоединенного к сом-порту компьютера, Вы можете организовать регистрацию оператора (т.е. вход в программу) по его электронной карточке или по паролю. Для этого следует указать номер сом-порта. Значения остальных полей меняться не должны.

Для включения режима регистрации необходимо установить опцию Вход по паролю.

Пароли и права для входа задаются в программе Персонал (смотрите документацию Персонал (Бюро пропусков)).

Для показа планов этажей, файлы планов должны располагаться в папке Picture того каталога, откуда стартует программа Управление объектами. Звуковые файлы должны находиться в папке Voice того же каталога.

# Главное окно программы

Вид главного окна программы показан на рисунке. Границы всех его внутренних окон (равно как и главного окна) подвижны, их размеры легко меняются с помощью стандартных средств Windows.

1

2

3

4

5

6

Главное окно состоит из следующих частей:

- Справочная строка.

- Меню.

- Панель системной информации.

- Панель дерева планов.

- Панель текущего поэтажного плана.

- Панель текущих событий.

## Справочная строка

Последовательно указывается:

- имя, дата и время создания программы,

- ключ реестра,

- алиас.

## Меню

Пункты меню имеют вид:

Управление

- Доступ к меню – открыть (по паролю)  или закрыть доступ к пунктам меню

- Установка/смена пароля – установка пароля для редактирования настроек программы.

- Режим управления (СКД и охрана) – ограничение прав оператора программы функциями управления только СКД, охраной, СКД и охраной.

- Заблокировать функции управления – полная блокировка управления системой.

- Выключить звук – выключение звуковых оповещений о событиях.

- Очистить список звуковых файлов – очистить очередь звуковых файлов.

- Отладка – вывести окно отладочных сообщений.

- Использовать пароль для выхода из программы - разрешить закрытие программы только по паролю.

- Выход – закрытие программы.

Проходы

- Запретить проход по всем дверям объекта – заблокировать все пункты прохода на объекте.

- Снять запрет проходов со всех дверей объекта – разблокировать все пункты прохода на объекте.

- Запретить проход по всем дверям этажа - заблокировать все пункты прохода на текущем этаже.

- Снять запрет проходов по всем дверям этажа - разблокировать все пункты прохода на текущем этаже.

Настройки планов

- Установка отображаемых этажей – выбор планов этажей для отображения.

- Автовыбор планов этажей - при выборе этой опции включается режим автоматической смены поэтажных планов. Т.е. при срабатывании устройства (считывателя, датчика) на экране автоматически отобразится соответствующий план.

- Показывать увеличенное фото - при включении этой опции в левом нижнем углу окна 4 будут отображаться фотографии проходящих владельцев ключей.

- Увеличенное меню плана – позволяет по щелчку левой клавиши мыши выводить на экран увеличенное меню, дублирующее всплывающее меню.

- Установка цветов событий – настройка цветовой легенды отображаемых событий или состояний.

- Озвучивание открытия всех дверей – задание звукового файла для команды Открыть все двери объекта.

Настройка реакций

- Использовать таблицу реакций - при включении этой опции программа из обычного режима работы (отображение всех событий по всем объектам, нанесенным на поэтажные планы) переходит в режим работы с таблицей реакций (отображение заданных событий по заданным объектам). При выборе опции становится доступным пункт меню Установка реакций на события.

- Редактирование таблицы реакций - открывает таблицу реакций для редактирования

- Использовать звуковое сообщение для объекта – при включении этой опции будут проигрываться те звуковые файлы, которые были заданы для объектов в программе конфигурирования.

- Отображать тревоги всех этажей – в окно тревог будут поступать тревожные сообщения со всех планов этажей (в т.ч. и с тех, которые не отображаются в программе). Актуально для охранных датчиков.

- Настройка  шрифта тревожных сообщений – выбор и настройка шрифта для окна тревожных сообщений.

- Включить бокс предупреждений – включение режима отображения событий системы (нижняя строка окна).

О программе – информация о разработчиках ПО.

## Информационная панель

Последовательно расположены:

- Информация о состоянии программы мониторинг:

  - Красный цвет – Мониторинг не загружен (или с ним нет связи),

  - Желтый – Мониторинг работает в автономном режиме,

  - Зеленый – Мониторинг работает в комплексном режиме.

- Количество процессов СКД, активных в данный момент.

- Список процессов СКД, активных в данный момент.

- Имя ПК, системные дата и время, день недели.

- Количество сообщений в буфере.

- Панель тревог.

## Панель дерева этажей

На панели представлено дерево зданий и этажей всего объекта. Работа с деревом этажей аналогична работе с деревом каталогов в Windows.  Выбранный этаж автоматически становится текущим и отображается на панели текущего плана этажа.

При нажатии на панель Показать планы этажей вместо дерева отобразятся уменьшенные планы. Выбранный план также отобразится в окне текущего плана. Чтобы вернуться к показу дерева нажмите на панель Показать дерево этажей.

## Панель текущего поэтажного плана.

Центральная панель программы. Именно на ней отображаются в графическом виде все события СКД на текущем плане этажа. С нее осуществляется управление работой Системы.

В нижней строке плана этажа выводится информация о помещениях и объектах текущего поэтажного плана, к которым в данный момент подведен курсор.

# Работа с программой

Для нормальной работы программы Система должна функционировать в комплексном режиме. При этом поле Мониторинг  на панели системной информации приобретает зеленый цвет и в нем указывается имя компьютера Сервера СКД.

Администратор СКД может закрыть меню для редактирования, предварительно задав пароль для входа в режим редактирования настроек.

При срабатывании соответствующего элемента системы контроля доступа (считывателя, датчика двери или кнопки выхода) на плане появляется условный знак данного элемента. Если срабатывает считыватель и Система фиксирует проход владельца ключа, то вместо значка двери появляется фотография прошедшего (если, естественно, она введена в базу). При выборе в меню опции Увеличенная фотография фото владельца будет показано в левом нижнем углу программного окна.

Если в меню Настройки планов включена опция Автовыбор планов этажей, то в окне текущего плана автоматически будет отображаться план, на котором присутствует последний сработавший элемент.

Администратором СКД может быть задана обязательная регистрация оператора при загрузке программы. Список операторов задается в программе Персонал. Каждый оператор должен  задать собственное пользовательское имя и пароль доступа. Проверка полномочий администратора может также осуществляться с помощью регистрации его карточки на контрольном считывателе. При наличии контрольного считывателя параметры его задаются в программе Редактор установок (закладка Управление объектами).

При выборе опции Увеличенное меню плана некоторые пункты всплывающего меню будут продублированы на панели в увеличенном виде. Данную возможность рекомендуется использовать при значительном удалении монитора от оператора.

Пункт меню Установка цветов событий выводит на экран окно задания цветов для различных состояний объектов. Вы можете настраивать цвета для следующих состояний (событий):

- Дверь заблокирована -  оператор программы выдал одну из команд: Запретить проход через дверь, Запретить проход через все двери объекта, Запретить проход через все двери этажа.

- Дверь открыта -  оператор программы выдал одну из команд: Открыть надолго, Открыть на … секунд, Открыть все двери объекта.

- Предупреждение – на  данном  объекте произошло событие, отнесенное администратором к классу предупреждающих (в Таблице реакций в поле Тип выставлено значение “W»).

- Датчик на охране – датчик стоит на охране (включен).

- Помещение на охране – все датчики помещения стоят на охране.

- Тревога в помещении – один из датчиков помещения сработал.

Механизм отображения цветов при постановке и снятии с охраны будет активен только в том случае, если в программе Конфигуратор не убрана заливка помещения.

При выборе пункта всплывающего меню Кто в помещении на экране отображается список лиц, находящихся в данном помещении, точнее отметившихся карточкой при входе в комнату.

Пункт меню Список хозяев помещений позволяет просмотреть список лиц, являющихся т.н. хозяевами помещений, т.е. имеющих право ставить помещение под охрану.

# Режимы работы программы

## Обычный режим

В обычном режиме (без использования таблицы реакций) программа отображает события СКД, пришедшие от всех элементов оборудования, которые нанесены на поэтажные планы. При срабатывании того или другого элемента на плане отображается его пиктограмма. При касании ключом считывателя появляется фотография владельца ключа (если она занесена в базу). При выборе опции Показывать увеличенное фото  фотоизображение владельца будет отображаться в левом нижнем углу программного окна.

Если включена опция Автовыбор планов этажей, то программа  автоматически отобразит тот  план, на котором произошло текущее событие.

Звуковые сообщения будут выводиться, если на панели Мониторинга включена клавиша «Звук».

## Использование таблицы реакций

Таблица реакций применяется для задания нестандартных реакций на события в описываемой программе.

В данной таблице содержится перечень всех событий СКД (колонка Имя события).

Каждое событие имеет свой тип (колонка Тип):

- I – информационное,

- W – предупреждающее,

- A – тревожное.

В колонке Реакция указывается признак реакции программы на события:

- Y- отображать событие,

- N – не отображать (даже при заданных номерах объектов).

В колонке Номера объектов указываются уникальные номера тех элементов оборудования (поле номер порта-объекта в окне конфигурирования Системы), события с которых должны отображаться. Если должна выводиться информация обо всех событиях, в этом поле  следует поставить знак *.

В колонке Текст сообщения прописывается произвольный текст сообщения. В данной программе этот текст используется только при показе тревожных сообщений (список тревожных событий в нижней части программного окна).

В колонке Имя звукового файла задается звуковой файл, который будет проигрываться при возникновении данного события. Имя может быть либо записано вручную, либо выбрано из списка, но в любом случае файл должен лежать в папке Voice каталога ACS.

Таблица реакций активизируется при выборе опции Использовать таблицу реакций пункта Таблица реакций главного меню.

## Режим тревожных сообщений

Данный режим включается при необходимости контролировать реакцию сотрудников охраны на тревожные события Системы. Он задействуется при использовании Таблицы реакций и наличие в ней сообщений с типом А.

Когда возникает указанное событие на заданных объектах, на информационной панели  загорается панель Тревога и программа начинает проигрывать указанный звуковой файл. Звук отключается только при нажатии сотрудником клавиши Тревога и щелчке мышью по опциональному окошку в строке с текстом сообщения на появившейся панели Тревожные сообщения.

Тревога от одного и того же датчика поступает в описываемое окно один раз (точнее до тех пор, пока охранник не сбросил это сообщение).

Если в корневом каталоге ACS создан текстовый файл с инструкцией охране (имя файла это номер элемента в базе), то в нижней части окна будет отображаться текст инструкции. В данном примере необходим файл 0034.txt.

Информация о сбросе сообщения из окна тревог записывается в Системный журнал.

Размер шрифта в окне тревог может быть изменен с помощью пункта главного меню Настройка  шрифта тревожных сообщений.

# Управление объектами

Наряду с отображением событий СКД программа позволяет  управлять некоторыми объектами системы.

Если поместить курсор на значок элемента и нажать правую клавишу мыши то появится меню, с перечнем различных действий по управлению объектами системы, а именно:

- Запретить проход по всем дверям объекта

- Снять запрет проходов со всех дверей объекта

- Запретить проход по всем дверям этажа

- Снять запрет проходов по всем дверям этажа

- Сбросить/открыть/запретить двери:

  - Запретить проход через двери

  - Разрешить проход всем через двери

  - Открыть надолго

  - Открыть на … секунд (от 1 до 5)

- Открыть все двери объекта

- Сбросить состояние открытой двери для всех дверей объекта

- Кто в помещении

В пункте главного меню Проходы реализованы следующие действия:

- Запретить проход по всем дверям объекта.

- Снять запрет проходов со всех дверей объекта.

- Запретить проход по всем дверям этажа.

- Снять запрет проходов по всем дверям этажа.

Выбором соответствующего пункта меню вы управляете работой системы контроля доступа. Открытая или заблокированная дверь выделяется соответствующим цветом (заблокированная – красным, открытая – сиреневым).

Будьте осторожны при выборе действия Открыть надолго. В этом случае на реле исполнительного устройство будет постоянно посылаться сигнал на  замыкание, что может привести к выходу устройства из строя.

Помните, что контроллер запоминает состояние открытой двери. И, если после того как Вы открыли дверь надолго, Система перешла в автономный режим, то реле данного порта будет постоянно включаться и выключаться.

Программа позволяет задавать список отображаемых этажей (пункт Главного меню Настройка планов - Установка отображаемых этажей). При этом оператор, естественно, сможет работать только со своими этажами. Однако получать тревожных сообщений он может либо только с отображаемых этажей, либо со всего объекта. Настройка режима приема тревог производится с помощью пункта Главного меню Настройка реакций – Отображать тревоги всех этажей.

Система не ограничивает число модулей Управление объектами, работающих в локальной сети. Однако администратор должен понимать недопустимость работы разных операторов с одними и теми же объектами. Т.е. планы отображаемых этажей на одновременно работающих программах не должны совпадать.

# Работа с охранной сигнализацией

Во всплывающем меню реализованы следующие функции работы с охранными датчика-ми:

- Поставить этаж под охрану

- Снять этаж с охраны

- Поставить помещение (зону) под охрану

- Снять помещение (зону) с охраны

- Охранный датчик TSS:

  - Поставить на охрану

  - Снять с охраны

При постановке этажа или помещения под охрану все (или одно) помещения будут выделены на экране зеленым цветом. Поставленные под охрану датчики обрамляются зеленой рамкой. При срабатывании охранной сигнализации заливка соответствующего помещения на плане становится мигающей.

Помещение считается поставленным под охрану (закрашивается на плане), когда поставлены под охрану все входящие в него датчики.

Программа отображает и действия Системы по работе с охранной сигнализацией, а именно процедуру постановки или снятия с охраны помещений по предъявлению карточки на проходной.

Помните, что охранные датчики, адреса которых не указаны в поле Номера объектов Таблицы реакций, исключаются из работы  программы (не ставятся, не снимаются с охраны, не отображаются при срабатывании). Указанную возможность рекомендуется использовать для датчиков, применяемых при захвате видеоизображений и обязанных постоянно находиться под охраной. Такие датчики должны быть соответствующим образом описаны в программе конфигурирования (установлено значение Интервал автоактивации отличное от нуля).

Подробно о создании системы охранной сигнализации смотрите в документе «Охранная сигнализация конфигурирование и эксплуатация».

Только при установленном охранном контроллере.

Поэтажный план – название достаточно условное. В ряде случаев (если у вас, например, пять этажей и на каждом этаже по одной двери) целесообразно создавать один план со всеми нанесенными на него объектами (дверями).

Эти установки можно также производить непосредственно из программы Управление объектами.

Через интерфейсное устройство GT-7.5 марки TSS.

Только для разработчиков ПО.

Напоминаем, что Система должна быть полностью сконфигурирована, как описано в разделе Конфигурирование СКД.

Смотрите документ Персонал (Бюро пропусков).

Считыватель должен быть присоединен к сом-порту компьютера.

Значения полей Тип считывателя и Режим считывания – по умолчанию, Номер com-порта считывателя – номер порта, к которому присоединен считыватель, Вход по паролю – опция должна быть включена.

Данная функция имеет смысл только для двухридерных дверей (считыватель на входе и считыватель на выходе). Если двери помещений оборудованы только одним считывателем на входе, то факт  присутствия сотрудника в том или ином помещении определяется только по его последней регистрации в Системе.

Режим отображения событий должен быть включен из пункта меню Настройка реакций – Включить бокс предупреждений.

Часть пунктов этого меню дублируется в увеличенном меню действий, доступным при выборе опции Увеличенное меню плана.

Если в окне Установка цветов событий не заданы иные цветы.

Если цвета событий не переопределялись.