АДАПТЕР

«КОДОС АД-03»

RS-232 / 2-wire

|  | КРЕПЛЕНИЕ АДАПТЕРА |
| --- | --- |

Необходимые для установки адаптера геометрические размеры приведены на рис.2. Диаметры крепежных отверстий – 4 мм. Рекомендуемая длина шурупов – 25…30 мм.

|  | ###### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| --- | --- |

- Температура окружающей среды  -       +5..+35°С;

- Относительная влажность не более  -    80%

|  | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| --- | --- |

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства в течение 2 лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации, при отсутствии повреждений корпуса, других элементов устройства и соединительных проводов.

| Изделие | Серийный номер | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Адаптер «КОДОС АД-03» |  |  |  |

- 4 -

|  | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |

Адаптер «КОДОС АД-03» – устройство, предназначенное для преобразования сигнала из протокола RS-232 в протокол 2-wire. Служит для подключения считывателей с выходным сигналом в стандарте RS-232 к контроллерам серии «КОДОС».

Рис.1. Внешний вид (АД-03_055) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- |

Таблица №1

| Габаритные размеры, мм | 120х68х29 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 9,515,0 |
| Ток потребления (без учета потребления считывателя), А, не более | 0,05 |
| Длина линии связи от адаптера к контроллеру, м, не более | 150 |
| Сопротивление линии связи от адаптера к контроллеру, Ом, не более | 150 |
| Длина линии связи от адаптера к считывателю, м, не более | 10 |
| Постоянный ток нагрузки выходного напряжения 5В, А, не более | 0,07 |
| Импульсный ток нагрузки выходного напряжения 5В (при длительности импульса не более 1с), А, не более | 0,3 |

- 2 -

|  | СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- |

Рис.2. Клеммы и монтажные отверстия ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Таблица №2. Назначение контактов

| № контакта | Назначение | Сечения проводов, мм2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входное напряжение питания “+12В” | 0,75 |
| 2 | Входное напряжение питания “-12В” | 0,75 |
| 3 | Сигнал “CLK” контроллера | 0,22 |
| 4 | Сигнал “DATA” контроллера | 0,22 |
| 5 | Выходное напряжение питания считывателя “+5В” | 0,22 |
| 6 | Выходное напряжение питания считывателя “-5В | 0,22 |
| 7 | RS-232 вход считывателя | 0,22 |
| 8 | RS-232 выход считывателя | 0,22 |

ВНИМАНИЕ! При монтаже оборудования питание устройств должно быть отключено.

- 3 -