РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Программное обеспечение «КОДОС»

БЮРО ПРОПУСКОВ

# Версия 2.0.0.2

Содержание

Раздел 1. Назначение и состав Системы	3

1.1. СОСТАВ СИСТЕМЫ	3

1.1.1. Компьютер Системы	3

1.1.2. Устройство фотографирования  документов	3

1.1.3. Считыватель и кодоносители	4

1.1.4. Принтер	4

1.1.5. Программное обеспечение Системы	4

1.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	4

Раздел 2. Установка и настройка ПО Системы	5

2.1. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО СИСТЕМЫ	6

2.2. НАСТРОЙКА СВЯЗИ С БАЗОЙ ДАННЫХ	7

2.3. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО СИСТЕМЫ	10

Раздел 3. Интерфейс программы «Бюро пропусков»	11

3.1. ВХОД В СИСТЕМУ	11

3.2. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ	11

3.3. ОПЕРАТОРЫ СИСТЕМЫ	12

3.4. ВЫДАЧА КАРТЫ ПОСЕТИТЕЛЮ	13

3.5. ПРОСМОТР АРХИВОВ	15

3.5.1. Фильтрация записей	16

3.5.2. Обновление записей	17

3.5.3. Удаление записей	17

3.5.4. Экспорт записей	17

3.5.5. Завершение работы с архивом	17

ПРИЛОЖЕНИЕ. Термины системы «Бюро пропусков»	18

# Раздел 1. Назначение и состав Системы

Компьютерная система «Бюро пропусков» (далее – Система) предназначена для внесения в базу данных предприятия информации о посетителе охраняемого объекта, выдаче посетителю индивидуального кодоносителя (карты) для обеспечения регламентированного доступа на охраняемый объект, отслеживания перемещения посетителя по объекту, контроля выхода посетителя и возврата им кодоносителя. Система исполняет роль автоматизированного рабочего места (АРМ) в бюро пропусков предприятия и предназначена для эксплуатации совместно с такими системами интегрированного комплекса безопасности «КОДОС», как система контроля и управления доступом (СКУД) и др.

|  | ## 1.1. СОСТАВ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Рис. 1.1. Структурная схема Системы

Структурная схема Системы приведена на рис.1.1. В состав Системы «Бюро пропусков»  входят следующие элементы:

- Компьютер Системы.

- Устройство для фотографирования документов.

- Считыватель с адаптером и комплектом кодоносителей (карт).

- Принтер.

- Программное обеспечение.

|  | ### 1.1.1. Компьютер Системы |
| --- | --- |

Персональный компьютер (ПК) Системы выполняет одновременно и функции сервера (к нему подключаются: считыватель и устройство для фотографирования документов), и функции клиента (по локальной сети – протокол TCP/IP – он подключается к серверу системы контроля доступа, на котором рекомендуется размещать базу данных Системы).

В качестве ПК Системы рекомендуется IBM-совместимый персональный компьютер с быстродействием от 400 МГц и размером оперативной памяти от 64 Мб. Рекомендуемый объем жесткого диска – от 6 Гб. Для подключения видеокамеры в компьютере должна быть установлена плата видеозахвата, поддерживаемая драйверами Video for Windows.

|  | ### 1.1.2. Устройство фотографирования документов |
| --- | --- |

В состав устройства для фотографирования документов входят: видеокамера, являющаяся основным элементом устройства, и место для размещения документа, удостоверяющего личность посетителя. Видеокамера подключается к ПК Системы через обычную плату видеоввода, работа которой управляется драйверами Video for Windows.

Видеокамера приобретается заказчиком по своему усмотрению, исходя из требуемого качества фотографирования. Подключение камеры и платы видеоввода осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации этих устройств.

Место для размещения документа может быть оборудовано планшетом, лампой подсветки и штативом, на котором крепится видеокамера.

|  | ### 1.1.3. Считыватель и кодоносители |
| --- | --- |

Считыватель предназначен для определения кода карты (рис.1.2), выдаваемой посетителю. Тип считывателя определяется типом карт (HID ProxCard II, PHILIPS 
MIFARE, Ангстрем, EM-Marin и др.), используемых в системе контроля доступа. В зависимости от выбранного типа кодоносителей следует подобрать для применения в Системе один из считывателей серии «КОДОС RD». Считыватель подключается к COM-порту компьютера Системы через адаптер «КОДОС АД-09», преобразующий сигнал из специализированного протокола в протокол RS-232. Подключение осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации этих устройств.

Рис. 1.2. Внешний вид карт доступа

|  | ### 1.1.4. Принтер |
| --- | --- |

Принтер предназначен для получения твердой копии (распечатки на бумагу) информации о посетителе (включая фотоизображение документа, удостоверяющего личность посетителя).

Принтер приобретается заказчиком по своему усмотрению, исходя из требуемого качества печати. Подключение принтера к компьютеру Системы осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации этих устройств.

|  | ### 1.1.5. Программное обеспечение Системы |
| --- | --- |

Программное обеспечение (ПО) Системы устанавливается на ПК Системы и функционирует на платформе Window 98./NT/2000. Для работы с базой данных на компьютере Системы должна быть инсталлирована клиентская часть сетевой системы управления базами данных (СУБД): либо InterBase версии 5.6 и выше, либо Oracle. Саму базу данных рекомендуется размещать на сервере системы СКУД.

Примечание. Локальные СУБД (например, Paradox) программным обеспечением Системы не поддерживаются. По желанию заказчика, при наличии предварительной договоренности, возможна настройка программного обеспечения на работу с другими СУБД.

Для размещения файлов ПО Системы требуется 20 Мб дискового пространства компьютера Системы. Установка и настройка программного обеспечения описана в разделе 2 настоящего руководства.

|  | ## 1.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ |
| --- | --- |

Коды гостевых карт, которые предполагается выдавать посетителям, должны быть зафиксированы в базе данных системы СКУД.

Запустив программу «Бюро пропусков», оператор (сотрудник бюро пропусков предприятия) подтверждает свои права доступа к работе с Системой, вводя имя пользователя и пароль (см. п.3.1). При этом становятся доступными экранные формы, позволяющие оператору работать с базой данных Системы.

Для выдачи карты доступа посетителю оператор вводит текстовую информацию о посетителе (фамилию, имя, место работы, к кому направляется и т.п.), которая будет занесена в базу данных, а также фотографирует документ, удостоверяющий личность посетителя.

Документ размещается на планшете перед видеокамерой. Система осуществляет ввод и преобразование изображения с видеокамеры в цифровой формат, выводя при этом изображение непосредственно на монитор компьютера Системы. По команде оператора (когда видеоизображение будет удовлетворять требуемому качеству) программа зафиксирует фотографию и подготовит ее для размещения в базе данных в формате JPEG.

Когда оператор положит карту (кодоноситель) на считыватель, Система автоматически определит ее номер по коду, ранее занесенному в базу данных.

Подготовив таким образом всю необходимую информацию, оператор подает команду занести ее в базу данных и выдает карту посетителю. Доступ на охраняемый объект теперь для него открыт. Факт выдачи этой карты данному посетителю данным оператором фиксируется в архиве событий.

Перемещаясь по объекту, посетитель подносит карту к считывателям дверей для их открытия. Каждое такое действие (включая попытку проникнуть в помещения, не предназначенные для гостей) фиксируется системой СКУД и впоследствии может быть отслежено с помощью архива событий системы СКУД.

Покидая охраняемый объект, посетитель возвращает карту, и она может быть использована для повторной выдачи.

Примечание. Для того чтобы гостевая карта случайно не была унесена посетителем, рекомендуется в системе СКУД использовать картоприемник. Он устанавливается на выходе с объекта. До тех пор, пока гостевая карта не будет опущена в картоприемник, выход будет заблокирован. Опущенная в картоприемник карта разрешает выход посетителю, а сама она помещается в специальный накопитель, откуда ее может забрать только сотрудник бюро пропусков.

В случае необходимости оператор может обратиться к архиву выданных карт, выбрать запись с информацией о нужном посетителе и сохранить ее (включая фотографию документа, удостоверяющего личность посетителя) в формате документа MS Word для последующей печати.

# Раздел 2. Установка и настройка ПО Системы

Установка и настройка Системы осуществляется изготовителем по согласованию с заказчиком.

Перед установкой ПО Системы должно быть смонтировано и подключено все ее оборудование: компьютер Системы, устройство фотографирования документов, считыватель и др. Порядок и схемы подключения оборудования описаны в документации на соответствующие устройства.

На сервере системы контроля доступа, совместно с которой предполагается эксплуатировать Систему «Бюро пропусков», должна быть установлена серверная часть СУБД.

Далее следует придерживаться следующего порядка действий:

- На ПК Системы должна быть инсталлирована операционная система Windows. Рекомендуется установить русскоязычную версию Windows’98 SE. Порядок установки операционной системы описан в документации по ее эксплуатации.

- Между компьютером Системы и сервером СКУД должна быть установлена связь по локальной сети. На сервере и клиенте должен быть настроен протокол TCP/IP с постоянными IP-адресами.

- Установить на ПК Системы клиентскую часть СУБД (не входит в комплект поставки, приобретается заказчиком самостоятельно, устанавливается в соответствии с руководством по ее эксплуатации).

- Установить на сервере СКУД и компьютере АРМ «Бюро пропусков» систему поддержки работы с базами данных BDE (Borland Database Engine) версии не ниже 5.1 (входит в установочный комплект Системы «Бюро пропусков»).

- Подготовить и зафиксировать (прописать) в базе данных системы СКУД комплект карт, которые предполагается выдавать посетителям. Картам должны быть назначены соответствующие посетителю уровни доступа. Порядок прописывания кодоносителей изложен в руководстве пользователя СКУД.

- Установить на ПК Системы программное обеспечение АРМ «Бюро пропусков» (см. п.2.1).

Установка ПО Системы заключается в размещении загрузочного модуля и вспомогательных файлов на жестком диске компьютера Системы, а также в создании удобных для пользователя форм запуска и эксплуатации ПО.

|  | ## 2.3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

На компьютере Системы запустите setup.exe из инсталляционного комплекта «КОДОС Бюро пропусков» (например, с установочного CD из директории Install).

В окне "КОДОС::Установка" (рис.2.1) последовательно отображаются шаги процесса инсталляции. Переход к следующему шагу осуществляется нажатием кнопки "Next>". Экранная кнопка "<Back" служит для возврата к предыдущему шагу. Щелчок мышью по кнопке "Cancel" прерывает процесс инсталляции (отказ от установки).

Рис. 2.3. Окно "КОДОС::Установка"

Рис. 2.4. Окно "КОДОС::Установка".
 Шаг "Внимание"

Шаг "Внимание" информирует об особенностях установки системы поддержки работы с базами данных BDE (Borland Database Engine) и библиотеки видеодрайверов Intel Indeo, необходимых для корректной работы программы «Бюро пропусков».

Рис. 2.5. Окно "КОДОС::Установка".
Шаг "Выбор директории"

Рис. 2.6. Окно "КОДОС::Установка".
 Шаг "Установка"

На шаге "Выбор директории" (рис.2.3) предлагается указать путь к каталогу (рабочей директории программы), где предполагается разместить файлы Системы. Если путь, предложенный инсталляционной программой по умолчанию, необходимо изменить, то следует нажать экранную кнопку "Browse…" и воспользоваться стандартным для Windows диалогом выбора папки.

ВНИМАНИЕ! При работе с СУБД Oracle следует избегать запускать программу «Бюро пропусков» из папки, путь к которой содержит длинные (более 8-ми символов) русские названия.

На шаге "Установка" (рис.2.4) необходимо (щелчком мыши по нужному элементу списка) выбрать тип установки. Если, например, на компьютере уже была установлена система BDE, то следует выделить в списке элемент "Выборочная установка", позволяющий выбирать компоненты Системы, которые необходимо установить.

Для "Выборочной Установки" программа инсталляции предлагает выполнить шаг "Выбор компонентов" (рис.2.5), где с помощью флагов осуществляется выбор необходимых для установки компонентов.

Рис. 2.7. Окно "КОДОС::Установка".
Шаг "Выбор компонентов"

Рис. 2.8. Окно "КОДОС::Установка".
 Шаг "Выбор группы"

Наконец, на шаге "Выбор группы" (рис.2.6) предлагается указать, где следует разместить пункт главного меню для запуска программы (раскрываемого щелчком экранной кнопки "Пуск" рабочего стола Windows). Для этого необходимо либо выбрать мышью уже существующий родительский пункт многоуровневой системы меню (список "Existing Folders:"), либо заполнить с помощью клавиатуры поле ввода "Program Folder:" – для создания нового пункта меню.

Рис. 2.9. Окно "КОДОС::Установка".
Завершение установки

Выбор группы завершает подготовку инсталляции ПО Системы.

Нажатие экранной кнопки "Next>" инициирует процесс установки, который занимает некоторое время. Признаком окончания инсталляции является сообщение (рис.2.7), при появлении которого следует нажать экранную кнопку "Finish>".

После установки необходимо настроить связь компьютера Системы с базой данных (см. п.2.2).

|  | ## 2.4. НАСТРОЙКА СВЯЗИ С БАЗОЙ ДАННЫХ |
| --- | --- |

Настройку рекомендуется начинать с внесения изменений в файл pb.ini, расположенный в рабочем каталоге программы. Примерное содержимое этого файла представлено на рис.2.8. В файле записаны настроечные параметры Системы. Параметры сгруппированы по разделам. Заголовки разделов заключены в квадратные скобки. При инсталляции всем параметрам заданы некоторые (оптимальные, по мнению разработчиков) значения. Эти значения могут быть изменены после запуска программы «Бюро пропусков» в диалоговом режиме (см. п.3.2).

Исключение составляет раздел [Database]. В этом разделе в параметре DBAlias= должен быть указан идентификатор псевдонима базы данных (Alias). Им может быть любой набор символов в количестве не более 255, однако, рекомендуется использовать только латинские буквы и арабские цифры (например, bp2). Изменения в файле pb.ini можно делать с помощью любого текстового редактора, например, блокнота (notepad.exe). Выбранный идентификатор следует запомнить.

[Database]

DBAlias= bp2

[Check photo]

lovar=3000

lolum=50

video in=0

[Given level]

level=25

[Port]

ComNumber=1

TimeOut=2000

[Uptime Post]

Uptime object=1

[Video]

Init=1

Рис. 2.10. Файл  pb.ini

Затем необходимо через главное меню MS Windows раскрыть панель управления (Пуск => Настройка => Панель управления) и запустить программу BDE Administrator (см. рис.2.9).

Подробно работа с этой программой описана в документе "Инструкция по настройке компьютеров, локальной сети и программного обеспечения при установке Модуля Удаленного Администрирования системы безопасности «КОДОС»". Здесь лишь отметим, что настройки, осуществляемые с помощью программы BDE Administrator, зависят от типа базы данных (Oracle, InterBase), используемой системой контроля доступа.

Рис. 2.11. Окно программы «BDE Administrator»

Рис. 2.12. Окно выбора типа базы данных

Во вкладке "Databases" указываются псевдонимы баз данных. Командой Object => New… (или нажав на клавиатуре <Ctrl>+<N>) можно добавить новый элемент в список псевдонимов. При этом открывается окно "New Database Alias" (рис.2.10), в котором из раскрывающегося списка (экранная кнопка ) следует выбрать тип базы данных, используемой системой контроля доступа (в примере –  "Oracle"). Экранная кнопка "Cancel" служит для отказа от задания нового псевдонима. Щелчок мышью по кнопке "OК" предложит (см. рис.2.11) ввести (вместо предложенного по умолчанию "ORACLE1") идентификатор псевдонима – тот самый, который был задан в качестве параметра "DBAlias=" в файле  pb.ini  (в примере –  "bp2"). Ввод идентификатора заканчивается нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре.

Для текущего (выделенного в списке) псевдонима доступна для редактирования таблица параметров подключаемой базы данных. Таблица расположена во вкладке "Definition" (см. рис.2.9). Доступ для изменения этих параметров осуществляется щелчком мыши по соответствующей строке таблицы.

Рис. 2.13. Окно выбора типа базы данных

В первую очередь следует убедиться в правильном выборе типа базы данных (поле "Type"). В поле "BLOB SIZE" рекомендуется задать значение "999", в поле "LANGDRIVER" – "Pdox ANSI Cyrillic".

В поле "SERVER NAME" задается: для базы Oracle – имя сетевой службы, а для InterBase – полное имя файла (с расширением .gdb), в котором хранится информация базы. Путь к этому файлу для удаленной по сети базы данных должен начинаться либо с сетевого имени компьютера (далее – HostName), на котором эта база размещена, либо с его IP-адреса. Кнопка , расположенная справа от поля ввода, вызывает окно "Открытие файла", позволяющее автоматизировать процесс формирования полного имени файла.

Для сохранения настроек следует подать команду Object =>Apply (или нажать на клавиатуре <Ctrl>+<A>).

Рис. 2.14. Ошибка связи с базой данных

Если при запуске программы «Бюро пропусков» появляется окно сообщения об ошибке связи с базой данных (рис.2.12), то это может быть следствием либо неверной установки параметров связи с базой, либо отсутствия связи с удаленным по сети компьютером, на котором эта база размещена.

Еще одна распространенная ошибка – сохранение файла pb.ini с расширением .txt – возникает при редактировании файла при помощи редактора notepad.

Для проверки связи на компьютере Системы запустите “Сеанс MS-DOS” (команда Пуск =>Программы => Сеанс MS-DOS) и наберите командную строку: ping HostName, где вместо HostName следует указать реальное сетевое имя компьютера, на котором размещена база данных (например, hostOhrana).

В случае нормальной работы вы должны увидеть примерно следующее:

Pinging hostOhrana [192.168.1.1] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=31

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=31

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=31

Если в ответ выдается сообщение «Bad IP adress hostOhrana» (Неизвестный IP-адрес 
hostOhrana), то, вероятнее всего, вы ошиблись в указании имени (или IP-адреса) компьютера, связь с которым вы проверяете.

Если же IP-адрес распознается правильно, однако реально связь с компьютером по этому адресу установить не удается, то реакция на команду будет примерно такой:

Pinging hostOhrana [192.168.1.1] with 32 bytes of data:

Request timed out (Время ожидания запроса истекло)

Request timed out

Request timed out

Request timed out

В этом случае наиболее вероятная причина – физическая неисправность сети.

|  | ## 2.5. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Удаление файлов Системы может потребоваться при ее реинсталляции, либо при обновлении ее программного обеспечения.

Рис. 2.15. Окно "Свойства: Установка 
и удаление программ"

Деинсталляцию рекомендуется осуществлять стандартными средствами MS Windows, например, с помощью модуля “Установки и удаления программ” (команда Пуск => Настройка => Панель управления => Установка и удаление программ).

В открывшемся окне (рис.2.13) "Свойства: Установка и удаление программ" во вкладке "Установка/удаление" в предложенном списке необходимо выбрать "КОДОС Бюро пропусков" и затем щелкнуть мышью по экранной кнопке "Добавить/удалить…".

Операционная система Windows вызовет программу "КОДОС::Установка" (рис.2.14), в окне которой (с помощью экранного переключателя) следует в качестве выбранного действия отметить "Remove" (Удаление всех установленных компонент Системы "Бюро пропусков").

При нажатии экранной кнопки "Next>" и подтверждении решения об удалении (кнопкой "ОК") компьютер приступит к деинсталляции Системы.

Признаком окончания процесса деинсталляции является сообщение (рис.2.15), при появлении которого следует нажать экранную кнопку "Finish>".

Рис. 2.16. Окно "КОДОС::Установка".
Шаг "Модификация/Исправление/Удаление"

Рис. 2.17. Окно "КОДОС::Установка".
Подтверждение удаления ПО Системы

# Раздел 3. Интерфейс программы «Бюро пропусков»

|  | ## 3.6. ВХОД В СИСТЕМУ |
| --- | --- |

Запуск программы на выполнение (загрузочный модуль buro.exe) может осуществляться любым из известных для Windows способов, например, через главное меню рабочего стола (Пуск => Программы => => КОДОС => КОДОС Бюро пропусков). Создание удобных для пользователя форм запуска программы входит в круг обязанностей администратора Системы.

Главное окно программы представлено на рис.3.1. Под заголовком окна "АРМ бюро пропусков" расположено основное (верхнее) меню программы ("Команды" и "Настройки"), все пункты которого продублированы экранными кнопками панели инструментов.

Рис. 3.18. Главное окно программы
 «Бюро пропусков»

Назначение команд, выполняемых программой при нажатии экранной кнопки, можно узнать из всплывающих подсказок, появляющихся при наведении указателя мыши на кнопку. Например, крайняя левая кнопка панели инструментов ("Регистрация в системе") служит для вызова диалога (рис.3.2) ввода имени пользователя и пароля, подтверждающих права доступа оператора к работе с Системой.

В окне "Регистрация оператора" пользователь Системы должен заполнить поля ввода: "Имя оператора:" и "Пароль:". Пароль (секретное слово) при вводе отображается звездочками. Имя и пароль каждому оператору назначается администратором Системы (см. п.3.3).

При инсталляции системы «КОДОС» предустановленным является только имя администратора Системы (слово "PBADMIN"). Предустановленный пароль – пустой (ни одного символа).

Примечание: Если в Вашей организации эти параметры были изменены, то Вам следует обратиться за консультацией к своему системному администратору.

Рис. 3.19. Регистрация
оператора в Системе

ВНИМАНИЕ! При вводе пароля необходимо учитывать язык и регистр символов.

Нажатие кнопки "OK" завершает запуск программы «Бюро пропусков». Кнопка "Отмена" служит для отказа от работы с программой. Признаком корректного входа в Систему является доступность всех экранных кнопок панели инструментов.

Для завершения работы с программой служит экранная кнопка  ("Выход") и системная кнопка , расположенная в правом верхнем углу главного окна.

|  | ## 3.7. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Вызов окна "Настройки" (рис.3.3) осуществляется щелчком мыши по экранной кнопке  ("Настройки") на панели инструментов (см. рис.3.1).

ВНИМАНИЕ! Доступ к настройкам оборудования имеют только администратор Системы и операторы, которым установлен соответствующий флаг в свойствах оператора (см. п.3.3).

Окно содержит четыре поля ввода с пошаговым изменением значений ("Номер канала видеоввода:", "Считыватель подключен через COM:", "Устанавливать выдаваемым картам уровень доступа:", "Таймаут для COM-порта (в мс):") и флаг ("Инициализировать видео").

В поле "Номер канала видеоввода:" указывается номер канала (“гнезда” на плате видеоввода), как устройства Video for Windows. Операционная система MS Windows может поддерживать до 10-ти подобных устройств. При правильной установке и настройке одноканальной платы видеоввода на компьютере Системы Windows присвоит этому каналу номер 1. Для многоканальных плат значение поля подбирается методом “проб и ошибок” и прямым наблюдением видеоизображения на экране монитора (см. п.3.4).

Рис. 3.20. Окно "Настройки"

В поле "Считыватель подключен через COM:" следует задать номер последовательного порта, к которому подключен считыватель.

Поле "Таймаут для COM-порта (в мс):" позволяет установить период (в миллисекундах) считывания кода выдаваемой карты. Например, значение 3000 означает, что через каждые 3 секунды Система будет повторно принимать код карты, размещенной на поверхности считывателя. Изначально рекомендуется принять значение, установленное по умолчанию.

В поле "Устанавливать выдаваемым картам уровень доступа:" указывается число (в диапазоне от 1 до 32), соответствующее уровню доступа гостевых карт, принятому в системе СКУД охраняемого объекта.

Установка флага "Инициализировать видео" включает вывод видеоизображения для фотографирования документа, удостоверяющего личность посетителя. Если по каким-либо причинам фотографирование документа не предполагается, то этот флаг можно снять.

Кнопка "Отменить" служит для отказа от внесенных изменений. Нажатие кнопки "OK" завершает процесс настройки оборудования и заносит установленные значения параметров в файл  pb.ini.

ВНИМАНИЕ! Установленные значения параметров настройки оборудования вступают в силу только после перезапуска программы «Бюро пропусков».

|  | ## 3.8. ОПЕРАТОРЫ СИСТЕМЫ |
| --- | --- |

Вызов окна "Список операторов" (рис.3.4) осуществляется щелчком мыши по экранной кнопке  ("Список операторов") на панели инструментов главного окна программы (см. рис.3.1).

ВНИМАНИЕ! Доступ к работе со списком операторов имеет только администратор Системы.

В рабочей области окна располагается таблица с пятью полями, назначение которых следует из их названий. Содержимое полей может быть изменено. Исключение составляет порядковый номер записи, который присваивается Системой автоматически без участия администратора.

Текущая запись (строка) таблицы выделяется щелчком мыши, помечена маркером  и подсвечивается контрастным фоном.

Рис. 3.21. Окно "Список операторов"

Экранные кнопки, расположенные справа от таблицы, служат для завершения работы со списком операторов ("Закрыть"), удаления текущей записи таблицы ("Удалить"), добавления (в конец списка) новой записи ("Добавить") и внесения изменений в текущую запись ("Редактировать").

При нажатии кнопок "Добавить" и "Редактировать" (или двойной щелчок по записи) открывается диалоговое окно, представленное на рис.3.5.

В окне располагаются: 6 полей ввода, группа из 4-х флагов и 5-ти экранных кнопок.

Назначение полей ввода совпадает с их названиями. Информация вводится с клавиатуры. Для перехода от поля к полю используется мышь и/или клавиша <Tab> на клавиатуре.

Рис. 3.22. Окно "Добавить/изменить оператора"

В поле "Имя оператора в системе: " можно задать до 15 символов (рекомендуются буквы и цифры).

В полях "Фамилия:", "Имя:" и "Отчество:" можно задать до 255 символов (рекомендуются буквы в количестве, ограниченном видимыми размерами поля).

Примечание. При заполнении описанных выше полей Система для повышения надежности автоматически переводит все буквы в верхний регистр (в заглавные буквы).

В полях "Пароль:" и "Подтверждение пароля:" можно задать до 15 символов, которые будут использоваться оператором при входе в Систему (см. п.3.1). При вводе паролей учитываются язык и регистр символов. Из соображений безопасности вводимые символы отображаются звездочками. Содержимое обоих полей должно абсолютно совпадать.

Назначение флагов, располагаемых в нижней части окна, следует из их названий. Флаги ("метки") устанавливаются/снимаются щелчками мыши. Экранная кнопка "Отметить все" позволяет одним нажатием установить сразу все метки. Экранная кнопка "Снять метки" позволяет одним нажатием снять сразу все флажки.

Примечание. Для администратора Системы флаги, регламентирующие его права, всегда остаются установленными.

Нажатие кнопки "OK" закрывает окно, сохраняя в памяти новые значения свойств оператора. Кнопка "Отмена" (и системная кнопка ) закрывает окно, не сохраняя в памяти внесенные изменения.

ВНИМАНИЕ! При вводе Системы в эксплуатацию настоятельно рекомендуется изменить (и запомнить) предустановленные изготовителем (см. п.3.1) системное имя администратора Системы и его пароль.

|  | ## 3.9. ВЫДАЧА КАРТЫ ПОСЕТИТЕЛЮ |
| --- | --- |

Процесс выдачи гостевых карт описан в п.1.2. Вызов окна "Выдача карты посетителю" (рис.3.6) осуществляется щелчком мыши по экранной кнопке  ("Выдача гостевых карт") на панели инструментов главного окна программы (см. рис.3.1).

ВНИМАНИЕ! Доступ к работе с картами посетителей имеют только администратор Системы и операторы, которым установлен соответствующий флаг в свойствах оператора (см. п.3.3).

В таблице с пятью столбцами, расположенной в правой верхней части окна, приводится список посетителей, которым уже выдавались гостевые карты. Текущая запись (строка) таблицы выделяется щелчком мыши, помечена маркером  и подсвечивается контрастным фоном. Назначение столбцов следует из их названия. Кстати, одинарный щелчок мышью по названию столбца упорядочивает записи по этому параметру. Например, если щелкнуть по заголовку “Имя”, то записи будут расположены так, что имена посетителей, начинающиеся с буквы “А”, будут находиться в начале списка.

В левой верхней части окна располагаются поля для ввода данных о новом посетителе. Поля "Место работы:" и "Куда:" содержат раскрывающиеся (кнопка ) для выбора списки, в которых Система запомнила все предыдущие значения каждого из этих полей.

При заполнении полей от оператора требуется определенная аккуратность. Следует иметь в виду, что здесь Система различает заглавные и строчные (большие и маленькие) буквы. Может получиться, например, так, как показано на рис.3.6, когда посетитель по фамилии Синица оказался дважды занесенным в список при полном совпадении данных, отличающихся только размером букв. Такие ситуации нежелательны. Чем меньше записей в базе данных, тем быстрее и надежнее будет работать Система.

Если установлен флаг "Включить автоматический поиск", расположенный над полями ввода, то по мере заполнения поля "Фамилия:" (при вводе каждого нового символа) Система автоматически делает текущей ту запись таблицы, которая в наибольшей степени совпадает с набранным текстом, а в таблице остаются только похожие записи. Это сделано для того, чтобы ускорить работу оператора по подготовке данных о посетителе, если этому посетителю ранее уже выдавалась гостевая карта. При снятом флаге "Включить автоматический поиск" для указанного поиска служит экранная кнопка  ("Фильтр БД по фамилии"). Поиск в неавтоматическом режиме рекомендуется применять в том случае, когда размеры базы данных значительны и на поиск подходящих записей затрачивается слишком много времени.

Рис. 3.23. Окно "Выдача карты посетителю"

Если оператор уверен, что данные текущей строки таблицы соответствуют посетителю, которому предполагается выдать новую карту, то для заполнения полей ввода достаточно щелкнуть мышью по экранной кнопке "<<Заполнить поля из таблицы". Если же выяснится, что набранные в полях данные не соответствуют текущему посетителю, то для очистки полей ввода достаточно нажать кнопку "Сброс данных".

На панели "Изображение документа" в левом видеоокне отображается хранящаяся в базе данных фотография документа, соответствующая текущей записи таблицы. Экранная кнопка "Очистить" удаляет из левого видеоокна это изображение.

В правое видеоокно выводится текущее изображение с видеокамеры. Для того чтобы текущее видеоизображение было зафиксировано в качестве фотографии, необходимо нажать экранную кнопку  ("Сделать снимок"). В результате, на левом видеоокне появится изображение документа.

Каждой карте в системе контроля доступа однозначно соответствует ее порядковый номер. Как только к считывателю Системы будет поднесена карта, ее номер отобразится в поле вывода "Номер карты:", расположенном под экранной кнопкой "Сброс данных". При этом становится доступной экранная кнопка "Выдать карту", нажатие которой заносит все подготовленные данные (включая фотографию документа, удостоверяющего личность посетителя) в базу данных.

За время работы программы список гостевых карт системы СКУД может быть обновлен. Поэтому периодически рекомендуется нажимать экранную кнопку  ("Обновить информацию о списке карт"),

В том случае, если фамилия текущего посетителя совпадает с фамилией предыдущего посетителя(-ей), на экран монитора будет выведено окно запроса (рис.3.7) со списком похожих записей.

Рис. 3.24. Окно запроса со списком похожих записей

Нажатие экранной кнопки "Добавить еще одного" заносит новые данные в общий список посетителей.

Если же найдена запись, полностью совпадающая с данными нового посетителя (т.е. посетитель ранее уже пользовался гостевыми картами бюро пропусков), то следует выбрать нужную запись из предложенного списка и нажать кнопку "Использовать существующего". При этом, разумеется, выдаваемая в этот раз гостевая карта не обязана быть той же самой, что и при предыдущем посещении.

За один сеанс оператор может выдать любое количество гостевых карт. Для выдачи карты новому посетителю достаточно приступить к заполнению полей ввода новыми анкетными данными. Нажатие экранной кнопки "Закрыть" (см. рис.3.6) завершает работу оператора по выдаче гостевых карт.

|  | ## 3.10. ПРОСМОТР АРХИВОВ |
| --- | --- |

Для вызова окна "Архив выданных карт и использованных заявок" (рис.3.8) надо щелкнуть мышью по кнопке  ("Просмотр архивов ") на панели инструментов главного окна программы (см. рис.3.1).

Рис. 3.25. Окно "Архив выданных карт и использованных заявок"

ВНИМАНИЕ! Доступ к работе с архивом имеют только администратор Системы и операторы, которым установлены соответствующие флаги в свойствах оператора (см. п.3.3).

Рабочую область окна работы с архивом занимают две таблицы: "Список посетителей" и "Список выданных карт". Назначение полей (столбцов) таблиц следует из их названий. Кстати, одинарный щелчок мышью по названию столбца упорядочивает записи по этому параметру. Например, если щелкнуть по заголовку "Дата выдачи", то записи будут расположены так, что самые последние из них по времени окажутся в конце списка.

Количество столбцов каждой из таблиц может регулироваться оператором с помощью группы флагов, расположенной справа от таблицы (если флаг установлен, то столбец с соответствующим названием будет присутствовать в таблице, если снят – то отсутствовать).

Текущая запись (строка) таблицы выделяется щелчком мыши, помечена маркером  и подсвечивается контрастным фоном. Под группой флагов таблицы "Список посетителей" расположена панель, на которой для текущей записи отображается соответствующая фотография документа, удостоверяющего личность посетителя.

|  | ### 3.10.6. Фильтрация записей |
| --- | --- |

В таблице отображаются, как правило, не все записи базы данных, а только те, которые удовлетворяют условиям отбора (фильтрации).

Рис. 3.26. Окно фильтрации записей архива

Под заголовком окна "Архив выданных карт и использованных заявок" (см. рис.3.8) расположено основное меню программы, а чуть ниже панель инструментов с экранными кнопками, нажатие которых дублирует команды основного меню.

Для отбора записей таблицы "Список посетителей" надо нажать экранную кнопку "Фильтр списка посетителей" (), вызвав окно "Фильтр отображения: список посетителей". Для отбора записей таблицы "Список выданных карт" надо нажать экранную кнопку "Фильтр списка выданных карт" (), вызвав окно "Фильтр отображения: список выданных карт". По назначению и составу экранных форм эти окна идентичны, поэтому опишем работу с ними на примере окна "Фильтр отображения: список выданных карт" (рис.3.9).

Окно содержит 9 разделов, в каждом из которых содержатся: флаг столбца таблицы, по которому будет производиться отбор, и поле ввода конкретного значения, которое отбираемые записи должны содержать. Поле ввода заполняется данными из списка, раскрываемого щелчком по экранной кнопке .

Если, например, требуется отобрать только записи о посетителях по фамилии Иванов, то следует раскрыть список раздела "Фамилия", выбрать пункт “Иванов” и обязательно щелчком мыши установить флаг “Фамилия”.

При любом отборе особое место занимает раздел "Дата выдачи". При установке промежутка времени, когда посетителю была выдана карта, для удобства оператора дата может формироваться с помощью календаря, вызываемого щелчком по экранной кнопке  (рис.3.10). Текущая дата обведена красной линией. Экранные кнопки  и  позволяют менять текущий месяц. Для изменения текущего года необходимо сделать одинарный щелчок по году и воспользоваться появившимися кнопками  пошагового изменения. День выбирается щелчком мыши по соответствующему числу, в результате чего оно выделяется овальным фоном синего цвета.

Рис. 3.27. Календарь

Выбранная с помощью мыши или клавиатуры дата автоматически заполняет поле ввода.

Экранная кнопка "Применить" служит для ввода в действие установленных критериев отбора записей. При ее нажатии окно фильтрации (см. рис.3.9) закрывается. Для закрытия этого окна без применения внесенных в критерии отбора изменений служит кнопка "Закрыть".

|  | ### 3.10.7. Обновление записей |
| --- | --- |

В процессе просмотра записей архива в базе данных могут произойти изменения. Для их отображения в окне "Архив выданных карт и использованных заявок" (см. рис.3.8) служит экранная кнопка  ("Обновить информацию"). При этом содержимое таблиц обновляется в соответствии с текущими условиями фильтрации (см. п.3.5.1).

|  | ### 3.10.8. Удаление записей |
| --- | --- |

Текущая запись таблиц "Список посетителей" и "Список выданных карт" (см. рис.3.8) может быть удалена. Для этого необходимо выделить мышью нужную запись и подать команду основного меню (рис.3.11) Архив => Удаление записей => Список посетителей или Архив => Удаление записей => Список выданных карт соответственно.

Рис. 3.28. Пункты меню для удаления записей архива

Администратору Системы рекомендуется производить регулярную очистку базы данных от ненужных записей для повышения надежности и быстродействия работы Системы.

ВНИМАНИЕ! Записи будут удалены не только с экрана, но и из базы данных. Удаленные записи не подлежат восстановлению. Поэтому перед удалением рекомендуется сохранять записи базы данных либо на других носителях, либо в виде отчетов, выводимых на печать (см. п.3.5.4).

|  | ### 3.10.9. Экспорт записей |
| --- | --- |

Все отобранные в таблицы "Список посетителей" и "Список выданных карт" записи могут быть экспортированы в MS Word и MS Excel для дальнейшей обработки и подготовки отчетов на бумажных носителях.

Рис. 3.29. Пункты меню для экспорта записей архива

Для перевода записей в формат MS Excel служит команда основного меню (рис.3.12) Архив => Выгрузка в MS Excel => Список посетителей (Архив => Выгрузка в MS Excel => Список выданных карт).

Для перевода записей в формат MS Word служит команда основного меню (рис.3.12) Архив => Выгрузка в MS Word => Список посетителей (Архив => Выгрузка в MS Word => Список выданных карт).

|  | ### 3.10.10. Завершение работы с архивом |
| --- | --- |

Для завершения работы с архивом служит пункт основного меню "Выход" (см. рис.3.8), выбрав который щелчком мыши, оператор закрывает окно "Архив выданных карт и использованных заявок".

# ПРИЛОЖЕНИЕ. Термины системы «Бюро пропусков»

Администратор Системы – технический специалист, осуществляющий установку, настройку и техническое обслуживание Системы. Имеет наивысший приоритет доступа в Системе.

АРМ – автоматизированное рабочее место оператора – персональный компьютер, к которому подключено оборудование Системы и на котором установлено ее программное обеспечение.

Архив фиксирующей информации – фиксирующая информация, сохраненная на долговременных носителях. Различают архив посетителей и архив выданных гостевых карт.

База данных – информация о событиях Системы, организованная специальным образом в виде таблиц, состоящих из записей (строк) и полей (столбцов).

Гостевая карта – кодоноситель, предназначенный для обеспечения доступа посетителей на охраняемый объект. Выдается в бюро пропусков.

Деинсталляция – процесс удаления программного обеспечения Системы.

Инсталляция – процесс установки программного обеспечения Системы (копирование и размещение на компьютере Системы файлов программы «Бюро пропусков» и дополнительного ПО).

Кодоноситель – электронный носитель кода – карта посетителя.

Оператор – пользователь Системы, осуществляющий работу с программой «Бюро пропусков».

ПО – программное обеспечение – набор программ и вспомогательных файлов, управляющих работой Системы.

Протокол событий – визуальное представление упорядоченных по времени записей базы данных о событиях Системы.

Псевдоним базы данных – Alias – Идентификатор (ключевое слово) служащий для связи Системы с удаленной по сети базой данных.

Рабочая директория – папка на жестком диске компьютера Системы, где размещен загрузочный модуль программы «Бюро пропусков».

СКУД – система контроля и управления доступом, обеспечивающая охрану объекта. «Бюро пропусков» может рассматриваться как важный элемент такой системы.

СУБД – система управления базами данных – программное обеспечение, с помощью которого осуществляется доступ к информации, хранимой в базах данных.

Событие - информация в текстовом формате, хранимая в протоколе событий и фиксирующая дату и время события, суть события. Отмечается также наличие фиксирующей видеоинформации, а так же выполнение дополнительных действий Системы.

Текущая запись – строка таблицы, выделенная оператором для просмотра или преобразования.

Фиксирующая информация - текстовая информация в протоколе событий и неразрывно с ней связанная по времени фото информация, полученная с видеокамеры.

Фильтрация – процесс отбора в таблицу требуемых оператору записей.

Экспорт данных – процесс передачи и преобразования информации в формат, отличный от формата данных Системы, с целью ее обработки другими программными продуктами.