Программное обеспечение

Охранно-пожарной системы «КОДОС-ОПС»

Версия 2.3.0.2

Содержание

Версия программы	4

Комплектность поставки модулей ПО системы	4

Особенности демонстрационной версии программы	4

Словарь терминов	4

Установка программы	6

Переключение между окнами программы	6

Выход из программы	6

Безоператорный режим	6

Регистрация оператора в системе	7

Выход в безоператорный режим	7

Расширенное управление программой	7

Настройка паролей администратора и операторов	8

Парольная защита	8

Изменение пароля администратора	9

Добавление записи для оператора	9

Редактирование записи для оператора	10

Удаление записи для оператора	10

Фильтр показа датчиков	10

Управление датчиками	10

Контекстное меню для датчика	10

Постановка датчика на охрану	10

Снятие датчика с охраны	11

Настройка свойств датчика	11

Видеообзор датчика	12

Назначение камеры датчикам	13

Работа с группами датчиков	14

Вызов окна настройки и управления группами датчиков	14

Создание новой группы	14

Удаление группы	15

Добавление датчиков в группу	15

Удаление датчика из группы	15

Постановка группы датчиков на охрану	16

Снятие группы датчиков с охраны	16

Настройка временных зон	16

Монитор системных событий	17

Окно "Монитор"	17

Изменение ширины столбцов таблицы	17

Архив событий	18

Работа с архивом	18

Удаление всех записей в архиве за выбранный интервал времени	20

Предварительный просмотр отчета перед печатью	20

Вывод отчета на печать без предварительного просмотра	21

Сохранение отчета на диск в виде файла DBF	21

Вывод отчета в Microsoft Word	21

Просмотр архива видеозаписи	21

Поиск видеозаписи в архиве	22

Длительность сигнала тревоги	23

Отключение тревоги	23

Диагностическая информация	23

Версия программы

Версию программы можно выяснить, открыв вкладку "Версия" контекстного меню "Свойства" файла codos.exe. Для этого необходимо открыть папку, в которой расположен этот файл (по умолчанию "c:\ssa\ops_demo" для демонстрационной версии программы или "c:\ssa\ops" для рабочей версии) и щелкнуть правой кнопкой "мыши" на файле codos.exe. В появившемся окне нажмите на вкладку "Версия".

Комплектность поставки модулей ПО системы

Заказчик может произвести индивидуальный заказ отдельных модулей программного обеспечения (ПО) Комплекса Безопасности "КОДОС", отказавшись от покупки остальных. Соответственно, часть функций, приведенных в настоящем описании, может, по желанию Заказчика, не быть включенной в дистрибутив ПО.

Особенности демонстрационной версии программы

Демонстрационная версия программы имитирует входящую информацию с датчиков системы "КОДОС", не требуя их реального подключения. Для первоначального ознакомления с системой рекомендуется установить и опробовать демонстрационную версию ПО.

Словарь терминов

Администратор - сотрудник службы безопасности предприятия, имеющий полномочия изменять пароли и права доступа операторов в системе.

Оператор - сотрудник службы безопасности предприятия, занимающийся контролем обстановки на предприятии непосредственно за автоматизированным рабочим местом (АРМ), оборудованным ПО "КОДОС-ОПС". Идентифицируется системой при помощи ввода имени и пароля оператора.

Временная зона - период времени из одного или нескольких временных интервалов, активных в зависимости от текущего дня недели, выходных и праздничных дней. Временные зоны используются для автоматической постановки и снятия датчиков с охраны.

Безоператорный режим работы системы - режим, при котором в систему не вошел ни один из операторов. В этом режиме система полноценно выполняет возложенные на нее функции, блокируя, в то же время, возможность изменения ее настроек.

Строка "горячих сообщений" - строка в нижней части экрана (независимо от того, в каком окне вы работаете). В этой строке текстом отображается последнее событие, произошедшее в системе.

Тревожные сообщения - сообщение системы "срабатывание датчика".

Сообщения "действия охраны" - сообщения системы "вход в систему", "компьютер включен", "датчик взят под охрану", "датчик снят с охраны", "изменение настроек".

Сообщения диагностические - сообщения системы "потеря связи с блоком", "восстановление связи с блоком", "потеря связи с сетевым контроллером", "восстановление связи с сетевым контроллером".

| Нажатие "мышью" - подведение курсора "мыши" к нужному месту на экране и нажатие левой ее кнопки. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нажатие кнопки - нажатие "мышью" на экранную кнопку в окне запроса (см. рисунок). Кнопка с надписью "ОК" обычно служит для закрытия окна запроса с подтверждением сделанных изменений. |  |  |
| Установка флажка - установка нажатием "мыши" галочки в поле формы запроса. Сброс флажка – другое нажатие "мышью" на флажок убирает (сбрасывает) этот флажок. |  |  |

Поле ввода - место в форме запроса, в которое можно вводить текст. Необходимо установить текстовый курсор в это поле нажатием "мыши", после чего, при помощи клавиатуры, ввести новый или исправить старый текст. Клавишами "Del" и "Backspace" можно стирать ненужный текст.

Переключение с русского алфавита на латинский и обратно производится совместным нажатием клавиш Alt-Shift (или Ctrl-Shift). Переключение в режим ввода заглавных букв и обратно производится нажатием клавиши "Caps Lock".

Поле ввода пароля - место в форме запроса, в которое можно вводить пароль.

|  | Все вводимые символы отображаются звездочками (чтобы вводимый пароль нельзя было подсмотреть). Это создает дополнительные сложности не только при подсматривании, но и при вводе паролей. Убедитесь, что вы вводите пароль нужным языком и в нужном регистре. |
| --- | --- |

Установка программы

Для установки ПО необходимо запустить на исполнение файл setup.exe в установочном комплекте ОПС "КОДОС". Все необходимые вопросы будут заданы программой установки в диалоговом режиме.

Переключение между окнами программы

Программа ОПС "КОДОС" имеет три основных окна:

- Монитор

- Планы

- Архив

- Диагностика

Переключение между окнами производится нажатием "мышью" на закладки в верхней части окна программы (см. рисунок):

Выход из программы

Стандартные средства Windows для сворачивания и закрытия окна в рабочей версии программы заблокированы. Чтобы выйти из программы, необходимо нажать кнопку "Отключение" в окне "Планы". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

|  | Первоначально пароль не определен, и для выхода из программы нужно нажать кнопку "ОК". Чтобы установить новый пароль, введите старый пароль (если он был определен), после чего нажмите кнопку "Сменить" и введите новый пароль. Символы пароля будут отображаться звездочками. При вводе пароля необходимо соблюдать регистр символов. |
| --- | --- |

Безоператорный режим

В начальном состоянии система находится в безоператорном режиме. В этом режиме программа полноценно выполняет возложенные на нее функции, блокируя, в то же время, возможность изменения ее настроек.

Регистрация оператора в системе

Для получения доступа к управлению настройками системы необходимо нажать кнопку "Регистрация", расположенную в окне "Планы" и ввести имя и пароль (см. рисунок):

Для входа в систему под именем администратора введите имя и пароль. Пароль при вводе будет отображаться звездочками. Затем нажмите кнопку "Вход". Изначально для администратора (имя "admin") определен пароль "power". Первоначально установленный пароль можно будет изменить (алгоритм изменения паролей операторов описан ниже).

Внимание: при вводе пароля необходимо соблюдать язык и регистр символов!

Выход в безоператорный режим

Для выхода в безоператорный режим нажмите кнопку "Регистрация" в окне "Планы" (см. ниже), затем кнопку "Выход" и подтвердите выход.

Расширенное управление программой

Администратору, зарегистрировавшемуся в системе, доступны элементы для управления датчиками и группами датчиков, фильтрами показа, временными зонами, настройками паролей операторов и администраторов (см. рисунок):

Каждому оператору соответствует заранее определенный администратором для данного оператора набор полномочий (см. ниже).

Настройка паролей администратора и операторов

Парольная защита

| Для настройки паролей администратора и операторов необходимо нажать кнопку "Операторы" в окне "Планы", после чего еще раз ввести пароль администратора (по умолчанию "power" маленькими латинскими буквами). |  |
| --- | --- |

В случае правильного ввода пароля будет открыт список операторов системы (см. рисунок):

Изменение пароля администратора

Администратору системы (оператору, имеющему полный список полномочий по управлению системой) соответствует имя "admin". Для изменения пароля администратора следует выделить это имя в окне "Список операторов системы" нажатием "мыши" и нажать кнопку "Редактировать". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

В поле "Пароль" введите новый пароль администратора, в поле "Подтвердите пароль" повторите этот ввод, после чего нажмите кнопку "ОК". Для отказа от изменения пароля нажмите кнопку "Отменить".

Добавление записи для оператора

Для добавления в систему записи для оператора  необходимо нажать кнопку "Добавить" в окне "Список операторов системы". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

В этом окне введите имя оператора, пароль, подтверждение пароля, аналогично тому, как это делается для пароля администратора. В поле "Уровень привилегий" можно установить оператору права администратора.

Редактирование записи для оператора

В окне "Список операторов системы" необходимо указать (нажатием "мыши") запись для нужного оператора и нажать кнопку . Появится окно "Добавить/изменить оператора", показанное выше.

Удаление записи для оператора

В окне "Список операторов системы" надо указать (нажатием "мыши") запись для нужного оператора и нажать кнопку .

Фильтр показа датчиков

Чтобы не загромождать планы пиктограммами датчиков, в системе есть возможность выборочного показа на планах помещений датчиков определенных типов. Для установки или снятия фильтра на показ отдельных типов датчиков следует нажать кнопку  и установить или сбросить флажки в появившейся форме запроса (см. рисунок):

Скрытые ("невидимые") датчики будут продолжать выполнять свои функции и автоматически сделаются "видимыми" в случае их срабатывания.

Управление датчиками

Контекстное меню для датчика

Для каждого изображения датчика на планах помещений доступно контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки "мыши" на пиктограмме датчика (см. рисунок):

Постановка датчика на охрану

Чтобы поставить датчик на охрану, укажите "мышью" пиктограмму датчика в окне "Планы" (либо введите его номер в поле "Номер датчика") и нажмите кнопку .

Другой способ постановки датчика на охрану - установите флажок "Охрана" в контекстном меню этого датчика.

Снятие датчика с охраны

Чтобы снять датчик с охраны, укажите "мышью" пиктограмму датчика в окне "Планы" (либо введите его номер в поле "Номер датчика") и нажмите кнопку . Другой способ снятия датчика с охраны - сбросьте флажок "Охрана" в контекстном меню этого датчика.

Настройка свойств датчика

Чтобы изменить свойства датчика, укажите "мышью"  пиктограмму датчика в окне "Планы" (либо введите его номер в поле "Номер датчика") и нажмите кнопку .

Другой способ – выберите пункт "Свойства" в контекстном меню этого датчика.

Появится следующая форма запроса (см. рисунок):

В этой форме можно ввести название (текстовое описание) датчика, а также установить флажки напротив временных зон, для которых будет производиться автоматическая постановка и снятие этого датчика с охраны.

Видеообзор датчика

Выберите пункт «Видеообзор» в контекстном меню выбранного датчика.

Появится следующая форма запроса (см. рисунок):

Это окно воспроизводит непрерывный показ текущих событий, которые не записываются в «Архив». Для записи выборочных кадров служит кнопка  .

— кнопка «Остановить запись» предназначена для прекращения воспроизведения;

— предназначена для вызова текущего архива.

Назначение камеры датчикам

Чтобы назначить датчику (датчикам) камеру, укажите «мышью» пиктограмму датчика и в контекстном меню датчика выберите «Назначение камеры»

Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

В этом окне можно выбрать датчик и назначить ему видеокамеру. Одну видеокамеру можно назначить для нескольких датчиков, которые находятся в зоне охвата видеокамеры. А также произвести настройку видеозаписи, установив выбранные значения в полях   и флажок в поле .

Для того, чтобы при срабатывании датчика происходила запись события в «Архив» необходимо установить флажок в поле .

Работа с группами датчиков

Вызов окна настройки и управления группами датчиков

Окно настройки и управление группами датчиков открывается нажатием кнопки  в окне "Планы". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

Создание новой группы

| Создание новой группы производится нажатием кнопки "Новая группа..." в окне "Группы датчиков". Появится следующее окно запроса (см. рисунок): Введите название группы и нажмите кнопку "ОК". |  |
| --- | --- |

Удаление группы

| Удаление группы производится нажатием кнопки "Удалить группу..." в окне "Группы датчиков". Предварительно нужно указать группу в списке нажатием "мыши". Появится предупреждение (см. рисунок): Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку "Да". |  |
| --- | --- |

Добавление датчиков в группу

Добавление датчиков в группу производится нажатием кнопки "Добавить в группу..." в окне "Группы датчиков". Предварительно укажите нужную группу в списке нажатием "мыши". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

В этом окне можно указать нужный датчик (датчики) нажатием "мыши". Чтобы выделить сразу несколько датчиков в списке, при указании датчиков следует удерживать клавишу "Shift" для выделения диапазона датчиков и клавишу "Ctrl" для указания отдельных датчиков. Снятие пометки производится повторной пометкой нужных записей в списке. После того, как нужные датчики будут помечены, нужно нажать кнопку "ОК".

Удаление датчика из группы

Чтобы удалить датчик из группы, в окне "Группы датчиков" укажите (нажатием "мыши") группу датчиков и подлежащий удалению датчик. Затем нажмите кнопку "Удалить из группы".

Постановка группы датчиков на охрану

Для постановки группы датчиков на охрану укажите (нажатием "мыши") группу датчиков и нажмите кнопку "Взять группу под охрану".

Снятие группы датчиков с охраны

Для снятия группы датчиков с охраны выделите (нажатием "мыши") группу датчиков и нажмите кнопку "Снять группу с охраны".

Настройка временных зон

Настройка временных зон для автоматической постановки датчиков на охрану производится нажатием кнопки "Временные зоны" в окне "Планы". Появится следующее окно запроса (см. рисунок):

Сброс флажка "Поддержка временных зон для датчиков" позволяет отключить автоматическую постановку датчиков на охрану по временным зонам сразу для всех датчиков и временных зон. Установка этого флажка, напротив, разрешает работу с временными зонами.

В этом окне можно указать:

- текстовое описание каждой используемой временной зоны

- до 8 временных интервалов, соответствующих каждой временной зоне

- дни действия каждого временного интервала

Перемещение по списку временных зон осуществляется при помощи кнопок:

Функции этих кнопок:

- переход к первой временной зоне в списке

- переход к предыдущей временной зоне в списке

- переход к следующей временной зоне в списке

- переход к последней временной зоне в списке

- сохранение сделанных изменений

- отмена сделанных изменений (если они еще не были сохранены).

Переключение на другую временную зону сопровождается автоматическим сохранением сделанных изменений.

Монитор системных событий

Окно "Монитор"

Список событий, происходящих в системе, отображается в окне "Монитор" (см. рисунок):

Записи о событиях добавляются в конец этой таблицы по мере их возникновения.

Изменение ширины столбцов таблицы

Для удобства работы, система позволяет изменить ширину или скрыть часть полей в окне "Монитор". Для этого необходимо подвести указатель "мыши" к правой границе ячейки названия поля. При этом указатель "мыши" изменит свой вид. Необходимо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, изменить ширину столбца таблицы.

Архив событий

Работа с архивом

События, происходящие в системе, сохраняются в архиве. Чтобы просмотреть архив, необходимо переключиться на окно "Архив"

и нажать кнопку "Дата и фильтр". Будет выдано следующее окно запроса (см. рисунок):

В этом окне можно указать:

- Период выдачи отчета (по умолчанию – текущие сутки)

- Способ сортировки записей в отчете (по времени или по номеру датчика)

- Виды сообщений, которые необходимо вывести в отчет

Для тревожных сообщений можно конкретизировать виды этих сообщений (охранные и пожарные), для сообщений типа "действия охраны" - виды этих действий (постановка, снятие, входы в систему, выходы из системы, настройка пульта).

Кроме того, в этой форме запроса (в поле "Отбор по номеру датчика") можно указать датчик (его номер) или список номеров датчиков, подлежащих помещению в отчет. Элементы списка разделяются запятыми. Элементами списка могут быть также диапазоны номеров датчиков. Например, представленный на рисунке список 1-5,8,10,20-26 указывает на необходимость вывода в отчет записей для датчиков с номерами с 1 по 5, 8, 10, с 20 по 26. Записи для всех остальных датчиков выводиться в отчет не будут.

По нажатию кнопки "ОК" на экран будет выдан отчет (см. рисунок):

Удаление всех записей в архиве за выбранный интервал времени

Это действие производится нажатием кнопки "Очистить" в окне "Архив". Будет выдано предупреждение:

Предварительный просмотр отчета перед печатью

По нажатию кнопки "Отчет" в окне "Архив" на экран выводится окно предварительного просмотра отчета перед печатью (см. рисунок):

Кнопки на панели инструментов в этом окне выполняют следующие функции:

- Выбор формата просмотра изображения (первые три кнопки)

- Переход в начало документа, на предыдущую страницу, на следующую страницу, в конец документа (следующие четыре кнопки)

- Настройка параметров принтера и распечатка текущего документа на принтере (следующие две кнопки)

- Сохранение на диск в формате .QRP и загрузка отчета из файла .QRP (следующие две кнопки)

- Закрытие окна просмотра перед печатью (кнопка "Close")

Вывод отчета на печать без предварительного просмотра

Это действие производится нажатием кнопки "Печать"

Сохранение отчета на диск в виде файла DBF

| Сохранение отчета на диск (по умолчанию – дискету) производится нажатием кнопки "Копировать". Перед нажатием этой кнопки вставьте в дисковод A: чистую дискету. Если дискета не была вставлена, выводится следующее предупреждение (см. рисунок): |  |
| --- | --- |

Если необходимо сохранить архив на жесткий диск или отказаться от сохранения, нажмите кнопку "Отмена". Будет выдано стандартное окно запроса, позволяющее указать любую доступную папку и имя для сохранения файла.

Вывод отчета в Microsoft Word

Вывод отчета в Microsoft Word (предпочтительно версии 8.0) производится нажатием кнопки . При этом автоматически запускается приложение Microsoft Word и производится вставка информации и форматирование документа. Это займет некоторое время. Необходимо дождаться окончания процесса форматирования прежде, чем выполнять в Microsoft Word какие-либо действия.

Просмотр архива видеозаписи

Нажатие кнопки  на панели инструментов в окне "Архив" позволяет воспроизвести видеозапись, соответствующую выделенному в списке событию. Если для события нет видеозаписи, кнопка с изображением камеры затенена: . При нажатии на кнопку  открывается следующее окно (см. рисунок).

Кнопки на панели инструментов в этом окне выполняют следующие функции:

| - поиск записи в архиве - удаление кадров - удалить один кадр - дефрагментация архива после удаления кадров - печать кадра на принтере - запись изображения в файл в формате JPG. | Предыдущая запись Ускоренно назад Поиск назад Воспроизведение назад Кадр назад Стоп Кадр вперед Воспроизведение вперед Поиск вперед Ускоренно вперед Следующая запись |
| --- | --- |

Кнопки  - "Поиск назад" и  - "Поиск вперед" надо удерживать в нажатом состоянии, чтобы видеозапись ускоренно воспроизводилась назад или вперед. При отпускании этих кнопок воспроизведение останавливается. Функции остальных кнопок в этом окне явно следуют из их краткого описания.

Поиск видеозаписи в архиве

Нажатие кнопки  открывает окно поиска видеозаписи в архиве:

Можно осуществлять поиск видеозаписей, перемещаясь по "дереву" видеозаписей, либо указав дату и время нужной записи и нажав кнопку "Найти".

Щелчком мыши на узловых точках "дерева"   можно показать или скрыть отдельные его "ветви". Нажатие на клавиатуре клавиши <*> позволяет раскрыть все дерево видеозаписей.

Переключатель "Начала" – "Дни" – "Часы" позволяет указать уровень детализации "дерева" (показ всех элементов "дерева" от начала списка, показ с точностью до дней и показ с точностью до часов соответственно).

Длительность сигнала тревоги

Установка длительности сигнала тревоги (при помощи встроенного динамика компьютера) производится выбором соответствующего значения из выпадающего списка "Длительность сигнала тревоги" в окне "Планы".

Отключение тревоги

Выключение тревоги, выдаваемой на встроенный динамик компьютера, производится нажатием кнопки  в окне "планы".

Диагностическая информация

Вкладка  служит для тестовых целей, и в настоящем Руководстве пользователя не документируется.