МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ    05.01.97 г.

Начальником ГУИН МВД России

генерал-лейтенантом внутренней службы

Ю.И.Калининым

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ “ МАК “

Технические условия на капитальный ремонт

08665443.008 УК

Начальник ЦИТО ГУИН МВД России

полковник внутренней службы                                                                    О.К.Соколов

Руководитель разработки

главный инженер ЦИТО ГУИН МВД России

подполковник внутренней службы                                                             Л.Б.Смоляков

Составители

начальник производственно-

технологического отдела

майор внутренней службы                                                                            С.А.Сычев

главный специалист производственно-

технологического отдела

капитан внутренней службы                                                                        А.Н.Абезин

Нормоконтроль

инженер отдела метрологии

и стандартизации                                                                                           Л.А.Белявская

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования |  | 4 |
| 2 | Испытания |  | 5 |
| 3 | Методы испытаний |  | 6 |
| 4 | Комплектация |  | 10 |
| 5 | Маркировка, консервация, упаковывание, транспортирование и хранение |  | 11 |
| 6 | Гарантии |  | 12 |
| Приложение А |  | Стенд для испытаний датчика “Мак” | 13 |
| Приложение Б |  | Перечень аппаратуры, необходимой для испытаний датчика | 14 |
| Приложение В |  | Схема соединений испытательного стенда | 15 |
| Приложение Г |  | Схема соединений испытательного стенда | 16 |
| Приложение Д |  | Схема соединений испытательного стенда | 17 |
| Лист регистрации изменений |  |  | 18 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия (ТУ) на капитальный ремонт распространяются на датчик обнаружения сигнализационный инфракрасный “МАК”  и предназначены для проверки датчика на межрегиональных ремонтно-восстановительных базах (МРВБ) при территориальных органах УИС МВД России, после проведения капитального ремонта.

Примечания - Обозначения в настоящих технических условиях на капитальный ремонт 08665443.008 УК приведено в соответствии с ГОСТ 2.710-81. Обозначения на схемах и чертежах указаны в соответствии с конструкторской документацией завода изготовителя.

1   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Датчик “Мак” после капитального ремонта должен удовлетворять требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации.

1.2  Технические требования устройства излучающего.

1.2.1 Параметры синхроимпульсов устройства излучающего (УИ) должны быть в пределах, указанных в таблице 1 при напряжении питания 24 В.

Таблица 1

| Параметр | Пределы изменения параметра |
| --- | --- |
| Длительность, мкс Амплитуда, В Частота следования, Гц | 20 - 40 3 - 9 40 - 70 |

1.2.2 Светимость инфракрасного (ИК) излучения на выходе оптической системы УИ в ее центральной области должна быть не менее 100 лм/м2 .

1.2.3 Ток, потребляемый УИ от цепи питания, не должен превышать 200 мА.

1.3  Технические требования устройства приемного.

1.3.1 Амплитуда шумов на выходе усилителя устройства приемного (УП) при нормальных климатических условиях должна быть в пределах (1,2  0,2) В в полосе частот 0 - 1 МГц.

1.3.2 УП должно сохранять работоспособность при облучении оптической системы импульсным потоком ИК излучения с параметрами :

- светимость 5  10 -4 лм/м2;

- длительность импульсов облучения (30  10) мкс;

- частота следования импульсов облучения 40 - 70 Гц.

1.3.3 Ток, потребляемый УП по цепи питания, не должен превышать 200 мА.

1.4 Технические требования коробки распределительной.

1.4.1 Сопротивление изоляции электрически не связанных контактов между собой, а также между контактами и корпусом коробки распределительной (КР) в нормальных условиях должно быть не менее 20 МОм.

1.4.2 КР должна обеспечивать выходное напряжение (24  6) В при напряжении сети от 209 до 231 В.

1.4.3 КР должна обеспечивать уровень пульсации выходного напряжения не более 3 В.

1.4.4 Ток в цепи 220 В при включенной нагрузке не должен превышать 175 мА.

2   ИСПЫТАНИЯ

2.1   Общие положения

2.1.1 Датчик “Мак” после капитального ремонта подвергается приемо-сдаточным испытаниям.

2.1.2 Испытания и приемку проводит представитель группы метрологического контроля и качества (ГМКК) МРВБ.

2.1.3 Составные части датчика, предъявляемые на испытания, должны быть приняты ГМКК на соответствие требованиям технических условий Ыа2.019.000 ТУ, Ыа2.029.000 ТУ, АДШ2.087.000 ТУ, за исключением климатических и механических испытаний.

2.1.4 Контрольно-измерительная и проверочная аппаратура, используемая при испытаниях, должна иметь действующий технический паспорт, содержащий основные параметры с отметкой о текущей поверке.

Запрещается применять контрольно-измерительные приборы, срок обязательной поверки которых истек.

2.2   Приемо-сдаточные испытания

2.2.1 Датчик “Мак” на испытания должен предъявляться комплектно.

2.2.2 Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие датчика или его составных частей хотя бы одному требованию настоящих ТУ, то этот датчик считается  не выдержавшим испытания и возвращается для устранения обнаруженных дефектов.

2.2.3 В случае появления у датчика или его составных частей пропадающего дефекта, он должен быть проанализирован. Дальнейшая приемка данного датчика производится только после устранения пропадающего дефекта.

2.2.4 Повторные приемо-сдаточные испытания забракованного датчика проводятся в полном объеме. В зависимости от результатов анализов допускается проводить повторные испытания только по пунктам несоответствия и по пунктам, по которым испытания не проводились.

2.2.5 Окончательно принятым и подлежащим отгрузке считается датчик, который соответствует требованиям настоящих ТУ, уложен в тару, опломбирован представителем ГМКК и сдан на ответственное хранение на склад хранения готовых изделий.

3   МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1   Общие положения

3.1.1 Все испытания, если их климатические режимы не оговорены в технических условиях, производить в нормальных климатических условиях :

- температура окружающего воздуха плюс (25  10) 0С;

- атмосферное давление (750  30) мм рт.ст.;

- относительная влажность воздуха (65  15) %.

3.1.2 Напряжение питания при испытаниях датчика установить с допуском  1,0 В по контрольному прибору блока питания.

3.1.3 Подключение составных частей датчика для проверки их электрических параметров производить согласно схеме соединений, приведенной в приложении А. Перечень измерительных приборов, применяемых при измерении параметров датчика, приведен в приложении Б.

3.2  Приемо-сдаточные испытания

3.2.1 Проверка датчика на соответствие требований п. 1.3.1.

3.2.1.1 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение В).

3.2.1.2 Включить прибор PS в сеть и подготовить его согласно инструкции по эксплуатации для наблюдения шумового напряжения величиной 1 - 3 В. Установить длительность развертки прибора PS 2 мс/см.

3.2.1.3 Подключить прибор PS к клеммам “5”, “1”. Гнездо ВХОД А прибора PS соединить с клеммой “1”, клемму “” прибора PS соединить с клеммой “5”.

3.2.1.4 Включить в сеть источник питания G и установить на его выходе напряжение 24 В.

3.2.1.5 Перекрыть защитное стекло УП оптически непрозрачным телом (дюралевая пластина размерами 150х150х0,5 мм, покрытая черной краской).

3.2.1.6 Измерить по прибору PS эффективное значение шумов на выходе усилителя УП (измерение производится на уровне 0,6 от максимального значения), которое должно быть в пределах (1,2  0,2) В.

3.2.2 Проверка датчика на соответствие требований п.1.3.2.

3.2.2.1 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение В).

3.2.2.2 Контакты “2” и “5” платы (Ыа6.672.042) подключить к клеммам “2” и “5” соответственно.

3.2.2.3 Включить прибор PS в сеть и подготовить его согласно инструкции по эксплуатации для наблюдения импульсов положительной полярности амплитудой 10 - 50 мВ, длительностью (30  10) мкс, частотой следования 40 - 70 Гц.

3.2.2.4 Подключить прибор PS к клеммам “7” и “5”. Гнездо ВХОД А прибора PS соединить с клеммой “7” , клемму “” прибора PS соединить с клеммой “5”.

3.2.2.5 Расположить фотодиод VD2 на расстоянии (25  2) мм от излучающей поверхности светодиода VD1.

3.2.2.6 Включить в сеть источник питания G и установить на его выходе напряжение 24 В.

3.2.2.7 На экране прибора PS наблюдать импульсы амплитудой 1 мВ.

Примечание –  1  При выполнении п.п. 3.2.2.5, 3.2.2.7 постоянная освещенность фотодиода VD2 за счет внешних источников подсветки не должна превышать 50 лк. Освещенность измерить прибором Р.

2  Интегральная чувствительность фотодиода VD2 должна быть в пределах  0,45 - 0,55 мкА/лк.

3.2.2.8 Расположить и закрепить светодиод VD1 на расстоянии (1,5  0,1) м от защитного стекла УП, что соответствует светимости  5  10 -4 лм/м2.

3.2.2.9 Включить тумблер SA.

3.2.2.10 Вращая винты юстировочного механизма, отюстировать УП. Лампа HL1 должна загореться.

3.2.2.11 Выполнить п. 3.2.1.5, лампа HL1 должна погаснуть.

3.2.2.12 Устранить перекрытие защитного стекла УП оптически непрозрачным телом, лампа HL1 должна загореться.

3.2.2.13 Взять лампу накаливания мощностью 40 Вт и питаемую от источника постоянного тока, с одной стороны которой находится экран, выполненный из дюралевой пластинки, покрытой черной краской.

Поднести к защитному стеклу УП на расстояние 10 - 20 мм и держать в течение  5 секунд эту лампу так, чтобы перекрыть луч, идущий от светодиода, экраном лампы. Лампа HL1 при этом должна погаснуть.

3.2.3 Проверка датчика на соответствие требований п. 1.3.3.

3.2.3.1 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение В).

3.2.3.2 Включить в сеть источник питания G и установить на его выходе напряжение 30 В.

3.2.3.3 Прибором Р1 измерить ток, потребляемый УП по цепи питания. Его величина не должна превышать значения, указанного в пункте 1.3.3 .

3.2.4 Проверка датчика на соответствие пункта 1.2.1.

3.2.4.1 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение Г).

3.2.4.2 Включить прибор PS в сеть и подготовить согласно инструкции по эксплуатации для наблюдения импульсов отрицательной полярности амплитудой 5-10В, длительностью 20 - 40 мкс и частотой следования 40 - 60 Гц.

3.2.4.3 Подключить прибор PS к клеммам 5 и 2 (приложение Г). Гнездо ВХОД А прибора PS соединить с клеммой 2, клемму”” прибора PS соединить с клеммой 5.

3.2.4.4 Включить в сеть источник питания G и установить на его выходе напряжение 24В.

3.2.4.5 Измерить прибором PS параметры синхроимпульсов УИ.

3.2.5 Проверка датчика на соответствие п. 1.2.2.

3.2.5.1 Проверку излучающего устройства производить в следующей последовательности:

а) собрать стенд согласно схеме соединений (приложение Г);

б) включить прибор PS в сеть и подготовить его согласно инструкции по эксплуатации для наблюдения импульсов положительной полярности амплитудой 5 - 50 мВ, длительностью 20 - 40 мкс и частотой следования 40 - 60 Гц;

в) подключить вход прибора к клемме 7 (приложение Г);

г) расположить фотодиод VD1(приложение Г) на поверхности защитного стекла УИ . Светочувствительная площадка VD1 должна быть обращена в сторону защитного стекла УИ. Центры фотодиода VD1 и защитного стекла должны совпадать с точностью 1 см;

д) измерить прибором PS амплитуду импульсов положительной полярности ;

е) определить из таблицы 2 пиковое значение светимости  Е, инфракрасного излучения на выходе оптической системы УИ по измеренной в п.3.2.5.1д амплитуде импульсов.

Примечание –  1 При выполнении работ по п.п.3.2.5.1г и 3.2.5.1д освещенность светочувствительной площадки за счет внешних источников подсветки не должна превышать 50 лк.  Освещенность измерять прибором Р3.

2 Интегральная чувствительность фотодиода VD1 должна быть в пределах 0,45 - 0,55 мкА/лк (согласно паспорту ).

Таблица 2

| U, мВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е , лм/м2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |

Продолжение таблицы 2

| U, мВ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е , лм/м2 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |

Окончание таблицы 2

| U, мВ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е , лм/м2 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 |

3.2.6 Проверка датчика на соответствие  пункта 1.2.3.

3.2.6.1 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение Г).

3.2.6.2 Включить в сеть источник питания G и установить на его выходе напряжение 30В.

3.2.6.3 Измерить прибором Р1 ток, потребляемый УИ по цепи питания .

3.2.7 Проверка датчика на соответствие требованию пункта 1.4.1.

3.2.7.1 Проверку производить с помощью мегомметра типа М110-1М или  М4 100/1.

3.2.7.2 Проверку производить между каждым испытываемым контактом и корпусом, остальные контакты должны быть замкнуты на корпус. Номера испытываемых контактов и дополнительные указания по проверке приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Номер соединительной платы | Номер испытываемого контакта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П1 П2 П2 П2 П2 П2 П2 П2 П2 П2 П2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Кнопка блокировки должна находиться в нажатом состоянии с помощью гайки колпачковой (Ыа 8.937.000) |

3.2.8 Проверка датчика на соответствие требованию п.п. 1.4.2-1.4.4.

3.2.8.1 Проверку производить по схеме испытаний (приложение Д).

3.2.8.2 Собрать стенд согласно схеме соединений (приложение Д).

3.2.8.3 Установить тумблеры SA1 и SA2 на пульте проверки в положение ВЫКЛ.

3.2.8.4 Подключить прибор Р2 к гнездам XS4, XS5, прибор РV к гнездам XS1,XS2.

3.2.8.5 Подключить схему к сети 220 В, частотой 50 Гц .

3.2.8.6 Выставить автотрансформатором Т  по прибору Р2 напряжение 231 В.

3.2.8.7  Тумблеры SA1 и SA2 на пульте проверки установить в положение ВКЛ.

3.2.8.8 Резистором R1 по прибору Р2 выставить ток 400 мА.

3.2.8.9 Выходное напряжение по прибору PV должно удовлетворять требованию п. 1.4.2.

3.2.8.10 Уровень пульсаций выходного напряжения по прибору PV должен соответствовать требованиям п.1.4.3.

3.2.8.11 Ток в цепи питания по прибору Р2 должен соответствовать требованию п.1.4.4.

3.2.8.12 В соответствии с п.п.3.2.8.9 - 3.2.8.11 произвести измерение параметров распределительной коробки для напряжения сети 220 В и 209 В.

3.2.8.13 При выполнении п. 3.2.8.12 сопротивление нагрузки (резистор R1) не изменять.

4   КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1 Комплектность функциональной пары датчика “МАК” приведена   в   таблице 4 .

Таблица 4

| Наименование | Обозначение, номер стандарта(ТУ) | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| Устройство излучающее Устройство приемное Коробка распределительная Комплект монтажных частей: - кронштейн - винт М6-6g х 30.58А.019 - гайка М6-6Н.5.029 - шайба 6. 65Г О29 - шайба 6.04.029 - шуруп А6 х 50.02.3 Комплект запасных частей: - коробка распределительная - конденсатор К50-29-16 В-100мкФ - диод излучающий АЛ108А - фототриод ФТ-1К - диод полупроводниковый Д815Г - транзистор КТ 315Г - транзистор П702 - микросхема 101КТ1А - реле РЭС43 - кнопка малогабаритная КМ1-1 - предохранитель ВП1-1-0,5 А - телефоны головные ТА-56М - диафрагма - гайка колпачковая - заглушка - ключ 7811-0122 Д 2 Ц15.хр. Ведомость ЗИП Техническое описание и инструкция по эксплуатации Формуляр | Ыа2.019.000 Ыа2.029.000 АДШ2.087.000 Ыа4.075.000 Ыа8.080.000 ГОСТ 1491-80 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 6402-70 ГОСТ 11371-78 ГОСТ 1144-80 Ыа4.070.012 АДШ2.087.000 ОЖО.464.156 ТУ УЖО.336.096 ТУ СЛ3.368.010 ТУ УЖ3.362.027 ТУ ЖК3.365.200 ТУ ЩБ3.365.030 ТУ И63.365.003 ТУ РСО.456.006 ТУ ОЖО.360.011 ТУ ОЖО.480.003 ТУ РЛО.384.004 ТУ Ыа6.274.000 Ыа8.937.000 Ыа6.433.005 ГОСТ 2841-80 Ыа1.400.003 ЗИ Ыа1.400.003 ТО Ыа1.400.003 ФО | 1 1 1 1 2 6 6 6 12 6 1 0,25 0,25 1 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 |

5    МАРКИРОВКА,  КОНСЕРВАЦИЯ,  УПАКОВЫВАНИЕ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Маркировка составных частей датчика производится согласно технических  условий Ыа2.019.000 ТУ, Ыа2.029.000 ТУ и АДШ2.087.000 ТУ.

5.2 Маркировку тары производить согласно чертежа АДШ4.161.004 СБ.

5.3 Перед упаковкой аппаратура подвергается консервации с целью предохранения металлических частей от коррозии.

5.4 При консервации необходимо:

- очистить узлы, входящие а аппаратуру, от пыли и грязи;

- все неокрашенные, а также хромированные и оцинкованные поверхности смазывать тонким слоем вазелина ГОСТ 15975-70;

- резиновые детали от смазки предохранить.

5.5 Упаковывание составных частей датчиков производится в соответствии с чертежом АДШ4.161.004 СБ.

5.6 Качество упаковки, комплектность и документация, вкладываемые в тару, проверяются представителями ГМКК на соответствие чертежа на упаковывание.

5.7 Транспортирование упакованных датчиков допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния и скорости, кроме перевозки автотранспортом по грунтовым и проселочным дорогам, при условии защиты груза от резких ударов, непосредственного воздействия атмосферных осадков и влияния агрессивных сред. Транспортирование датчиков автотранспортом по грунтовым и проселочным дорогам должно производиться со скоростью не более 40 км/ч на расстояние до 1000 км. При транспортировании датчиков авиационным транспортом давление в транспортном отсеке должно быть не менее 500 мм рт.ст.

5.8 Ящики при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещение и соударение в транспортном отсеке.

5.9 Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 0С.

5.10 Складское хранение должно производиться в таре в капитальном помещении при отсутствии в окружающей среде плесени, паров кислот, щелочей и других агрессивных  веществ.

5.11 Хранение датчиков производить при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 30 0С и максимальной относительной влажности воздуха до 95 %.

6   ГАРАНТИИ

6.1 Ремонтный орган гарантирует соответствие параметров датчика требованиям ТУ, при соблюдении подразделениями , эксплуатирующими ТСО, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика “МАК” - шесть месяцев со дня отгрузки отремонтированного изделия.

6.3 Гарантийный срок хранения датчика “МАК” - шесть месяцев со дня приемки представителями заказчика. При этом, если изделие введено в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, гарантии снимаются.

Приложение А

(обязательное)

Стенд для испытаний датчика "Мак"

Схема электрических соединений

Приложение Б

(обязательное)

Перечень аппаратуры, необходимой для испытаний датчика

| Обозначение по схеме | Наименование и тип | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 G2 PS PV P1 P2 P3 T | Источник питания типа Б5-47 Генератор импульсов типа Г5-7А Осциллограф универсальный типа С1-18 Милливольтметр типа В3-38 Ампервольтомметр типа Ц4340 Комбинированный прибор типа Ц4315 Люксметр типа Ю-116 ЛАТР-1М | 1 1 1 1 1 1 1 1 | Регулирование 20 - 28 В Генерация прямоугольных импульсов отрицательной полярности величиной 0 - 50 В , длительностью (3010) мкс на двух отдельных выводах. Раздельная регулировка амплитуды по каждому выводу Измерение импульсного напряжения, полоса частот 0 - 1 МГц Класс точности 4 Класс точности 1. Пределы измерения постоянного тока 0 - 500 мА Класс точности 4 Измерение освещенности в пределах 25 - 100 лк |

Приложение В

(обязательное)

Схема соединений испытательного стенда

Приложение Г

(обязательное)

Схема соединений испытательного стенда

Приложение Д

(обязательное)

Схема соединений испытательного стенда