| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНЫ 08.10.97 г. Первым заместителем начальника ГУИН МВД России генерал-майором П.Т. Бондаревым |  |
| ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ «ПИОН - Т» |  |  |
| Нормы расхода материалов на капитальный ремонт 100 изделий |  |  |
| 08665443.009 МК |  |  |
| Начальник ЦИТО ГУИН МВД России полковник внутренней службы |  | О.К. Соколов |
| Руководитель разработки главный инженер ЦИТО ГУИН МВД России подполковник внутренней службы |  | Л.Б. Смоляков |
| Составители начальник производственно- технологического отдела подполковник внутренней службы |  | С.А. Сычев |
| инженер производственно- технологического отдела лейтенант внутренней службы |  | Г.А. Авдосев |
| Нормоконтроль инженер отдела метрологии и стандартизации |  | Г.С. Пчелинцева |

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт 100 изделий

Датчик обнаружения “Пион-Т”

| Наименование материала | Код ОКП | Характеристика материала |  |  |  | Единица измерения |  | Норма расхода на один капитальный ремонт 100 изделий |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка, сорт | номер стандарта | сортамент (размер, номер стандарта) |  |  |  |  |  |  |
| Метизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лента стальная упаковочная |  | Марка М | ГОСТ 3560-73 | 0,415 | кг |  |  | 3,0 |  |  |
| Цветные металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припой |  | ПОС-61 | ГОСТ 21930-76 |  | кг |  |  | 7,3 |  |  |
| Химические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канифоль сосновая |  | Марка В, сорт 1 | ГОСТ 19113-84 |  | кг |  |  | 1,5 |  |  |
| Железо хлорное техническое |  |  | ТУ 6-00-5763450-129-91 |  | кг |  |  | 3,0 |  |  |
| Ацетон | 2418100000 |  | ГОСТ 2768-84 |  | кг |  |  | 5,0 |  |  |
| Смывка |  | АФТ-1 | ТУ 6-10-1002-76 |  | кг |  |  | 4,0 |  |  |
| Лакокрасочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмаль |  | ПФ-115 | ГОСТ 6465-76 |  | кг |  |  | 20,0 |  |  |
| Эмаль | 2313120900 | ХВ-124 | ГОСТ 10144-89 |  | кг |  |  | 40,0 |  |  |
| Эмаль |  | ЭП-51 | ГОСТ 9640-85 |  | кг |  |  | 2,9 |  |  |
| Грунтовка |  | ФЛ-ОЗЖ | ГОСТ 9109-81 |  | кг |  |  | 10,0 |  |  |
| Грунтовка | 2313330304 | АК-070 | ГОСТ 25718-83 |  | кг |  |  | 17,0 |  |  |
| Шпатлевка |  | ХВ-004 | ГОСТ 10277-90 |  | кг |  |  | 2,0 |  |  |
| Лак эпоксиуретановый |  | УР-231 | ТУ 6-21-14-90 |  | кг |  |  | 10,0 |  |  |
| Растворители | 2319120300 2319130300 | Марки Р-4, Р-5; 645, 646, 648 | ГОСТ 7827-74 ГОСТ 18188-72 |  | кг |  |  | 40,0 |  |  |
| Резинотехнические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клей | 2313120277 | Марка 88-Н | ТУ 38-105-1061-87 |  | кг |  |  | 0,5 |  |  |
| Пластина | 2543410000 | 2Н-I-ТМКЩ-С-10 | ГОСТ 7338-90 |  | кг |  |  | 0,4 |  |  |
| Пластина из губчатой резины | 2535110000 |  | ТУ 38-105-867-73 |  | кг |  |  | 2,4 |  |  |
| Пластмассы и синтетические смолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеклотекстолит фольгированный |  | СФ1-35-2,0 | ГОСТ 10316-78 |  | кг |  |  | 9,2 |  |  |
| Текстолит |  | А-5,0 | ГОСТ 2910-74 |  | кг |  |  | 0,7 |  |  |
| Гетинакс |  | V-1 5,0 1 сорт | ГОСТ 2718-74 |  | кг |  |  | 4,8 |  |  |
| Трубка |  | 305 ТВ-40, белая, высший сорт | ГОСТ 19034-82 | 2  0,5 | кг |  |  | 5,83 |  |  |
| Лента |  | ПВХ, 1 сорт, светло-синяя | ГОСТ 16214-86Е | 15  020 | кг |  |  | 0,45 |  |  |
| Лакоткань |  | МЦН-105,015 | ТУ 16-90 И37.0012.002 |  | м2 |  |  | 0,12 |  |  |
| Пленка полиэтиленовая |  |  | ГОСТ 10354-82 |  | кг |  |  | 3,75 |  |  |
| Нефтепродукты, топливо, масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уайт-спирит |  |  | ГОСТ 3134-78 |  | кг |  |  | 30,0 |  |  |
| Ксилол нефтяной |  | Марка Б | ГОСТ 9410-78Е |  | кг |  |  | 1,0 |  |  |
| Бензин |  | Марка БР-1 “Галоша” | ТУ-38-401-67-108-92 |  | кг |  |  | 7,5 |  |  |
| Смазка |  | ЦИАТИМ-201 | ГОСТ 6267-74 |  | кг |  |  | 0,75 |  |  |
| Церезин синтетический высокоплавкий |  | Марка 100 | ГОСТ 7658-74 |  | кг |  |  | 1,5 |  |  |
| Лесоматериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиломатериалы хвойных пород |  | Доска - 2 -сосна - 16,24,30,40,50 | ГОСТ 8486-86Е |  | м3 |  |  | 0,7 |  |  |
| Фанера березовая |  | ФСФ | ГОСТ 3916-69 |  | м3 |  |  | 0,01 |  |  |
| Бумага оберточная |  | Марка Е | ГОСТ 8273-75 | Масса 1 м2 90 г | кг |  |  | 1,5 |  |  |
| Промышленные товары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветошь обтирочная сортированная |  |  | ТУ 63-032-15-89 |  | кг |  |  | 5,0 |  |  |
| Кисти |  | Художественные №1,2,3,5, флейцевая КФ-76, ручник КР-54 | ГОСТ 10597-87 |  | шт. |  |  | 20 |  |  |
| Нитки особопрочные |  | Z “Экстра”, черные, КОС | ГОСТ 6309-93 |  | м |  |  | 180,0 |  |  |
| Шкурка шлифовальная тканевая |  |  | ГОСТ 5009-82 |  | м2 |  |  | 8,0 |  |  |
| Войлок |  | ГПр А8 | ГОСТ 6418-81 |  | кг |  |  | 3,5 |  |  |
| Кабели и электрические провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провода авиационные |  | МГШВ | ТУ 16.505.437-82 |  | км |  |  | 0,66 |  |  |