МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

|  | УТВЕРЖДЕНО 10.06.1997 г. Первым заместителем начальника ГУИН МВД России генерал-майором П.Т.Бондаревым |
| --- | --- |

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ  «ПИОН-Т»

Руководство по капитальному ремонту

08665443.009 РК

| Начальник ЦИТО ГУИН МВД России полковник внутренней службы | О.К.Соколов |
| --- | --- |
| Руководитель разработки главный инженер ЦИТО ГУИН МВД России подполковник внутренней службы | Л.Б.Смоляков |
| Составители начальник производственно- технологического отдела майор внутренней службы | С.А.Сычев |
| главный специалист производственно- технологического отдела капитан внутренней службы | А.Н.Абезин |
| Нормоконтроль инженер отдела метрологии и стандартизации | Л.А. Белявская |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация капитального ремонта |  | 5 |
| 2 | Меры безопасности |  | 6 |
| 3 | Требования к ремонту |  | 7 |
| 4 | Ремонт |  | 18 |
| 5 | Сборка, проверка и регулировка |  | 20 |
| 6 | Испытание и приемка после ремонта |  | 27 |
| 7 | Маркировка, консервация |  | 28 |
| 8 | Упаковка, хранение и транспортирование |  | 29 |
| Приложение А |  | Порядок подключения аппаратуры “Пион-Т” и измерительных приборов к испытательному пульту ПИ | 30 |
| Приложение Б |  | Таблица соединений передатчика АВЯ2.017.003 ТБ-12 | 31 |
| Приложение В |  | Таблица соединений приемника АВЯ2.027.002 ТБ-12 | 32 |
| Приложение Г |  | Таблица соединений блока питания АВЯ2.087.009 ТБ | 33 |
| Приложение Д |  | Таблица соединений приставки ПП-9Т АВЯ2.702.010 ТБ-12 | 34 |
| Приложение Е |  | Состав послеремонтного ЗИП аппаратуры “Пион-Т” | 35 |
| Лист регистрации изменений |  |  | 36 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для проведения капитального ремонта  датчика обнаружения “Пион-Т” (АВЯ.1.400.005), далее по тексту (аппаратура “Пион-Т”).

Перечень технической документации, который используется вместе с настоящим руководством при проведении капитального ремонта, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень технической документации

| Наименование документа | Обозначение документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Аппаратура “Пион-Т”. Технические условия | АВЯ1.400.005 ТУ |  |
| 2 Комплект рабочих конструкторских документов | В соответствии с ведомостью АВЯ1.400.005 ВР |  |
| 3 Общее руководство по ремонту технических средств охраны и надзора | 08665443.004 РД |  |
| 4 Технические условия на капитальный ремонт датчика обнаружения “Пион-Т” | 08665443.009 УК |  |

Условные обозначения и сокращения, принятые в руководстве по капитальному ремонту и  на чертежах аппаратуры “Пион-Т” (АВЯ1.400.005) :

ПРД- передатчик АВЯ2.017.003

ПРМ - приемник АВЯ2.027.002

БП - блок питания АВЯ2.087.009

ПП-9Т - приставка ПП-9Т АВЯ2.702.010

МРВБ- межрегиональная ремонтно-восстановительная база

ПСИ - приемо-сдаточные испытания

ЭРЭ - электрорадиоэлементы

ГМКК - группа метрологического контроля и качества.

Узлы и детали, входящие в передатчик:

Кб1 - кабель АВЯ4.850.001

W - волновод АВЯ5.060.002

WA1 - антенна щелевая АВЯ5.092.005

У1 - кронштейн АВЯ6.139.002

П1 - плата АВЯ6.672.222

М1 - механизм юстировки АВЯ6.063.001

К1 - корпус АВЯ8.030.031

Х1, Х2 - разъемы типа 2РМ.

Узлы и детали, входящие в приемник:

ВD - детекторная камера АВЯ2.245.001

WA2 - антенна щелевая АВЯ5.092.005

L - индуктивность АВЯ5.750.001

К2 - корпус АВЯ6.112.042

У2,У3 - шасси АВЯ6.122.157, АВЯ6.122.158

П2, П3 - платы АВЯ6.672.228, АВЯ6.672.229

М2 - механизм юстировки АВЯ6.063.001

Х1, Х2 - разъемы типа 2РМ.

Узлы и детали, входящие в блок питания:

У4 - кронштейн АВЯ6.133.024

КЗ - кожух АВЯ6.430.017

П4 - плата АВЯ6.672.223

Х1, Х2, Х3 - разъемы типа 2РМ.

Узлы и детали, входящие в приставку ПП-9Т:

У5 - шасси АВЯ6.122.159

У6 - фиксатор АВЯ6.275.004

У7 - ключ АВЯ6.395.002

У8 - крышка АВЯ6.173.027

Кб2 - кабель АВЯ6.644.003

К4 - корпус АВЯ8.024.024

Примечание: 1 Обозначения в настоящем руководстве по капитальному ремонту аппаратуры “Пион - Т” (08665443.009 РК) приведены в соответствии с ГОСТ 2.710-81. 2 Обозначения на схемах и чертежах указаны в соответствии с конструкторской документацией завода изготовителя.

1   ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1.1 Объект ремонта (аппаратура “Пион-Т”), полученный со склада доставляют на участок дефектации в собранном виде,  где с него удаляют пыль и производят дефектацию аппаратуры в собранном виде, составляют дефектные ведомости.

1.2 После проведения дефектации в собранном виде изделие передают для разборки и дефектации  блоков, узлов, деталей и электрорадиоэлементов (ЭРЭ).

1.3 Снятые панели, корпуса и другие механические детали передают на чистку и промывку.  Далее на механический ремонт и восстановление покрытий.

1.4 Отремонтированные механические детали и крепеж после технического контроля передают на промежуточный склад.

На промежуточном складе должен быть обеспечен запас комплектующих изделий. Резерв создают за счет ЗИП, годных комплектующих деталей и ЭРЭ, заказанных на основании “Норм расхода запасных частей”  (АВЯ1.400.005 ЗК).

1.5 Платы передатчика (АВЯ6.672.222), усилителя (АВЯ6.672.229) и исполнительного устройства (АВЯ6.672.228) передают для  производства их радиомеханического ремонта, сборки и регулировки.

1.6 После технического контроля плат производят механическую сборку составных частей аппаратуры.

1.7  После прохождения участка комплексной проверки и технологического прогона  аппаратура проходит проверку в полном объеме приемо-сдаточных испытаний в соответствии с требованиями “Технических условий на капитальный ремонт” (08665443.009 УК).

1.8 Перечень средств оснащения ремонта и средств измерения представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование измерительной аппаратуры | Тип аппаратуры, номер схемы, технические условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИ ПП РV1 РV2 РV3 РV4 G1 PS PF G2 PT | Пульт испытательный Пульт проверочный Вольтметр универсальный Вольтметр Милливольтметр Вольтметр Источник питания Осциллограф Частотомер Звуковой генератор Секундомер | АВЯ2.702.011 АВЯ2.702.012 В7-37 В7-38 В3-38В В3-48А Б5-44А, Б5-70 С1-112А Ч3-63/1 Г3-123 СОП | 1 Допускается применение приборов других типов с характеристиками не хуже, чем у перечисленных. 2 Измерительные приборы и установки, используемые при проверках, должны проходить периодическую поверку в органах Госнадзора и иметь документы, подтверждающие их пригодность |

2   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К проведению капитального ремонта аппаратуры “Пион-Т” следует допускать специалистов, имеющих твердые практические навыки в ее ремонте, регулировке и знающих соответствующие правила техники безопасности.

2.2 При отыскании неисправности электрического характера, когда необходимо производить осмотр и измерение в аппаратуре под напряжением, следует строго выполнять правила техники электробезопасности, не прикасаться руками к неизолированным токоведущим частям аппаратуры.

2.3 Во время проведения работ на включенной аппаратуре запрещается :

- отключать и подключать соединительные кабели;

- заменять электрорадиоэлементы и детали, проводить пайку и монтаж проводов;

- проверять наличие напряжения на клеммах и проводниках прикосновением к ним руки или токопроводящих предметов.

2.4 Отыскание неисправностей электрического характера на включенной аппаратуре следует производить при наличии не менее двух специалистов на участке. При этом обязательно иметь под ногами диэлектрический коврик.

2.5 При замене высокочастотных элементов (генератора ГЛПД-1 и СВЧ-диода Д405Б) необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не прикасаться к центральному проводнику ввода питания ГЛПД-1 без предварительного касания рукой заземления;

- запрещается вынимать диод Д405Б из индивидуальной упаковки до установки его в аппаратуру;

- при установке диода Д405Б в аппаратуру детекторная камера и свободная рука оператора должны быть заземлены.

2.6  При проведении капитального ремонта необходимо выполнять указания по технике безопасности, изложенные в п.п. 1.8, 1.9 “Общего руководства по ремонту технических средств охраны  и надзора” (08665443.004 РД).

3   ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ

3.1 Аппаратуру необходимо направлять на капитальный ремонт комплектно в соответствии с требованиями “Технических условий”( АВЯ1.400.005 ТУ).

3.2 Каждая составная часть аппаратуры (приемник, передатчик, блок питания и приставка ПП-9Т) должна быть полностью укомплектована согласно соответствующим сборочным чертежам АВЯ2.027.002 СБ, АВЯ2.017.003 СБ, АВЯ2.087.009 СБ, АВЯ2.702.010 СБ.

3.3 Составные части аппаратуры, направляемые в  капитальный ремонт, должны быть уложены в укладки, изготовленные по чертежам АВЯ4.160.038, АВЯ4.160.040, АВЯ4.160.041.

3.4  Изделие после проведения капитального ремонта должно соответствовать требованиям ТУ на изделие и иметь отметку в формуляре о проведении ремонта, изменении категории и результатах испытаний, заверенных начальником МРВБ и гербовой печатью.

3.5 Комплект ремонтного  ЗИПа (АВЯ1.400.005 ЗИ-2) должен поступать и храниться в ремонтных органах, уложенным в укладку, изготовленную по чертежам согласно АВЯ4.160.045.

3.6 Приемка, ремонт и хранение изделий осуществляется согласно разделу 2 “Общего руководства по ремонту технических средств охраны и надзора” (08665443.004 РД).

3.7 Дефектацию аппаратуры необходимо производить в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 3 “Общего руководства по ремонту технических средств охраны и надзора” (08665443.004 РД).

3.7.1  Проверка функционирования аппаратуры.

3.7.1.1 Подключить передатчик и приемник аппаратуры “Пион-Т” к блоку питания, как указано на рисунке 1. Подключить блок питания к сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Тумблер на блоке питания установить в положение ВКЛ.

3.7.1.2 Подключить приставку ПП-9Т к разъему КОНТРОЛЬ передатчика, установить переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “–20 В”, надпись которого выполнена красным цветом, и проверить напряжение питания, которое должно быть в пределах от 18 до 20 В. Переключатель ПАРАМЕТРЫ установить в положение “Uгпи” и замерить напряжение, которое должно быть не менее 25 В.

3.7.1.3 Переключатель ПАРАМЕТРЫ установить в положение “Iген” и замерить ток ГЛПД-1, величина которого должна быть равна величине тока, записанного в п.3.6 (или в разделе 18) формуляра на данный комплект аппаратуры АВЯ1.400.005 ФО (допускается отклонение  10 %).

3.7.1.4 Отключить приставку от передатчика и подключить её к разъему КОНТРОЛЬ приемника. Переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке установить в положение “Uус (–10 дб)” и с помощью потенциометра УСИЛЕНИЕ на приемнике выставить напряжение, равное 8 1 В.

3.7.1.5 Переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке установить в положение “Uус”, при этом напряжение, замеряемое индикаторным прибором приставки через 3 – 4 мин., должно быть не менее 4,5 В.

3.7.1.6 Переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике установить в положение “3”, а тумблер на приставке - в положение “НР”.

3.7.1.7 При пересечении зоны чувствительности (пространство между передатчиком и приемником) человеком в полный рост (или фанерным щитом размером 50  50 см) на приставке ПП-9Т загорается сигнальная лампа.

Отключить приставку от приемника, тумблер на блоке питания установить в положение ОТКЛ., отключить блок питания от сети переменного тока.

| ПРД ПРМ БП ПП-9Т кб1, кб3 кб2 Э | – передатчик АВЯ2.017.003 – приемник АВЯ2.027.002 – блок питания АВЯ2.087.009 – приставка ПП-9Т АВЯ2.702.010 – кабель АВЯ4.853.077-01 – кабель АВЯ4.853.075 – экран из магнитодиэлектрического (радиопоглащающего) материала марки М1 ТУ6-05.5037-74 или В-2 ТУ38-105.488-72 |
| --- | --- |

Рисунок 1

3.7.2 Проверку основных параметров аппаратуры производят с помощью пульта испытательного ( приложение А -  АВЯ2.702.011)  в соответствии с перечнем проверок, приведенным в таблице 3 по методике, изложенной в  п.п. 5.1.2 настоящего руководства.

Таблица 3 - Проверка основных параметров аппаратуры

| Что проверяется | Контрольная операция | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 Блок питания АВЯ2.087.009 |  |  |
| 1.1 Напряжение на выходе, В | Изменение питающего напряжения переменного тока частотой 50 Гц, в пределах от 192,5 до 247,5 В | от 21 до 32 |
| 1.2 Пульсация выходного напряжения, В, не более | Минимальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, не более 192,5 В | 1,5 |
| 2 Передатчик АВЯ2.017.003 |  |  |
| 2.1 Напряжение на выходе стабилизатора напряжения, В, не более | Изменение питающего напряжения постоянного тока в пределах от 21 до 37 В | от 18 до 21 |
| 2.2 Пульсация выходного напряжения, мВ, не более | Минимальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, не более 192,5 В | 100 |
| 2.3 Сигнал на выходе ГПИ частотой, Гц, скважностью | Сопротивление нагрузки 3,9 ±0,39 кОм | от 875 до 925 от 1,8 до 2,2 |
| 2.4 Амплитудное значение напряжения на выходе ГПИ, В, не менее | Сопротивление нагрузки 3,9 ±0,39 кОм | 50 |
| 2.5 Регулировка амплитудного значения тока нагрузки стабилизатора тока, мА | Сопротивление нагрузки 3,9 ±0,39 кОм | от 3,2 до 10 |
| 2.6 Отклонение амплитудного значения тока стабилизатора, % | Изменение сопротивления нагрузки в пределах от 0 до 3,9 кОм | 10 |
| 3 Приемник АВЯ2.027.002 |  |  |
| 3.1 Напряжение на выходе стабилизатора напряжения, В | Изменение питающего напряжения постоянного тока в пределах от 21 до 37 В | от 18 до 21 |
| 3.2 Пульсация выходного напряжения стабилизатора, мВ, не более | Минимальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, не более 192,5 В | 50 |
| 3.3 Резонансная частота усиления, Гц | Минимальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, не более 192,5 В | от 875 до 925 |
| 3.4 Полоса пропускания усилителя, Гц, не более | Минимальное напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, не более 192,5 В | 200 |
| 3.5 Напряжение на выходе усилителя, В | Подача напряжения частотой 900 Гц на вход усилителя 5 ±0,5 мкВ | от 7 до 9 |
| 3.6 Изменение напряжения на выходе усилителя, В | Изменение амплитуды входного сигнала в пределах ±10 дБ | от 4,5 до 9,5 |
| 3.7 Время восстановления напряжения на выходе усилителя, минут, не менее | Уменьшение амплитуды входного сигнала на 10 дБ | 2 |
| 3.8 Регулировка чувствительности фиксации изменения уровня входного сигнала, дБ | Уменьшение амплитуды входного сигнала на 10 дБ | от 2 до 7 |

Окончание  таблицы 3

| Что проверяется | Контрольная операция | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 3.9 Продолжительность сигнала тревоги, с, не менее | Уменьшение амплитуды входного сигнала на 10 дБ | 3 |
| 3.10 Срабатывание исполнительного устройства | Резкое увеличение амплитуды входного сигнала не менее 10 дБ | Загорание лампочки на пульте ПИ |
| 4 Приставка ПП-9Т АВЯ2.702.010 |  |  |
| 4.1 Изменение напряжений до 50 В, количество делений | Подача управляющего напряжения в пределах 50 ±2 В | 100 |
| 4.2 Измерение напряжений до 10 В, количество делений | Подача управляющего напряжения в пределах 10 ±0,5 В | 100 |
| 4.3 Измерение тока до 10 мА, количество делений | Подача управляющего напряжения в пределах 2,6 ±0,2 В | 100 |
| 4.4 Световая индикация срабатывания исполнительного устройства | Подача управляющего напряжения 24 В | Загорание лампочки на приставке |

3.8  Дефектация аппаратуры в разобранном виде.

При осмотре составных частей и разборке аппаратуры производится дефектация узлов, деталей и электрорадиоэлементов (ЭРЭ).

Дефектацию аппаратуры в разобранном виде необходимо производить согласно  требованиям,  изложенным в п.п.3.3 - 3.5 “Общего руководства по ремонту технических средств охраны и надзора” (08665443.004 РД).

3.8.1  Дефектация  передатчика  (АВЯ2.017.003).

3.8.1.1 Снять с передатчика механизм юстировки М1, для чего отвернуть торцовым ключом четыре гайки М5.

3.8.1.2 Снять четыре планки, крепящие корпус передатчика, для чего отвернуть торцовым ключом четыре гайки М5, отвернуть отверткой 16 винтов М4.

3.8.1.3 Снять  и откинуть  корпус К1 передатчика.

3.8.1.4 Снять  с разъемов ПИТАНИЕ и КОНТРОЛЬ Х1, Х2 колпачки и отвернуть отверткой и торцовым ключом восемь винтов М3 и восемь гаек М3, крепящих эти разъемы.

3.8.1.5 Отсоединить от ГЛПД-1 разъем высокочастотного кабеля (Кб5) и снять ГЛПД-1, отвернув отверткой два установочных винта и два винта М3.

3.8.1.6 Отвернуть  четыре винта М4 и снять  волновод.

3.8.1.7 Отпаять проводники жгута от контактов разъемов ПИТАНИЕ и КОНТРОЛЬ и от контактов на плате передатчика. Прикрепить к каждому проводнику бирку с адресом соединения согласно таблице соединений АВЯ2.017.003 ТБ-12  (приложение Б).

3.8.1.8 Снять плату передатчика П1 (АВЯ6.672.222), отвернув отверткой четыре винта М3 и произвести  дефектацию печатной платы  с помощью пульта проверки ПП (АВЯ2.702.012) в следующем порядке:

- подключить плату передатчика и измерительные приборы к пульту проверочному ПП (АВЯ2.702.012) в соответствии с рисунком 2. Включить измерительные приборы в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV1 установить в положение “U-“. Переключатель SA1 на пульте установить в положение “1”;

| G1 ПП PV1 PS PF Кб1 . . . Кб6 | – источник питания Б1-15 или Б5-30 – пульт проверочный АВЯ2.702.012 – вольтметр типа В7-17 – осциллограф типа С1-72 – частотомер типа Ф-571 – кабель АВЯ4.853.081 |
| --- | --- |

Рисунок 2

- установить напряжение источника питания G1, равным 24 В. Подключить выход с гнезда XS10 пульта к контакту “32”, а выход с гнезда XS11 к контакту “33” на плате передатчика и, вращая ось потенциометра R5 на плате, установить по вольтметру напряжение, равное 20 В;

- отключить выход с гнезда XS10 от контакта “32” и подключить его к контакту “21”, а выход с гнезда XS11 соответственно к контакту “27” на плате и, вращая ось потенциометра R16 на плате, установить по вольтметру PV1 напряжение, равное 2,6 В;

- замерить частотомером  PF частоту выходного сигнала, которая должна быть в пределах  (900  25) Гц;

- проверить по осциллографу PS форму импульсов. При этом амплитудное значение выбросов и провалов не должно превышать 5 % от амплитуды выходных импульсов. Замерить длительность и период повторения  выходных импульсов по уровню 0,5 и подсчитать скважность по формуле:

Q=T/,			                               (3.1)

где 	Q - скважность;

Т - период повторения;

 -  длительность.

Величина скважности должна быть в пределах 2 0,2;

- установить ось потенциометра R16 в крайнее левое положение. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV1 на контактах “21”, “27” платы должно быть не более 0,8 В. Установить ось потенциометра R16 в крайнее правое положение. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV1 на контактах “21”, “27” платы должно быть не  менее 2,6 В;

- вращая ось потенциометра R16 установить напряжение, замеряемое вольтметром PV1, равное 2,6 В. Установить выключатель SA3 на пульте в положение ВКЛ., при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV1, должно быть не более 2,86 В.

- выключить измерительные приборы и отключить плату от пульта проверочного.

3.8.1.9 Снять со щелевой антенны WA1 кронштейн У1, отвернув отверткой два винта М4.

3.8.1.10 Все механические детали и крепеж передать на соответствующее рабочее место для проведения дефектации деталей и крепежа.

Выявить повреждения механических деталей, дефекты крепежа. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости.

3.8.2  Дефектация приемника  (АВЯ2.027.002).

3.8.2.1 Снять  с приемника механизм юстировки М1, планки, крепящие корпус приемника, корпус и разъемы ПИТАНИЕ и КОНТРОЛЬ таким же образом, как указано в п.п.3.8.1.1, 3.8.1.2, 3.8.1.3, 3.8.1.4.

3.8.2.2 Отсоединить  от детекторной камеры ВD высокочастотный кабель и изъять из камеры СВЧ - диод Д405Б.

3.8.2.3 Снять с корпуса антенны детекторную камеру, отвернув отверткой четыре винта М4.

3.8.2.4 Отпаять проводники  жгута от контактов разъемов ПИТАНИЕ и КОНТРОЛЬ и от контактов на платах П2, П3 приемника. Прикрепить к каждому проводнику бирку с адресом соединения согласно таблице соединений АВЯ2.027.002 ТБ-12 (приложение В). Отпаять перемычки, соединяющие платы П2, П3 с реле РПС4, конденсаторами С24, С25, транзистором П214Б, индуктивностью.

3.8.2.5 Снять плату П2 (АВЯ6.672.228), отвернув отверткой четыре винта М3 и произвести  дефектацию печатной платы П2 с помощью пульта проверки ПП (АВЯ2.702.012) в следующем порядке:

- подключить плату и измерительные приборы к пульту проверочному ПП, как  показано на рисунке 3. Закоротить перемычкой контакт “24” с контактом “6” платы. Включить измерительные приборы в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV1 установить в положение “U-“. Переключатель чувствительность на плате установить в положение “3”. Переключатель SA1 на пульте установить в положение “2”;

- установить выходное напряжение источника питания G1-1 и  G1-2 соответственно 8 В и 24 В. Вращая ось потенциометра R60 на плате, установить напряжение, замеряемое вольтметром PV1, равным 20 В. При этом должен загореться светодиод VD19 на плате;

- нажать и отпустить кнопку  SB на пульте, одновременно включить секундомер. При этом загорается сигнальная лампа HL на пульте и гаснет светодиод VD19 на плате, горит не менее трех секунд, после чего гаснет;

| ПП G1-1, G1-2 PV1 Кб1 . . . Кб13 | – пульт проверочный АВЯ2.702.012 – источник питания Б1-17 или Б5-30 – вольтметр типа В7-37 – кабель АВЯ4.853.081 |
| --- | --- |

Рисунок 3

- увеличивая выходное напряжение источника питания G1-1, определить значение напряжения, при котором загорается сигнальная лампа HL. Величина напряжения по прибору PV1 должна быть в пределах (13 1) В;

- установить переключатель SA1 на пульте в положение “1”. Переключатель чувствительность поочередно устанавливать в положение “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”. При этом показания вольтметра PV1 должны быть соответственно:

“2”- (5,8  0,9) В;

“3” - (6,7  1) В;

“4” - (7,7  1) В;

“5” - (8,5  1,1) В;

“6” - (9,3  1,2) В;

“7” - (10  1,2) В;

- отключить плату и измерительные приборы от пульта, снять перемычку между контактами “24” и “6” платы.

3.8.2.6 Снять плату П3 (АВЯ6.672.229), отвернув отверткой четыре винта М3, и     произвести дефектацию печатной платы П3 с помощью пульта проверки ПП (АВЯ2.702.012) в следующем порядке:

- подключить плату и измерительные приборы к пульту проверочному ПП, кроме G2 и PV2, как  показано на рисунке 4. Включить измерительные приборы в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV1 установить в положение “U-“. Переключатель SA1 на пульте установить в положение “3”;

- подключить к плате усилителя генератор G2 и вольтметр PV2, как показано на рисунке 4 и включить их в соответствиями с инструкциями по их эксплуатации. Установить выходное напряжение генератора G2, равным 0,5 В, частотой 900 Гц, контролируя его вольтметром  PV2. Ось потенциометра R7 установить в крайнее правое положение. Подключить  конец кабеля КБ4 к контакту “9” на плате. Замерить вольтметром PV1 напряжение, которое должно быть в пределах (8 1) В;

| ПП G1 G2 PV1 PV2 Кб1 . . . Кб4 Кб5 | – пульт проверочный АВЯ2.702.012 – источник питания Б5-44А, Б5-70 – звуковой генератор ГЗ-123 – вольтметр универсальный В7-37 – вольтметр В7-37 – кабель АВЯ4.853.081 – делитель напряжения АВЯ5.171.002 |
| --- | --- |

Рисунок 4

- изменяя частоту генератора G2, по максимальному показанию вольтметра PV1 определить резонансную частоту усилителя, которая должна быть в пределах от 875 до 925 Гц;

- зафиксировать по вольтметру PV1 уровень напряжения на резонансной частоте, после чего изменяя частоту генератора G2, замерить полосу пропускания усилителя на уровне 0,7 по напряжению. Полоса пропускания должна быть не более 200 Гц;

- установить на плате перемычку между контактами “4” и “5”. Установить частоту генератора G2, равной 900 Гц. Увеличить выходное напряжение генератора G2 на 10 дБ и замерить вольтметром  PV1 напряжение, которое должно быть в пределах  (8 1) В. Убрать перемычку между контактами “4” и “5”, отключить конец “3” кабеля КБ5 от контакта “23” на плате усилителя;

- установить напряжение генератора G2, равным 0,5 В частотой 900 Гц и замерить вольтметром PV1 напряжение, которое должно быть не менее 4,5 В. Увеличить уровень сигнала G2 на 10 дБ и  зафиксировать напряжение U1 по вольтметру PV1. Увеличить уровень сигнала с генератора G2 еще на 10 дБ, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV1 не должно превышать 9,5 В. Выждать пять минут и, уменьшив уровень сигнала  с G2 на 10 дБ, замерить время восстановления напряжения, замеряемого вольтметром PV1, до уровня, равного U1 10 %. Время восстановления должно быть не менее 90 с;

- выключить измерительные приборы и разобрать стенд.

3.8.2.7 Снять конденсаторы С24, С25,  отвернув ключом гайки, крепящие их.

3.8.2.8 Вынуть реле РПС4 из соединительной колодки и снять колодку, отвернув два винта М4.

3.8.2.9 Снять с приемника радиатор с транзистором П214Б, отвернув два винта М3, и снять с радиатора транзистор, отвернув  два  винта М3.

3.8.2.10 Снять с приемника индуктивность с крышкой, отвернув два винта М3 и две гайки М3.

3.8.2.11 Снять с корпуса антенны шасси У2 (АВЯ6.122.157, У3 АВЯ6.122.158), отвернув четыре винта М4.

3.8.2.12 Все механические детали и крепеж передать на соответствующее рабочее место для проведения дефектации деталей и крепежа.

Выявить повреждения механических деталей, дефекты крепежа. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости.

3.8.3  Дефектация  блока питания (АВЯ2.087.009).

3.8.3.1 Снять с блока питания кожух АВЯ6.430.017, отвернув отверткой шесть  винтов М3.

3.8.3.2 Отпаять проводники, соединяющие ЭРЭ блока питания между собой. Прикрепить к каждому проводнику бирку с адресом соединения согласно таблице соединений АВЯ2.087.009 ТБ (приложение Г).

3.8.3.3 Снять с кронштейна У4 (АВЯ6.133.024) разъемы Х1, Х2, Х3, отвернув  12  винтов М3 и 12 гаек М3.

3.8.3.4 Отвернув соответствующие гайки, снять с кронштейна предохранитель FU и выключатель SA.

3.8.3.5 Снять с кронштейна  трансформатор Т, отвернув  четыре винта М4.

3.8.3.6 Снять с кронштейна плату АВЯ6.672.223, отвернув два винта М3 и две гайки М3, снять  с кронштейна плату АВЯ6.672.320, отвернув  два винта М3 и две гайки М3. Снять с этой платы конденсаторы С1, С2, отвернув ключом гайки, крепящие их и передать платы на участок разборки и дефектации блоков, узлов и деталей.

3.8.3.7 Все механические детали и крепеж передать на соответствующее рабочее место для проведения дефектации деталей крепежа.

Выявить повреждения механических деталей, дефекты крепежа. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости.

3.8.4  Дефектация  приставки ПП-9Т  (АВЯ2.702.010).

3.8.4.1 Откинуть крышку приставки и высвободить из пружины ключ АВЯ6.395.002.

3.8.4.2 Отвернув  четыре винта М2 и четыре гайки М2 снять петли и освободить крышку приставки.

3.8.4.3 Отвернув  четыре винта М3  снять корпус приставки.

3.8.4.4 Снять с корпуса скобы, крепящие ремень, отвернув четыре винта М3 и четыре гайки М3.

Снять с корпуса фиксатор, отвернув два винта М2 и две гайки М2.

Снять с корпуса амортизаторы, отвернув четыре винта М3 и четыре гайки М3.

3.8.4.5 Отпаять проводники кабеля АВЯ6.644.003 от ЭРЭ приставки. Прикрепить к каждому проводнику бирку с адресом соединения согласно таблице соединений АВЯ2.702.010 ТБ-12 (приложение Д).

3.8.4.6 Снять с шасси измерительный прибор , отвернув  четыре гайки М4.

Отвернув соответствующие крепежные детали снять с шасси фонарь ФМ1-б, лампу, микротумблер и переключатель ПАРАМЕТРЫ.

3.8.4.7 Все механические детали и крепеж передать на соответствующее рабочее место для проведения  дефектации деталей и крепежа.

Выявить повреждения механических деталей, дефекты крепежа. Результаты осмотра записать в дефектные ведомости.

4   РЕМОНТ

Ремонт, замена деталей и сборочных единиц аппаратуры производится на основании дефектных ведомостей.

4.1   Ремонт механических частей аппаратуры

На всех деталях устраняются механические повреждения, восстанавливаются гальванические и лакокрасочные покрытия. При проведении ремонта необходимо руководствоваться разделом 4 “Общего руководства по ремонту технических средств охраны и надзора” (08665443.004 РД).

4.2   Электромеханический ремонт и настройка печатных плат аппаратуры

4.2.1 Произвести, при необходимости, ремонт оснований печатных плат, проводников, контактных площадок, лепестков и т.д.

4.2.2 Заменить все ЭРЭ, указанные в дефектных ведомостях.

4.2.3 Произвести проверку рабочих режимов ЭРЭ в соответствии с таблицами рабочих режимов ЭРЭ (приложение 5 “Технического описания и инструкции по эксплуатации” АВЯ1.400.005 ТО) и заменить неисправные ЭРЭ на заведомо годные.

4.2.4 Произвести настройку печатных плат аппаратуры.

Плата АВЯ6.672.222 должна обеспечивать:

- напряжение на выходе стабилизатора напряжения минус (19 ÷ 22) В при напряжении питания 24 В;

- сигнал на выходе в виде прямоугольных импульсов отрицательной полярности частотой от 875 до 925 Гц и скважностью от 1,8 до 2,2;

- регулировка амплитудного значения тока в пределах от 3,2 до 10 мА;

- отклонение амплитудного значения тока в пределах 10 % при изменении сопротивления нагрузки от 0 до 3,9 кОм.

Плата АВЯ6.672.228 должна обеспечивать:

- напряжение на выходе стабилизатора напряжения минус 20 В при напряжении питания 24 В;

- срабатывание исполнительного устройства при уменьшении уровня входного сигнала на 3,5 Дб при установленной чувствительности фиксации в 3Дб;

- срабатывание исполнительного устройства при уровне входного сигнала (13 1) В;

- продолжительность светового сигнала не менее трех секунд;

- напряжение на выходе делителя при входном напряжении 20 В и следующих положений переключателя чувствительность должно быть:

“2” - (5,8  0,9) В;

“3” - (6,7  1) В;

“4” - (7,7  1) В;

“5” - (8,5  1,1) В;

“6” - (9,3  1,2) В;

“7” - (10  1,2) В.

Плата АВЯ6.672.229 должна обеспечивать:

- резонансная частота усилителя от 875 до 925 Гц;

- полоса пропускания усилителя 200 Гц;

- напряжение сигнала на выходе от 7 до 9 В при уровне входного сигнала 5 мкВ при отключенной АРУ;

- напряжение на выходе усилителя не менее 4,5 В и не более 9,5 В при изменении уровня входного сигнала от 5 до 50 мкВ при включенной АРУ;

- время восстановления сигнала на выходе усилителя не менее 90 с при уменьшении уровня входного сигнала на 10 дБ от сигнала напряжением 50 мкВ.

4.2.5 Произвести сдачу отремонтированных плат ГМКК.

5   СБОРКА, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

Сборку составных частей аппаратуры следует производить согласно требованиям соответствующих сборочных чертежей, входящих в комплект рабочих конструкторских документов АВЯ1.400.005 ВР.

5.1.  Сборка и регулировка передатчика

5.1.1 Сборку и электрический монтаж передатчика необходимо производить  в соответствии с требованиями сборочного чертежа АВЯ2.017.003 СБ, электромонтажного чертежа, таблицы соединений АВЯ2.017.003 ТБ-12 (приложение Б), в порядке, обратном приведенному в  п.3.8.1 настоящего  руководства.

5.1.2 Методика проверки и регулировки передатчика.

5.1.2.1 Подключить блок питания БП, передатчик и измерительные приборы PV1, PV2, PV3, PV4, G1 (таблица 2) к пульту испытательному, как указано  в приложении А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х3 на передатчике.

5.1.2.2 Включить измерительные приборы согласно инструкции по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV4 установить в положение “U=”.

5.1.2.3 Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”, выключатель SA6 - в положение ВКЛ.

5.1.2.4 Установить ось потенциометра R16 на передатчике в среднее положение.

5.1.2.5 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV4 на гнездах XS20 (), XS19, должно быть в пределах 20 0,1 В. В противном случае необходимо, вращая ось потенциометра R5 на передатчике, установить напряжение 20 В, после чего завернуть гайку, контрящую ось потенциометра.

5.1.2.6 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 21 В, контролируя его вольтметром PV2.  При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV4 на гнездах XS20 (), XS19, должно быть не менее 19 В.

5.1.2.7 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 37 В, контролируя его вольтметром PV2.  При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV4 на гнездах XS20 (), XS19, должно быть не более 20,5 В.

5.1.2.8 На пульте выключатель SA2 установить в положение “БП”, выключатель SA1 - в положение ВКЛ.

5.1.2.9 С помощью прибора ЛАТР-2А установить переменное напряжение, равное 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1 на гнездах XS5, XS6. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV3 на гнездах XS20, XS19, должно быть не более 100 мВ.

5.1.2.10 На пульте  выключатели SA1 и SA6 установить в положение ОТКЛ. Выключить измерительные приборы.

5.1.2.11 Подключить передатчик и измерительные приборы PV2, G1, PF, PS к испытательному пульту, как указано  в приложении А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х3 на передатчике. Включить измерительные приборы согласно инструкциям по их эксплуатации. Переключатель рода работ на вольтметре PV2 установить в положение “U=”.

5.1.2.12 Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”, выключатель SA6 - в положение ВКЛ.

5.1.2.13 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18. Подключить выход “” вольтметра PV2 к гнезду XS21 на пульте, а выход “+ –“ к гнезду XS23 и вращая ось потенциометра R16 на передатчике, установить напряжение, замеряемое вольтметром PV2, равным 2,6 В.

5.1.2.14 Отсоединить вольтметр PV2 от пульта и подключить осциллограф PS к гнездам XS20 (), XS21. Проверить по осциллографу PS форму выходного сигнала, который должен иметь вид прямоугольных импульсов. При этом амплитудное значение выбросов и провалов не должно превышать 5 %  от амплитуды выходных импульсов. Замерить по осциллографу длительность  и период повторения выходных импульсов по уровню 0,5 и подсчитать скважность по формуле:

Q=T/ ,				(5.1)

где 	Q - скважность;

Т - период повторения;

 -  длительность.

Величина скважности должна быть в пределах от 1,8 до 2,2.

5.1.2.15 Подключить к гнездам XS20 (), XS21 вместо осциллографа PS частотомер PF и замерить частоту выходного сигнала, которая должна быть в пределах от 875 до 925 Гц.

5.1.2.16 Подключить выход “” вольтметра PV2 к гнезду XS20, а выход “+ –“ к гнезду XS22 и замерить напряжение, которое должно быть не менее 25 В.

5.1.2.17 На пульте выключатель SA6 установить в положение ОТКЛ.

5.1.2.18 Отключить измерительные приборы.

5.1.2.19 Подключить передатчик и измерительные приборы PV2 и G1 к пульту АВЯ2.702.011, как указано в приложении А. Разъем Х2 подключить к разъему Х3 на передатчике.

5.1.2.20 Включить измерительные приборы согласно инструкции по их эксплуатации. Переключатель рода работ на вольтметре PV2 установить в положение “U=”. Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”, выключатель SA6 - в положение ВКЛ.

5.1.2.21 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18. Подключить выход “” вольтметра PV2 к гнездам XS21, а выход “+ –“ к гнезду XS23. Установить ось потенциометра R16 на передатчике в крайнее левое положение, при этом напряжение,  замеряемое вольтметром PV2, должно быть не более 0,8 В.

5.1.2.22 Установить ось потенциометра R16 в крайнее правое положение, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2, должно быть не менее 2,6 В.

5.1.2.23 Вращая ось потенциометра R16, установить напряжение, замеряемое вольтметром PV2, равное 2,6 В.

5.1.2.24 Выключатель SA5 на пульте установить в положение ВКЛ., при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2, должно быть не более 2,86 В. Выключить измерительные приборы, выключатели SA5, SA6 на пульте установить в положение ОТКЛ.

5.1.2.25 Установить генератор ГЛПД-1 (заранее проверив мощность генерации, которая должна быть  не менее  4 мВт и частоту генерации 9225 мГц   125 мГц) в передатчике и подключить к нему высокочастотный разъем. Установить ось потенциометра R16 на передатчике в крайнее левое положение. Подключить передатчик, источник питания G1 и вольтметр PV2 к испытательному пульту (приложение А). Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х3 на передатчике. Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”. Переключатель рода работ вольтметра PV2 установить в положение “U=”. Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18.

5.1.2.26 Плавно поворачивая ось потенциометра R16 на передатчике вправо, установить напряжение, замеряемое вольтметром PV4 на гнездах XS21 () и XS23 (+ –), равным:

U=I  0,255,					(5.2)

где  I(мА) - паспортное значение тока ГЛПД-1.

5.1.2.27 Завернуть гайку,  контрящую ось потенциометра R16, выключить приборы и отключить передатчик от испытательного стенда.

5.2   Сборка и регулировка приемника

5.2.1 Сборку и электрический монтаж приемника необходимо  производить в соответствии с требованиями сборочного чертежа АВЯ2.027.002 СБ, таблицы соединений АВЯ2.027.002 ТБ-12 (приложение В) в порядке, обратном приведенному в пункте 3.8.2  настоящего  руководства.

5.2.2 Методика проверки и регулировки приемника.

5.2.2.1 Подключить приемник аппаратуры, блок питания БП и измерительные приборы PV1, PV2, PV3, PV4, G1 к испытательному пульту АВЯ2.702.011 в соответствии с  приложением А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х1 на приемнике.

5.2.2.2 Включить измерительные приборы согласно инструкции по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV4 установить в положение “U=”.

5.2.2.3 Выключатель SA2 на стенде установить в положение “ИП”.

5.2.2.4 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенным к гнездам ХS17, XS18. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2  на гнездах ХS19, XS20 (), должно быть в пределах  (20 0,1) В. В противном случае необходимо, вращая ось потенциометра R60 на приемнике, установить напряжение 20 В, после чего завернуть гайку, контрящую ось потенциометра.

5.2.2.5 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 21 В, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19, XS20 (), должно быть не менее 19 В.

5.2.2.6 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 37 В, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19, XS20 (), должно быть не более 20,5 В.

5.2.2.7 Выключатель SA2 на  пульте установить в положение “БП”, выключатель SA1- в положение ВКЛ. Тумблер SA на блоке питания БП установить в положение ВКЛ.

5.2.2.8 С помощью прибора ЛАТР-2А установить переменное напряжение, равное    192,5 В, контролируя его вольтметром PV1  на гнездах ХS5, XS6. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV3  на гнездах ХS19, XS20 (), должно быть не более 50 мВ. Выключить приборы, выключатель SA1 на пульте установить в положение ОТКЛ.

5.2.2.9 Подключить приемник аппаратуры и измерительные приборы PV2, PV3, G1, G2 к испытательному пульту, как указано в приложении А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х1 на приемнике. Кабель АВЯ5.171.002 от G2 подключить к контактам “26” и “29” на плате АВЯ6.672.229 приемника ( приложение А).

5.2.2.10 На пульте выключатели установить в следующее положение: SA2 - в положение “ИП”, SA5 - в положение ВКЛ, SA11 - в положение “1”. Переключатель рода работ вольтметра PV2 установить в положение “U+”.

5.2.2.11 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2  на  гнездах ХS17, XS18.

5.2.2.12 Установить выходное напряжение генератора G2, равным 0,5 В, частотой 900 Гц, контролируя его вольтметром PV3 в соответствии с приложением  А.

5.2.2.13 Ось потенциометра R7 на приемнике установить в крайнее правое положение.

5.2.2.14 Вращая ручку изменения частоты генератора G2, проверить по максимальному показанию вольтметра PV2 , подключенного к гнездам ХS19(), XS22 , резонансную частоту усилителя приемника, которая должна быть в пределах от 875 до 925 Гц. В противном случае необходимо, установив частоту генератора G2, равной 900 Гц и подбирая величину конденсатора С2 приемника, добиться максимального показания вольтметра  PV2.

5.2.2.15 Установить частоту генератора G2, равную 900 Гц при этом показания вольтметра PV2 , подключенного к гнездам ХS19(), XS22, должно быть в пределах
(8 1) В.

5.2.2.16 Увеличив, а затем уменьшив частоту генератора G2 определить значение частот f1   и  f2 , при которых значения вольтметра PV2 уменьшаются до уровня 0,7 относительно напряжения, замеряемого при частоте генератора G2, равный 900 Гц. Разность частот f1 - f2   должна быть не более 200 Гц.

5.2.2.17 Установить выключатель SA9 на пульте в положение ВКЛ. и установить частоту генератора G2, равной 900 Гц.

5.2.2.18 Увеличить уровень выходного  сигнала  генератора G2 на 10 дБ. При этом напряжение , замеряемое вольтметром PV2  на гнездах ХS19(), XS22, должно быть в пределах (8 1) В. Выключить приборы, выключатели на пульте установить в исходное положение.

Примечание  - При проверке приемника аппаратуры необходимо учитывать, что при изменении уровня выходного сигнала генератора G2, возвращение схемы приемника в установившийся режим происходит за время от нескольких секунд до десятков минут. Для уменьшения этого времени рекомендуется после каждой операции на  1 - 2 секунды выключатель SA5 на пульте устанавливать в положение ВКЛ.

5.2.2.19 Подключить приемник и измерительные приборы PV2, PV3, G1, G2 к испытательному пульту, как указано в приложении А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х1 на приемнике. Кабель АВЯ5.171.002 от G2 подключить к контактам “26” и “29” на плате АВЯ6.672.229 приемника.

5.2.2.20 На пульте выключатель SA2 установить в положение “ИП”, выключатель SA11 - в положение “1”, остальные выключатели должны находиться в исходном положении. Переключатель рода работ вольтметра PV2 установить в положение “U+”.

5.2.2.21 Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В, контролируя его вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18. Установить выходное напряжение генератора G2, равным 0,5 В, частотой 900 Гц, контролируя его вольтметром PV3. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19(), XS22, должно быть не менее 4,5 В.

5.2.2.22 Увеличить  уровень выходного  сигнала генератора G2 на 10 дБ и замерить при этом значение напряжения “U”, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19(), XS22. Увеличить выходное напряжение генератора G2 еще на 10 дБ. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19(), XS22, должно быть не более 9,5 В.

5.2.2.23 Одновременно включив секундомер и уменьшив уровень выходного  сигнала генератора G2 на 10 дБ, замерить время восстановления напряжения, замеряемого вольтметром PV2, до уровня “U”, которое должно быть не менее 90 секунд. Выключить измерительные приборы, выключатели на пульте установить в исходное положение.

5.2.2.24 Подключить приемник и измерительные приборы PV2, G1, G2 к испытательному пульту, как указано в приложении А. Разъем Х2 от пульта подключить к разъему Х1 на приемнике. Кабель АВЯ4.853.080 от гнезд XS26, XS27 на пульте подключить к контактам “26” и “29” на плате АВЯ6.672.229 приемника. Генератор G2 и вольтметр PV3 подключить к гнездам XS24, XS25 пульта, как указано на рисунке 5. На пульте выключатель SA2 установить в положение ИП, SA5 в положение ВКЛ.

Переключатель рода работ PV2 установить в положение “U+”. Потенциометр УСИЛЕНИЕ на приемнике установить в среднее положение. Установить выходное напряжение источника питания G1, равным 24 В. Установить выходное напряжение генератора G2 частотой 900 Гц такой величины, чтобы напряжение , замеряемое вольтметром PV2 на гнездах ХS19(), XS22,  было равно 8 В.

| ПРМ ПИ Кб1 Кб2, Кб3 | – приемник АВЯ2.027.002 – пульт АВЯ2.702.011 – кабель АВЯ4.853.078 – кабель АВЯ4.853.080 |
| --- | --- |

Рисунок 5

5.2.2.25 Установить переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике в положение “7”. Установить переключатель SA11 на пульте в положение “1”. Переключатель SA11 на пульте в положение “8”, затем в положение “1”(за время не более 2 секунд), при этом загорается сигнальная лампа на пульте и горит в течение 3 секунд. Переключатель SA11 перевести в положение “7”, при этом сигнальная лампа не должна загореться (т.е. срабатывания исполнительного устройства не происходит).

5.2.2.26 Установить переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике в положение ”6”, а переключатель SA11 на пульте - в положение “1”. Перед следующим замером должно пройти не менее 1 минуты. Переключатель SA11 на пульте установить в положение “7”, затем в положение “1” (за время не более  2 секунд), при этом загорается сигнальная лампа на пульте и горит в течение  3 секунд. Переключатель SA11 на пульте перевести в положение “6”, при этом сигнальная лампа не должна загореться. Произвести замеры аналогичные предыдущим, устанавливая переключатели ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике и SA11 на пульте в следующие положения:

а) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “5”;

- SA11 - в положение “1”;

ждать одну минуту;

- SA11 - в положение “6”- “1” - “5” последовательно;

б) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “4”;

- SA11 - в положение “1”;

ждать одну минуту;

- SA11 - в положение “5”- “1” - “4” последовательно;

в) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “3”;

- SA11 - в положение “1”;

ждать одну минуту;

- SA11 - в положение “4”- “1” - “3” последовательно;

г) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “2”;

- SA11 - в положение “1”;

ждать одну минуту;

- SA11 - в положение “3”- “1” - “2” последовательно.

5.2.2.27 Увеличивая выходное напряжение генератора G2, определить значение напряжения, замеряемого вольтметром PV2, при котором на пульте загорается сигнальная лампа. Величина напряжения должна быть в пределах (13 1) В.

5.2.2.28 Отключить приемник и измерительные приборы от пульта испытательного. Выключатели на пульте ПИ установить в исходное положение.

5.3   Сборка и регулировка блока питания

5.3.1 Сборку и электрический монтаж блока питания необходимо производить в соответствии с требованиями сборочных чертежей  АВЯ2.087.009 СБ, АВЯ6.133.024 СБ и таблицы соединений АВЯ2.087.009 ТБ-12 (приложение Г)  в порядке, обратном приведенному в пункте 3.8.3 настоящего  руководства.

5.3.2  Методика проверки и регулировки блока питания.

5.3.2.1 Подключить блок питания и измерительные приборы PV1, PV2, PV3 к испытательному пульту  (АВЯ2.702.011), как указано в приложении А. Выключатели и      переключатели на пульте АВЯ2.702.011 перед проверкой должны быть установлены в исходное положение:

- SA1, SA3, SA4, SA5, SA6, SA9 - в положение ОТКЛ.;

- SA2 - в положение “БП”;

- SA7, SA8, SA11 - в положение “1”;

- SA10 - в положение “Н.Р.”

Включить измерительные приборы согласно инструкциям по их эксплуатации. Переключатель рода работ вольтметра PV2 установить в положение “U=”.

5.3.2.2 Подать на пульт напряжение переменного тока 220 В, частотой 50 Гц на гнезда XS1, XS2. С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1 на гнездах XS5, XS6. Тумблер SA на блоке питания установить в положение ВКЛ. Выключатели SA1 и SA4 на пульте установить в положение ВКЛ. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18, должно быть не менее 21 В. Отключить кабель Кб2 от разъема Х2 на блоке питания и подключить его к разъему X3. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18,  должно быть не менее 21 В.

5.3.2.3 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 247,5 В, контролируя его вольтметром PV1. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18, должно быть не более 32 В.

5.3.2.4 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах XS17, XS18,  должно быть не более 21 В.

5.3.2.5 Выключить измерительные приборы, выключатель SA1, SA4 установить в исходное положение.

5.4   Сборка и регулировка приставки ПП-9Т

5.4.1 Сборку и электрический монтаж приставки ПП-9Т производить в соответствии с требованиями сборочных чертежей АВЯ2.702.010 СБ, АВЯ6.122.159 СБ и таблицей соединений АВЯ2.702.010 ТБ (приложение Д) в порядке, обратном приведенному в пункте 3.8.4  настоящего  руководства.

5.4.2 Регулировку приставки ПП-9Т производить  в соответствии с требованиями пункта 3.13 “Технических условий на капитальный ремонт датчика обнаружения           Пион-Т” (08665443.009 УК).

6   ИСПЫТАНИЕ И ПРИЕМКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

6.1   Испытание аппаратуры после ремонта

6.1.1 После проведения капитального ремонта аппаратура подвергается технологическому прогону - проверке на функционирование в течение 48 часов. После  окончания прогона изделие предъявляют ГМКК для проведения приемо-сдаточных испытаний и приемки.

6.1.2 Аппаратура подвергается испытаниям в полном объеме приемо-сдаточных испытаний в соответствии с требованиями “Технических условий на капитальный ремонт датчика обнаружения Пион-Т”(08665443.009 УК), а также с требованиями “Общего руководства по ремонту технических средств охраны и надзора” (08665443.004 РД).

6.2   Приемка аппаратуры после ремонта

6.2.1 Приемка отремонтированной аппаратуры производится поэтапно:

- оперативный контроль отдельных элементов, узлов и деталей аппаратуры на соответствие монтажным и электрическим схемам, сборочным чертежам;

- проверка электрических параметров на соответствие требованиям ТУ отдельных блоков аппаратуры.

6.2.2 Если при приемо-сдаточных испытаниях обнаружится несоответствие технических параметров аппаратуры требованиям ТУ, то ее возвращают для повторного ремонта.

6.2.3 Нестандартизованное оборудование, применяемое при испытаниях, должно проходить обязательную периодическую поверку не  менее одного раза в год.

6.2.4 В соответствующих разделах формуляра на аппаратуру “Пион-Т” АВЯ1.400.005 ФО должны быть сделаны записи о проведенном ремонте, замене составных частей аппаратуры, а также о ее приемке ГМКК.

6.2.5 После приемки изделие пломбируют согласно требованиям соответствующих сборочных чертежей.

7   МАРКИРОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ

7.1 Все платы, узлы и детали аппаратуры должны иметь четкую маркировку, соответствующую принципиальным электрическим схемам и сборочным чертежам.

7.2 На отремонтированных изделиях не проставляется какая-либо дополнительная маркировка.

7.3 При консервации необходимо:

- все неокрашенные, а также хромированные и оцинкованные поверхности смазывать тонким слоем технического вазелина ГОСТ 15975-70;

- резиновые детали от смазки предохранить.

7.4 Составные части изделия и ящики упаковки должны быть опломбированы в соответствии с требованиями ГОСТ 18680-73 и сборочных чертежей.

8   УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Упаковку отремонтированной аппаратуры производят в укладки, изготовленные по чертежам  ДРЖ4.170.049, АВЯ4.160.038, АВЯ4.160.040, АВЯ4.160.041.

Вместе с составными частями аппаратуры в укладки упаковывается послеремонтный ЗИП. Состав послеремонтного ЗИПа для каждой из составных частей аппаратуры (для случая их отдельной отправки) представлен в приложении Е.

Упаковка должна отвечать следующим требованиям:

- обеспечить защиту изделия от воздействия механических, климатических факторов при транспортировании автомобильным и железнодорожным транспортом;

- обеспечить хранение изделия в условиях, указанных в п.8.2 настоящего руководства.

Упакованная  аппаратура передается на склад готовой продукции для отправки заказчику.

8.2 Отремонтированная  аппаратура должна храниться в упаковке в отапливаемом хранилище при температуре от 5 до 40 0С и относительной влажности воздуха 80 % при 
25 С.

8.3 Транспортирование аппаратуры производится в укладках, перечисленных в п.8.1 автомобильным или железнодорожным транспортом. Способы погрузки и закрепление упакованных приборов должны исключать их перемещение, удары и воздействие осадков при любом способе транспортирования. В случае транспортирования воздушным транспортом  аппаратура должна находиться в герметизированном отсеке.

Приложение Б

(обязательное)

Таблица соединений передатчика АВЯ2.017.003 ТБ-12

| Проводник | Позиция | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 87 87 1 1 87 87 89 89 89 87 | Х1/2 Х1/3 Кб/центральная жила Кб/экран Х3/1 Х3/2 Х3/4 Х3/5 Х3/6 Х3/3 | П/2 П/8 П/21 П/23 П/6 П/2 П/21 П/11 П/27 Кл1 | 30 30 - - 30 30 30 30 30 6 | Экраны проводников “7”,”8”, “9” соединить между собой в двух местах. Ближайшее к плате соединение экранов соединить с П/8 проводом поз.87. Второе соединение экранов соединить с Х3/3 |

Приложение В

(обязательное)

Таблица соединений приемника АВЯ2.027.002 ТБ-12

| Проводник | Позиция | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106 | Р/2 | Р/3 | 1 |  |
| 2 | - | П2/26 | Центральная жила кабеля от детекторной камеры | - |  |
| 3 | 103 | П2/29 | Экран кабеля от детекторной камеры | 5 |  |
| 4 5 6 | - - 106 | Др/1 Др/2 Др/2 | П2/33 П2/32 Др/3 | - - 1 |  |

Приложение Г

(обязательное)

Таблица соединений  блока питания АВЯ2.087.009 ТБ

| Проводник | Позиция | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 53 53 53 53 55 53 53 53 55 53 53 53 53 53 53 55 53 53 53 53 53 53 53 | Тр/1 Тр/5 Тр/7 +Д1 +Д4 +Д3 -С1 Х3/2 -Д1 -Д2 +С1 Х3/3 +Д2 -Д3 Тр/8 Тр/10 Пр SA/4 Тр/13 +С1 Тр/2 Тр/3 -Д3 | Пр Х1/1 -Д4 -Д4 +Д3 -С1 Х3/2 Х2/2 -Д2 +С1 Х3/3 Х2/3 -Д3 Тр/16 Тр/9 Тр/11 SA/3 Х1/4 Тр/15 Кл1 Х1/1 -Д4 Тр/5 | 15 15 15 5 4 10 10 10 4 10 15 10 5 15 5 1,5 12 6 5 6 15 15 15 | Для поз.48 Для поз.48 Для поз.48 Для поз.48 Для поз.48 Для поз.48 Для поз.48 Для поз.4 Для поз.4 Для поз.4 |

Приложение Д

(обязательное)

Таблица соединений приставки ПП-9Т АВЯ2.702.010 ТБ-12

| Проводник | Позиция | Откуда идет | Куда поступает | Длина, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |  | Х/1 Х/1 Х/1 Х/2 Х/2 SA2/1 Х/3 Х/4 Х/4 R2 SA1(2)/5 R4 Х/4 SA1(3)/10 Х/5 Х/5 SA1(2)/9 SA1(2)/10 Х/6 SA1(1)/5 Х/7 Х/8 Х/9 Х/10 Л ИП– ИП+ SA1(2)/6 SA1(2)/7 SA1(2)/8 SA1(2)/1 SA1(2)/2 SA1(2)/1 R3 SA1(1)/6 SA1(3)/12 | SA1(1)/2 SA1(1)/8 SA1(4)/12 SA1(1)/7 SA1(1)/1 SA1(1)/1 Земля R2 R4 SA1(2)/5 SA1(2)/4 SA1(3)/5 SA1(3)/10 SA1(3)/11 SA1(1)/3 SA1(2)/9 SA1(2)/10 SA1(2)/11 SA1(1)/5 SA1(1)/4 SA1(4)/11 SA2/3 Л SA2/2 Земля SA1(1)/12 SA1(2)/12 Земля SA1(2)/8 SA1(2)/1 SA1(2)/2 SA1(2)/3 R3 SA1(3)/12 SA1(2)/6 Земля |  |  |

Приложение Е

(обязательное)

Состав послеремонтного ЗИП аппаратуры “Пион-Т”

1  Для передатчика АВЯ2.017.003

транзистор П214Б СИЗ.365.012 ТУ			1 шт.

транзистор МП25Б ГОСТ 14830-75			1 шт.

предохранитель ВП1-2-0,5 А АГО.481.303 ТУ		2 шт.

2  Для приемника АВЯ2.027.002

транзистор П214Б СИЗ.365.012 ТУ			1 шт.

транзистор П308ЖКЗ.365.059 ТУ			           1 шт.

транзистор МП25Б ГОСТ 14830-75			1 шт.

предохранитель ВП1-2-0,5 А АГО.481.303 ТУ		2 шт.

3  Для блока питания АВЯ2.087.009

диод выпрямительный Д237Б ТРЗ.362.021 ТУ		2 шт.

предохранитель ПКЗО-0,25 А ГОСТ5010-75		2 шт.

4  Для приставки ПП-9Т АВЯ2.702.010

лампа СМ28-0,05-1 ТУ16-335.641-78			1 шт.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |