МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ        05.01.97 г.

Первым заместителем начальника

ГУИН МВД России

генерал-майором  П.Т. Бондаревым

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ « ПИОН - Т »

Технические условия на капитальный ремонт

08665443.009 УК

Начальник ЦИТО ГУИН МВД России

полковник внутренней службы                                                                    О.К.Соколов

Руководитель разработки

главный инженер ЦИТО ГУИН МВД России

подполковник внутренней службы                                                             Л.Б.Смоляков

Составители

начальник производственно-

технологического отдела

майор внутренней службы                                                                            С.А.Сычев

главный специалист производственно-

технологического отдела

капитан внутренней службы                                                                        А.Н.Абезин

Нормоконтроль

инженер отдела метрологии

и стандартизации                                                                                           Л.А.Белявская

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования |  | 4 |
| 2 | Испытания |  | 6 |
| 3 | Методы испытаний |  | 8 |
| 4 | Комплектация |  | 19 |
| 5 | Маркировка, консервация, упаковывание, транспортирование и хранение |  | 20 |
| 6 | Гарантии |  | 21 |
| Приложение А |  | Пульт испытательный ПИ | 22 |
| Приложение Б |  | Порядок подключения аппаратуры “Пион-Т” и измерительных приборов к испытательному пульту ПИ | 23 |
| Приложение В |  | Порядок подключения приемника к испытательному пульту ПИ | 24 |
| Лист регистрации изменений |  |  | 25 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на аппаратуру “Пион-Т”, и предназначены для проверки аппаратуры “Пион - Т” на межрегиональных  ремонтно-восстановительных базах при территориальных органах УИС МВД России (МРВБ), после проведения капитального ремонта.

Примечание  – 1  Обозначения в настоящих технических условиях на капитальный ремонт 08665443.009 УК приведено в соответствии с ГОСТ 2.710-81.

2  Обозначения на схемах и чертежах указаны в соответствии с конструкторской документацией завода изготовителя.

1   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Аппаратура “Пион-Т” после капитального ремонта должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта документации согласно АВЯ1.400.005.

1.2 Внешний вид аппаратуры и ее составных частей после капитального ремонта должен соответствовать требованиям конструкторской документации.

1.3 Мощность, потребляемая аппаратурой, должна быть не более 30 Вт при питании от сети переменного тока напряжением 247,5 В и не более 10 Вт при питании от источника тока напряжением 37 В.

1.4 Аппаратура должна сохранять работоспособность при расстоянии между передатчиком и приемником в 300 м.

1.5 Аппаратура должна быть устойчива к воздействию следующих климатических факторов:

- относительной влажности воздуха 98% при температуре 30 С;

- повышенной рабочей температуре до плюс 50 С;

- пониженной рабочей температуре до минус 50 С;

- брызгонесущей cреды;

- инею и росе.

1.6 Аппаратура должна быть прочной при воздействии транспортных нагрузок, возникающих при транспортировании аппаратуры в упаковке на автомашине по булыжным и грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстоянии не менее 1000 км.

1.7 Блок питания (БП) аппаратуры должен иметь при нагрузке 130 Ом следующие параметры:

- напряжение постоянного тока на выходе от 21 до 33 В при напряжении питания от 192,5 до 247,5 В;

- пульсацию выходного напряжения не более 1,5 В при минимальном напряжении питания 192,5 В.

1.8 Стабилизатор напряжения передатчика должен обеспечивать:

- напряжение на выходе от минус 18 до минус 21 В при изменении напряжения питания от 21 до 37 В соответственно;

- пульсацию выходного напряжения не более 100 мВ.

1.9 Генератор прямоугольных импульсов передатчика должен обеспечивать:

- сигнал на выходе в виде прямоугольных импульсов отрицательной полярности частотой от 875 до 925 Гц и скважностью от 1,8 до 2,2;

- амплитудное значение напряжения на выходе не менее 50 В.

1.10 Стабилизатор тока передатчика должен обеспечивать:

- регулировку амплитудного значения тока нагрузки в пределах от 3,2 до 10 мА при сопротивлении нагрузки, равном 3,9 кОм;

- отклонение амплитудного значения тока в пределах 10 % при изменении сопротивления нагрузки от 0 до 3,9 кОм.

1.11 Амплитудное значение тока стабилизатора передатчика должно соответствовать значению тока, указанному в паспорте на изделие ГЛПД-1, входящего в состав данного комплекса аппаратуры.

1.12 Стабилизатор напряжения приемника должен обеспечивать:

- напряжение на выходе от минус 18 до минус 21 В при изменении напряжения питания от 21 до 37 В;

- пульсацию выходного напряжения не более 50 мВ при питании БП напряжением 192,5 В.

1.13 Усилитель приемника должен удовлетворять следующим требованиям:

- резонансная частота должна быть в пределах от 875 до 925 Гц;

- полоса пропускания должна быть не более 200 Гц;

- напряжение сигнала на выходе должно быть от 7 до 9 В при входном сигнале, равном 5 мкВ, частотой 900 Гц при отключенной схеме автоматической регулировки усиления (АРУ);

- шумы усилителя с подключенной на выход детекторной секцией при максимальном усилении должны быть не более 2 В по приставке ПП-9Т.

1.14 Схема АРУ приемника должна обеспечивать:

- изменение сигнала на выходе усилителя в пределах от 4,5 до  9,5 В при изменении уровня входного сигнала на   10 дБ от номинального значения;

- время восстановления сигнала на выходе усилителя не менее 90 секунд при уменьшении уровня входного сигнала на 10 дБ от выходного сигнала напряжением 50 мкВ.

1.15 Исполнительное устройство приемника должно удовлетворять следующим требованиям:

- чувствительность фиксации изменения уровня входного сигнала должна регулироваться в пределах от 2 до 7 дБ по напряжению с погрешностью не более 0,5 дБ и шагом регулировки 1 дБ;

- продолжительность сигнала тревоги должна быть не менее 3 секунд;

- исполнительное устройство должно срабатывать, если сигнал на входе приемника превышает допустимую величину.

1.16 Приставка ПП-9Т должна обеспечивать:

- измерение постоянного и переменного напряжения до 50 В при положениях переключателя ПАРАМЕТРЫ  “-20 В”, “Uпит”, “Uгпи”;

- измерение постоянного напряжения до 10 В при положениях переключателя ПАРАМЕТРЫ  “-Uус”, “Uус” (без АРУ), “Uус” (- 10 дБ);

- измерение тока до 10 мА при положениях  переключателя  “Iген”, “Iстаб”;

- световую индикацию срабатывания исполнительного устройства;

- контроль уровня мощности излучения передатчика;

- проверку диода Д-405Б в приставке ПП-9Т на работоспособность.

1.17 Схема контроля работоспособности должна обеспечивать:

- срабатывание по минимальному напряжению на выходе усилителя приемника при  положении “3” переключателя ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ;

- выдачу сигнала тревоги при частоте входного напряжения приемника (975  25) Гц и уровне напряжения на выходе усилителя приемника (8  0,2) В.

2   ИСПЫТАНИЯ

2.1  Общие положения

2.1.1 Датчик обнаружения “Пион-Т” после капитального ремонта подвергается приемо-сдаточным испытаниям.

2.1.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается вся аппаратура “Пион-Т”.

2.1.3 Испытания и приемку проводит представитель группы метрологического контроля и качества(ГМКК) МРВБ.

2.1.4 Контрольно-измерительная и проверочная аппаратура, используемая при испытаниях, должна иметь действующий технический паспорт, содержащий основные параметры с отметкой о текущей проверке.

Запрещается применять контрольно-измерительные приборы, срок обязательной поверки которых истек.

2.1.5  Приемо-сдаточные  испытания  проводятся  по  пунктам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Вид испытаний | Номера пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | технических требований | методов испытаний |
| 1 Проверка аппаратуры на соответствие чертежами | 1.1 | - |
| 2 Проверка блока питания аппаратуры | 1.7 | 3.3 |
| 3 Проверка стабилизатора напряжения передатчика | 1.8 | 3.4 |
| 4 Проверка генератора передатчика | 1.9 | 3.5 |
| 5 Проверка стабилизатора тока передатчика | 1.10 | 3.6 |
| 6 Проверка тока генератора ГЛПД-1 | 1.11 | 3.7 |
| 7 Проверка стабилизатора напряжения приемника | 1.12 | 3.8 |
| 8 Проверка усилителя приемника и схемы контроля работоспособности 9 Проверка схемы АРУ приемника | 1.13, 1.17 1.14 | 3.9 3.11 |
| 10 Проверка исполнительного устройства приемника | 1.15 | 3.12 |
| 11 Проверка приставки ПП-9Т | 1.16 | 3.13 |
| 12 Проверка мощности, потребляемой аппаратурой | 1.3 | 3.14 |
| 13 Проверка работоспособности аппаратуры | 1.4 | 3.15 |

2.1.6 Если в процессе приемно-сдаточных испытаний будут обнаружены несоответствия параметров отдельных блоков аппаратуры требованиям настоящих ТУ, то дефективный комплект должен быть возвращен для проведения анализа и выявления причин брака.

2.1.7 Забракованный комплект аппаратуры может быть вторично предъявлен к приемо-сдаточным испытаниям после устранения обнаруженных дефектов.

Повторные испытания производить в полном объеме приемно-сдаточных испытаний.

3   МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Общие положения

3.1.1 Перед проведением испытаний должна быть подготовлена испытательная и контрольно-измерительная аппаратура, перечень которой представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Тип аппаратуры, номер схемы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Испытательное оборудование |  |  |  |
| ПИ | Пульт испытательный | АВЯ2.702.011 | Схема пульта представлена в приложении А |
| 2 Контрольно-измерительная аппаратура |  |  |  |
| РV1 | Вольтметр | М106 |  |
| РV2 | Вольтметр | В7-17 |  |
| РV3 | Вольтметр | В3-37 |  |
| РА | Амперметр | М104 |  |
| G1 | Источник питания | Б5-8 или Б5-12 |  |
| PS | Осциллограф | С1-72 |  |
| PF | Частотомер | Ф-571 |  |
| G2 | Звуковой генератор | Г3-36 |  |
| PT | Секундомер |  |  |

Допускается применение приборов и установок других типов, обеспечивающих точность измерения выходных параметров проверяемой аппаратуры, указанных в настоящих ТУ.

3.1.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся в нормальных климатических условиях, при:

- температуре окружающей среды  (20   5) ˚С;

- относительной влажности воздуха (65  15)  %;

- атмосферном давлении 750 - 780 мм. рт. ст.

3.1.3 Испытания аппаратуры проводятся с помощью пульта испытательного (АВЯ2.702.011), схема которого приведена в приложении А.

Порядок подключения отдельных блоков аппаратуры “Пион-Т” к пульту, а также порядок подключения контрольно-измерительных приборов приведены в приложении Б.

3.2   Приемо-сдаточные испытания

3.2.1 Перед испытаниями переключатели, выключатели и тумблеры на пульте устанавливаются в исходное положение:

выключатели SA1, SA3, SA4,SA5, SA6, SA9	- в положение ОТКЛ.;

переключатель SA2				           - в положение “БП”;

переключатели SA7, SA11, SA8			- в положение “I”;

выключатель SA10					- в положение “НР”.

Примечание  - В дальнейшем тексте настоящих  ТУ выключатели, переключатели и тумблеры именуются выключателями.

3.2.2 Соответствие аппаратуры требованиям пункта 1.1 проверяется:

- путем проверки на соответствие спецификации АВЯ1.400.005;

- путем сличения со схемами электрическими принципиальными.

3.3   Проверка блока питания БП на соответствие требованиям пункта 1.7

3.3.1 С помощью двух кабелей АВЯ4.853.078 подключить блок питания БП аппаратуры “Пион-Т” к пульту испытательному (ПИ) следующим образом: кабель от разъема Х1 подключить к гнездам “XS3” и “XS4” (“  “), кабель от разъема X2 -  к гнездам “XS7” и “XS8” (БП).

3.3.2 На пульт подать напряжение переменного тока 220 В и установить выключатели “SA1” и “SA4” на стенде в положение ВКЛ.

Остальные выключатели на пульте должны находиться в исходном положении.

3.3.3 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 192,5 В, контролируя его вольтметром РV1, подключенным к гнездам “XS5” и “XS6” (“  U”).

3.3.4 Тумблер на блоке питания БП поставить в положение ВКЛ., подключить вольтметр PV2 к гнездам “XS17” и XS18” (“ - U”) и замерить напряжение, которое должно быть не менее 21 В.

3.3.5 Отсоединить кабель от разъема Х2 на блоке питания БП, подсоединить его к разъему Х3 и замерить по вольтметру PV2 напряжение, которое должно быть не менее 21 В.

3.3.6 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение 247,5 В, контролируя его вольтметром PV1, и произвести замеры напряжения по п.п. 3.3.4, 3.3.5.

Напряжение должно быть не более 32 В.

3.3.7 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1. Подключить вольтметр PV3 к гнездам “XS17”, “XS18” и заменить величину переменного напряжения, которая не должна превышать 1,5 В.

Выключатели “SA1” и “SA4” на пульте установить в положение ОТКЛ.

3.4   Проверка передатчика аппаратуры на соответствие требованиям пункта 1.8

ВНИМАНИЕ. Проверку передатчика аппаратуры “Пион-Т” по п.п. 3.4, 3.5, 3.6 производить до подключения к передатчику генератора ГЛПД-1. Корпус “поз.11” (АВЯ2.017.003 СБ) не закреплять.

3.4.1 Подключить разъем Х2 от пульта ПИ к разъему Х3 КОНТРОЛЬ передатчика и с помощью кабеля (АВЯ4.853.078) подать питание с гнезд “XS11” “XS12” на разъем Х1  ПИТАНИЕ.

3.4.2 Установить выключатели и переключатели на стенде в следующие положения:

SA1 - в положение ОТКЛ.;

SA2 - в положение “ИП”;

SA6 - в положение ВКЛ.

Остальные выключатели и переключатели на пульте должны находиться в исходном положении.

Ось потенциометра R16 в передатчике установить в крайнее левое положение.

3.4.3 Подать от источника питания G1 на передатчик напряжение 21 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенным к гнездам “XS17” и “XS18” ( “ - U”).

Подключить вольтметр PV2 к гнездам “XS19” и “XS20” (““) и замерить напряжение, которое должно быть не менее 18 В.

3.4.4 Подать от источника питания G1 на передатчик напряжение 37 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенным к гнездам “XS17”, “XS18” ( ““) и замерить напряжение вольтметром PV2 на гнездах “XS19”, “XS20” (““), которое должно быть не более 21 В.

3.4.5 На ПИ  выключатели “SA1”, “SA2” установить в следующие положения:

SA1 - в положение ВКЛ.;

SA2 - в положение “БП”.

С помощью прибора  ЛАТР-2А установить переменное напряжение 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1, подключенным к гнездам “XS5”, “XS6”.

Подсоединить вольтметр PV3 к гнездам “XS19” и “XS20” и замерить  величину переменного напряжения, которое не должно превышать 100 мВ.

Выключатели на пульте установить в исходное положение.

3.5   Проверка передатчика аппаратуры на соответствии требованиям пункта 1.9

3.5.1 На пульте выключатели установить в следующие положения:

SA2 - в положение “ИП”.

Остальные выключатели должны находиться в исходном положении.

3.5.2 Подать от источника G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение 24 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенным к гнездам “XS17”, “XS18”, и установить на пульте выключатель SA6 в положение ВКЛ., что соответствует максимальному сопротивлению Rн, равному 3,9 кОм.

3.5.3 Подключить вольтметр PV2 к гнездам “XS21”, “XS23” и, вращая ось потенциометра “R16” на передатчике, установить напряжение, равное 2,6 В. Отсоединить PV2 от ПИ.

Подключив осциллограф  к гнездам “XS20”, “XS21”, проверить форму сигнала. При этом амплитудное значение выбросов и провалов прямоугольных импульсов не должно превышать 5 %  от амплитуды выходных импульсов.

Замерить по осциллографу длительность (  ) и период повторения ( Т ) импульсов по уровню 0,5 и подсчитать скважность по формуле:

Q = T /       			   		(3.1)

Величина скважности должна быть в пределах 1,8 - 2,2.

Отключить осциллограф от гнезд “XS20”, “XS21”, подключить к этим гнездам частотомер PF и замерить частоту выходного сигнала, которая должна быть в пределах 875 – 925 Гц.

3.5.4 Вольтметром PV2 (по шкале “ U- “) замерить на гнездах “XS20”, “XS22” напряжение, которое должно быть не менее 25 В.

Выключатели на пульте установить в исходное положение.

3.6   Проверка передатчика на соответствие требованиям пункта 1.10

3.6.1 Выключатель SA2 на пульте установить в положение ИП.

3.6.2 Подать от источника питания G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение 24 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенным к гнездам “XS17”, “XS18”.

Подключить вольтметр PV2 к гнездам “XS21”, “XS23” и, вращая ручку потенциометра R16 на передатчике, проверить возможность регулировки напряжения по вольтметру PV2 от 0,8 до 2,6 В, что соответствует изменению амплитудного значения тока нагрузки от 3,2 до 10 мА.

3.6.3 Выключатель SA5 на пульте установить в положение ВКЛ., что соответствует сопротивлению нагрузки Rн = 0, и потенциометром R16 передатчика установить по вольтметру PV2 (на гнездах “XS21”, “XS23”) напряжение “ U1” равное 2,6 В.

3.6.4 Выключатель SA5 на пульте установить в положение ОТКЛ., а выключатель SA6 в положение ВКЛ. (Rн = 3,9 кОм) и замерить вольтметром PV2 напряжение “U2”.

Разница между напряжением “U1” и “U2” должна составлять не  более 10 % от значения “U1”. Ось R16 установить в крайнее положение.

Выключатель на пульте установить в исходное положение.

3.6.5 Выключить и отсоединить измерительные приборы от пульта. Подсоединить высокочастотный разъем кабеля передатчика к генератору ГЛПД-1 (бВо.336.005 ТУ) и передать передатчик на регулировку для установки тока ГЛПД-1 в соответствии с инструкцией АВЯ1.400.005 ДИ.

Закрепить корпус “поз.11” ( АВЯ2.017.003 СБ).

3.7   Проверка передатчика аппаратуры на соответствие требованиям п. 1.11

3.7.1 Подключить разъем Х2 от пульта к разъему Х3 КОНТРОЛЬ передатчика, кабель (АВЯ4.853.078) подключить к гнездам “XS11”, “XS12” на пульте к разъему Х1 ПИТАНИЕ  на передатчике.

Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”.

Выключатели SA5, SA6 установить в положение ОТКЛ.

3.7.2 Подать на пульт от источника питания G1 напряжение (24  2) В ( на гнезда “XS13”, “XS14”) и, подключив вольтметр PV2 к гнездам “XS21”, “XS23”, замерить напряжение на этих контактах.

Подсчитать ток нагрузки по формуле:

I = 2U/R  					(3.2)

где R = 511 Ом.

Величину тока ГЛПД - 1 выставлять потенциометром R16.

Величина тока должна соответствовать значению, указанному в паспорте на ГЛПД-1, входящему в данный комплект аппаратуры.

Величину тока ГЛПД-1 занести в формуляр на данный комплект аппаратуры “Пион-Т”.

Выключатели на пульте установить в исходное положение.

3.8    Проверка приемника аппаратуры “Пион-Т” на соответствие требованиям пункта 1.12

ВНИМАНИЕ. Перед проверкой приемника по п.п. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 диод Д405Б должен быть вынут из детекторной камеры.

3.8.1 Снять с приемника аппаратуры корпус с помощью кабелей (АВЯ4.853.078) подключить приемник и блок питания БП к испытательному пульту (АВЯ2.702.011), как указано в приложении Б.

Подключить кабель АВЯ5.171.002  генератора G2 к контактам “27” и  “29” платы П2 приемника (приложение Б).

3.8.2 Включить измерительные приборы PV1, PV2, PV3, G1, G2 согласно инструкциям по их эксплуатации.

Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”, выключатель SA5 установить в положение ВКЛ.

Остальные выключатели должны находиться в исходном положении.

Подключить разъем Х2 от пульта к разъему Х1 приемника.

3.8.3 Подать с источника питания G1 на гнезда  “XS13”, “XS14” напряжение 21 В, а с генератора G2 на контакты “27” и “29” платы П2 сигнал напряжением 5 В, частотой 900 Гц. Установить ручку резистора УСИЛЕНИЕ на приемнике в крайнее левое положение.

3.8.4 Подключить вольтметр PV2 к гнездам “XS19”, “XS20” и замерить напряжение, которое должно быть не менее 18 В.

3.8.5 Подать с источника питания напряжение 37 В, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах “XS19”, “XS20”, должно быть не более 21 В.

3.8.6 На пульте выключатели SA1, SA2 установить в следующие положения:

SA1 - в положение ВКЛ.;

SA2 - в положение “БП”.

На блоке питания БП тумблер SA установить в положение ВКЛ.

3.8.7 С помощью прибора ЛАТР-2А установить напряжение питания 192,5 В, контролируя его вольтметром PV1 на гнездах “XS5”, “XS6”.

3.8.8 Подключить вольтметр PV3 к гнездам “XS19”, “XS20” и замерить величину переменного напряжения, которая не должна превышать 50 мВ.

Выключатель SA1 на пульте поставить в положение ОТКЛ.

Тумблер SA на блоке питания установить в положение ОТКЛ.

3.9  Проверка  приемника  аппаратуры на соответствие требованиям пунктов 1.13, 1.17

3.9.1 Выключатели SA2 и SA5 на пульте установить в следующие положения:

SA2 - в положение “ИП”;

SA5 - в положение ВКЛ.

3.9.2 Подать от источника питания на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение 24 В, а с генератора G2 на контакты “26”, “29” платы П2 - сигнал напряжением 0,5 В.

3.9.3 Ручку потенциометра УСИЛЕНИЕ на приемнике поставить в крайнее правое положение.

3.9.4 Подключить вольтметр PV2  к гнездам “XS19”, “XS22” и, вращая ручку изменения частоты на генераторе G2, по максимальному показанию вольтметра определить резонансную частоту приемника, которая должна быть в пределах 875 – 925 Гц.

3.9.5 Замерить вольтметром  PV2  уровень сигнала на резонансной частоте, который должен быть от 7 до 9 В, после чего, вращая ручку изменения частоты на генераторе G2, замерить полосу пропускания приемника на уровне 0,7 по напряжению (от 4,9 до 6,3 В) соответственно ( допускается отклонение, колебания стрелки вольтметра PV2 на   0,3 В от полученного значения ).

Полоса пропускания должна быть не более 200 Гц.

Выключатель SA9 на пульте установить в положение ВКЛ. и установить частоту генератора G2, равной 900 Гц. Увеличить выходное напряжение генератора G2  на 10 дБ. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах “XS19” (““), “XS22”, должно быть в пределах (8  1) В.

3.9.6 Уменьшить выходное напряжение G2 до уровня 0,5 В. Выключатель SA9 на пульте установить в положение ОТКЛ.

3.9.7 Установить переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ приемника в положение “3”. Добиться, уменьшая выходное напряжение G2, загорания светодиода VD19 приемника. Скорость изменения напряжения G2 должна быть не более 0,05 В/ мин. Показания вольтметра  PV2 должно быть в пределах (3,1  0,3) В. Увеличить напряжение на выходе  G2 на 0,05 В, при этом светодиод VD19 приемника должен погаснуть (измерения проводить в течение 5 – 7 минут).

3.9.8 Подключить частотомер PF к выходу G2. Установить изменением выходного напряжения G2 показания PV2, равные (8  0,2) В. Увеличивая частоту G2, добиться загорания светодиода VD19 приемника. Показания частотомера должно быть (975  25) Гц. Скорость изменения частоты G2 должна быть не более 10 Гц/мин (измерения проводить в течение 12 минут). Выключатели на пульте установить в исходное положение.

3.10   Проверка уровня шумов усилителя приемника

3.10.1 Проверку производить в соответствии с пунктом 3.15.9.

3.11   Проверка на соответствие требованиям пункта 1.14

3.11.1 Выключатель SA2 на пульте установить в положение “ИП”.

3.11.2 Подать от источника питания на гнезда “XS13”,“XS14” напряжение              (24  2) В,  а с генератора G2 на контакты “27”, “29” платы П2  сигнал напряжения 0,5 В.

3.11.3 Вольтметром PV2 замерить напряжение на гнездах “XS19”, “XS20”, которое должно быть не менее 4,5 В.

3.11.4 Увеличить уровень сигнала с генератора G2 на 10 дБ и замерить при этом уровень сигнала “U1” по вольтметру PV2.

Увеличить уровень сигнала с генератора G2 еще на 10 дБ, при этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2, не должно превышать 9,5 В.

3.11.5 Выждать 5 минут и, уменьшив уровень сигнала с генератора G2 на 10 дБ, замерить время восстановления сигнала до уровня, равного “U1”  10 % (по вольтметру PV2).

Время восстановления должно быть не менее 90 секунд.

Выключатели на пульте установить в исходное положение.

3.12   Проверка приемника на соответствие требованиям пункта 1.15

3.12.1 Выключатели на пульте установить в следующие положения:

SA2 - в положение “ИП”;

SA5 - в положение ВКЛ.

Подключить кабель (АВЯ4.853.080) к пульту и к плате П2 приемника, а генератор G2 и вольтметр PV3 к пульту, как показано в приложении В.

3.12.2 Потенциометр УСИЛЕНИЕ на приемнике поставить в среднее положение.

3.12.3 Подать с генератора G2 на гнезда “XS24”, “XS25” сигнал частотой 900 Гц такой величины, чтобы напряжение, снимаемое вольтметром PV2 с гнезд “XS19”, “XS22”, было равным 8 В.

3.12.4 Установить переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике в положение “7”, а переключатель SA11 на пульте  в положение “1”.

3.12.5 Переключатель SA11 на пульте установить в положение “8”, затем в положение “1” (за время не более двух секунд), при этом на пульте загорается сигнальная лампочка и горит не менее трех секунд.

3.12.6 Переключатель SA11 на пульте перевести в положение “7”, при этом лампочка не должна загораться, т.е. срабатывания исполнительного устройства на приемнике не происходит.

3.12.7 Установить переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике в положение “6”, а переключатель SA11 на пульте  в положение “1”.

Перед следующим замером должно пройти не менее одной минуты.

3.12.8 Произвести проверку по  п.п. 3.12.5, 3.12.6 устанавливая поочередно переключатель SA11 на пульте в положения “7”, “1”, “6”.

3.12.9 Произвести проверку по  п.п. 3.12.4 - 3.12.6 устанавливая переключатели ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике и переключатель SA12 на пульте в следующие положения:

- переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “5”,

- переключатель SA11 - в положение  “1”.

Ждать одну минуту.

Переключатель SA11 -  в положение “6”,“1”,“5” последовательно.

- переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “4”;

- переключатель SA11 - в положение “1”.

Ждать одну минуту.

Переключатель SA11 - в положение “5”, “1”, “4” последовательно.

- переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -  в положение “3”;

- переключатель SA11 - в положение “1”.

Ждать одну минуту.

Переключатель SA11 - в положение “4”-“1”-“3” последовательно.

- переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - в положение “2”;

- переключатель SA11 - в положение “1”.

Ждать одну минуту.

Переключатель SA11 - в положение “3”,“1”,“2” последовательно.

3.12.10 С помощью переключателя на звуковом генераторе G2 резко увеличить подаваемый сигнал на 10 дБ, при этом на пульте загорается сигнальная лампочка.

3.12.11 Отключить измерительные приборы от пульта и выключить их. Все переключатели и выключатели на пульте установить в исходное положение. Закрепить корпус “поз.5” ( АВЯ2.027.002 СБ).

3.13   Проверка  приставки  ПП-9Т  аппаратуры “Пион-Т” на соответствие требованиям пункта 1.16

3.13.1 Подключить приставку ПП-9Т, источник питания G1 и вольтметр PV2 к пульту испытательному ПИ в соответствии с приложением Б.

3.13.2 Установить переключатель SA7 на пульте в положение “5”, переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “Iген” и подать от источника питания G1 напряжение такой величины, чтобы стрелка измерительного прибора на приставке установилась на отметке 100 делений. При этом напряжение, замеряемое вольтметром PV2 на гнездах “XS17”, “XS18”, должно быть в пределах (2,6  0,2) В.

3.13.3 Произвести проверку по  п.п. 3.13.2, установив переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “Iстаб”.

3.13.4 Установить переключатель SA7 на пульте положение “4”, переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “-Uус” и подать от источника питания G1 напряжение такой величины, чтобы стрелка измерительного прибора на приставке установилась на отметке 100 делений. При этом напряжение, замеряемой вольтметром PV2 на гнездах “XS17”,” XS18”, должно быть в пределах (10  0,5) В.

3.13.5 Произвести проверку по  п.п. 3.13.4, устанавливая переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положения “Uус” (БЕЗ АРУ) и “Uус” (- 10 дБ).

3.13.6 Установить переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке ПП-9Т в положение “Uпит” (надпись которого выполнена красным цветом). Переключатель SA7 на пульте установить в положение “1”.

Подать от источника питания G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение такой величины, чтобы стрелка измерительного прибора на приставке ПП-9Т установилось на отметке 100 делений. При этом напряжение, замеряемое на гнездах “XS17”, “XS18”, должно быть в пределах (50  2) В.

3.13.7 Установить переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “Uпит” (надпись которого выполнена синим цветом) и произвести проверку по п.п. 3.13.6.

3.13.8 Установить переключатель SA7 на пульте в положение “2” и произвести замеры по п.п. 3.13.6 при положениях переключателя ПАРАМЕТРЫ   “- 20 В” (надписи которых выполнены соответственно красным и синими цветом).

3.13.9 Установить переключатель SA7 на пульте в положение “3”, переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке в положение “Uгпи” и произвести замеры по   п.п. 3.13.6.

3.13.10 Установить переключатель SA7 на пульте в положение “1”, тумблер на приставке ПП-9Т установить в положение “НР” и подать от источника питания G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение 24 В. Установить выключатель SA8 на пульте в положение “1”, при этом на приставке загорается сигнальная лампа.

3.13.11 Установить тумблер на приставке ПП-9Т в положение “НЗ”, выключатель SA8 на пульте - в положение “2”, при этом на приставке загорается сигнальная лампа.

Отключить приставку, источник питания и измерительные приборы от пульта.

3.13.12 Подать от источника питания G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение 
(20  2) В, установив переключатель SA7 на пульте в положение “2”, переключатель SA2 в положение “ИП”. Установить переключатель ПАРАМЕТРЫ на приставке ПП-9Т в положение ВЫКЛ., тумблер SA3 в положение “Д”. Закоротить клеммы “+” и “–” на приставке ПП-9Т соединительными проводами, при этом стрелка измерительного прибора на приставке ПП-9Т должна установиться на отметке не менее 70 мкА.

3.13.13 Соединить соединительными проводами клеммы “+” с “А” и “-” с “К” на приставке ПП-9Т, при этом запомните показание стрелки измерительного прибора. Поменяйте местами соединительные провода на клеммах “А” и “К”, запомните показание стрелки измерительного прибора. Отношение большего показания к меньшему не должно быть менее 5. В противном случае заменить СВЧ диод в детекторной камере приставки ПП-9Т.

3.13.14  Собрать схему, как показано на рисунке 1 .

1 - передатчик;  2 - поворотное устройство;  3 - приставка ПП-9Т;  4 - подставка;  5 - основание

Пунктиром показан поглощающий экран

Рисунок 1

3.13.14.1 Включить передатчик.

3.13.14.2 Установить тумблер SA3 приставки ПП-9Т в положение “СВЧ”.

3.13.14.3 С помощью ручек поворотного устройства перемещать передатчик влево, вправо и вверх, вниз на 10 - 20 см, найти наибольшее показание измерительного прибора.

Максимальное отклонение стрелки измерительного прибора не должно быть менее 20 мкА.

3.14   Проверка аппаратуры на соответствие требований пункта 1.3

3.14.1 Подключить аппаратуру “Пион-Т” к пульту ( приложение Б).

3.14.2 Выключатели на пульте ПИ установить в положения:

SA1 - в положение ВКЛ.;

SA2 - в положение БП;

SA3 - в положение ВКЛ.

Остальные выключатели должны находиться в исходном положении.

3.14.3 С помощью прибора ЛАТР-2А установить переменное напряжение питания равное 217,5 В, контролируя его вольтметром PV1, подключенным к гнездам “XS5”, “XS6”.

3.14.4 Тумблер на блоке питания БП установить в положение ВКЛ. и амперметром РА, подключенным к гнездам “XS9”, “XS10”, замерить потребляемый ток.

Подсчитать мощность, потребляемую аппаратурой от сети переменного тока по формуле:

P = U I 					(3.3)

где	U - напряжение питания, В

J - потребляемый ток, А

Р - потребляемая мощность, Вт

Потребляемая мощность должна быть не более 30 Вт.

3.14.5 На пульте выключатель SA1 установить в положение ОТКЛ., переключатель SA2 установить в положение “ИП” и подать от источника питания G1 на гнезда “XS13”, “XS14” напряжение постоянного тока 37 В, контролируя его вольтметром PV2, подключенного к гнездам “XS17”, “XS18”.

3.14.6 Амперметром РА, подключенным к гнездам “XS9”, “XS10”, замерить потребляемый ток.

Подсчитать мощность Р, потребляемую аппаратурой от сети постоянного тока по  п. 3.14.4.

Потребляемая мощность должна быть не более 10 Вт.

3.15   Проверку аппаратуры на соответствии требованиям пункта 1.4

3.15.1 Проверку производить на участке длиной не менее 300 м.

3.15.2 Установить комплект аппаратуры, как указано на рисунке 2, укрепив приемник и передатчик на столбах на высоте не менее 1,5 м от поверхности земли.

3.15.3 Подключить приставку ПП-9Т к передатчику и установить тумблеры на блоках питания в положение ВКЛ.

3.15.4  Переключатель на приставке ПП-9Т  установить в положение “20 В”, надпись которого выполнена красным цветом и проверить по индикаторному прибору питание, которое должно быть в пределах от 18 до 21 В.

3.15.5  Переключатель на приставке ПП-9Т установить в положение “Uгпи” и замерить напряжение, которое должно быть не менее 25 В.

3.15.6  Переключатель на приставке установить в положение “Iген” и замерить ток, величина которого должна быть равна току,  указанному в формуляре на данный комплект аппаратуры (пункт 3.7).

3.15.7 Отключить приставку ПП-9Т от передатчика и подключить ее к приемнику.

Рисунок 2

3.15.8  Переключатель на приставке ПП-9Т установить в положение “- 20 В”, надпись которого выполнена синим цветом и проверить по индикаторному прибору приставки напряжение питания,  которое должно быть в пределах от 18 до 21 В.

3.15.9  Отключить питание передатчика. Переключатель на приставке ПП-9Т установить в положение ПРИЕМНИК БЕЗ АРУ. Потенциометр УСИЛЕНИЕ на приемнике установить в крайнее правое положение (максимум усиления). Напряжение, замеренное  индикаторным прибором приставки ПП-9Т, не должно превышать 2 В. Светодиод индикации VD19 приемника должен светится. Время загорания светодиода индикации VD19 после выключения питания передатчика составляет 4-6 минут.

3.15.10  Включить питание передатчика. Перемещая корпус приемника, найти оптимальное положение антенны по максимальному показанию индикаторного прибора приставки ПП-9Т.

3.15.11  Переключатель на приставке ПП-9Т установить в положение “Uус”           (-10 дБ) и выставить с помощью потенциометра УСИЛЕНИЕ напряжения, которое должно быть в пределах (8  1) В.

3.15.12  Переключатель на приставке установить в положение “Uус”, при этом напряжение, замеряемое индикаторным прибором через 3 - 4 минуты после переключения, должно быть не менее 4,5 В.

3.15.13  Переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ на приемнике установить в положение “3”, а тумблер приставке ПП-9Т - в положение НР.

При пересечении зоны чувствительности на приставке загорается сигнальная лампочка.

Выключить питание, отключить кабели, снять аппаратуру со столбов.

Примечание - Допускается производить проверку аппаратуры на соответствие требованиям пункта 1.4 на расстоянии не менее 1 м с применением поглощающего экрана, как указано на рисунке 3.

Рисунок 3

4    КОМПЛЕКТАЦИЯ

4.1 В комплект  аппаратуры “Пион-Т” входят:

- передатчик			АВЯ2.017.003			- 1 шт;

- приемник			АВЯ2.027.002			- 1 шт;

- блок питания		АВЯ2.087.009 или

АВЯ2.087.009 - 01			- 1 шт;

- кабели			АВЯ4.853.076			- 1 шт;

АВЯ4.853.075			- 2 шт;

АВЯ4.853.077  	 		- 1 шт;

АВЯ4.853.077 - 01			- 1 шт;

- приставка ПП-9Т		АВЯ2.702.010			- 1 шт;

- комплект ЗИП		АВЯ1.400.005 ЗИ			- 1 комп.

- формуляр			АВЯ1.400.005 ФО			- 1 шт;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации

АВЯ1.400.005 ТО							- 1 шт.

5   МАРКИРОВКА,  КОНСЕРВАЦИЯ,  УПАКОВЫВАНИЕ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

5.1 Упаковка аппаратуры производится в укладку, изготовленную по чертежам АВЯ4.160.040, АВЯ4.160.041.

5.2 Блок питания аппаратуры упаковывается в укладку, изготовленную по чертежам АВЯ4.160.040.

5.3 Приставка ПП-9Т упаковывается в укладку, изготовленную по чертежам АВЯ4.160.038.

5.4 Комплект упакованного ЗИП (АВЯ1.400.005 ЗИ-1) упаковывается в укладку, изготовленную по чертежам ДРЖ4.170.049.

5.5 Перед упаковкой аппаратура подвергается консервации с целью предохранения металлических частей от коррозии.

5.6 При консервации необходимо:

- очистить узлы, входящие а аппаратуру, от пыли и грязи;

- все неокрашенные, а также хромированные и оцинкованные поверхности смазывать тонким слоем вазелина ГОСТ 15975-70;

- резиновые детали от смазки предохранить.

5.7 Блоки аппаратуры должны быть опломбированы заводом-изготовителем в соответствии с ГОСТ 18680-73.

5.8 Транспортирование аппаратуры производиться в  упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом на любое расстояние.

5.9 Аппаратура должна храниться в упаковке в складских или служебных помещениях в нормальных условиях. В воздухе не должно быть вредных примесей, вызывающих коррозию.

6   ГАРАНТИИ

6.1 Ремонтная база гарантирует соответствие аппаратуры “Пион-Т” требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации аппаратуры “Пион-Т” - шесть месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения аппаратуры “Пион-Т” - шесть месяцев со дня приемки представителем заказчика. При этом, если изделие введено в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, гарантии снимаются .

6.4 Восстановление работоспособности изделия до истечения гарантийного срока производится потребителем с использованием ЗИПа в соответствии с инструкцией по эксплуатации изделия (ИЭ) и оформляется актом. Устранение дефектов , выявленных в составных частях изделия в течение гарантийного срока производится за счет поставщика на ремонтной базе. Поставщик обязан восстановить детали, узлы и блоки, израсходованные из ЗИПа на замену дефектных, в срок не позднее 30 дней после получения технического акта и составной части, вышедшей из строя. Если обнаруженные дефекты в изделии явились результатом не надлежащей эксплуатации или хранения изделия в течение гарантийного срока, то затраты по восстановлению работоспособности изделия осуществляются за счет потребителя.